湖北圣灵科技有限公司

化工产品扩建项目

环境影响报告书

目录

1概述	1

1.1任务由来及背景	1

1.2项目特点	3

1.3环境影响评价工作程序	4

1.4审批原则符合性分析	5

1.4.1与产业结构调整的符合性分析	5

1.4.2规划符合性分析	6

1.4.3与园区环境保护工作符合性分析	9

1.4.4与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单相符性分析	10

1.4.5分析结论	10

1.5关注的主要环境问题	11

1.6环境影响评价报告书主要结论	11

2总论	13

2.1编制依据	13

2.1.1环境保护法律	13

2.1.2环境保护法规、部门规章	14

2.1.3地方性法规及规范性文件	16

2.1.4环境影响评价规范	17

2.1.5其他文件	17

2.2评价目的及原则	18

2.2.1评价目的	18

2.2.2评价原则	19

2.3环境影响因素识别与评价因子筛选	19

2.3.1环境影响因素识别	19

2.3.2评价因子筛选	21

2.4评价工作等级和评价范围	22

2.4.1评价工作等级	22

2.4.2评价范围	36

2.5环境影响评价标准	37

2.5.1环境质量标准	37

2.5.2污染物排放标准	40

2.6环境功能区划	42

2.7环境保护目标与保护级别	42

3现有工程概况及工程分析	46

3.1现有工程概况	46

3.1.1现有工程建设历程	46

3.1.2现有工程组成	50

3.1.3现有工程产品方案	52

3.2现有工程分析	60

3.2.1现有工程工艺流程	60

3.2.2现有工程水平衡分析	63

3.2.3现有工程物料平衡	68

3.2.4验收报告中物料平衡	77

3.2.5主要污染工序、污染源及污染物	80

3.2.6主要污染防治措施	83

3.3现有工程风险防范措施	94

4.拟建工程概况及工程分析	95

4.1项目概况	95

4.1.1拟建项目简况	95

4.1.2工程组成	97

4.1.3公用工程	102

4.1.4产品方案及产品质量	107

4.1.5 主要设备清单	114

4.2工程分析	119

4.2.1戊二醛生产线	119

4.2.2乙烯基甲醚生产线	126

4.2.3香精香料生产线	132

4.2.4己二醇生产线	137

4.3施工期污染源强分析	141

4.3.1 施工期大气污染源强分析	141

4.3.2 施工期废水源强分析	142

4.3.3 施工期噪声源强分析	142

4.3.4 施工期固废源强分析	143

4.4运营期污染源强分析及治理措施	143

4.4.1废气污染源分析及其措施	143

4.4.2废水污染源分析及其措施	146

4.4.3固体废物污染源分析及其措施	149

4.4.4噪声污染源分析及其措施	152

4.4.5初期雨水收集措施	153

4.5改扩建“三本帐”分析	153

5.环境现状调查与评价	156

5.1自然环境概况	156

5.1.1地理位置	156

5.1.2地形、地质、地貌	156

5.1.3气候特征	157

5.1.4河流水系	157

5.1.5自然资源	159

5.1.6陈埠污水处理厂	160

5.2环境保护目标调查	160

5.3环境质量现状调查与评价	161

5.3.1区域达标性分析	161

5.3.2大气环境质量	163

5.3.3地表水环境质量现状	169

5.3.4地下水环境质量现状	172

5.3.5声环境质量现状	177

5.3.6土壤环境质量现状	178

5.3.7环境质量现状综述	195

6施工期环境影响分析	196

6.1施工期大气污染源强分析	196

6.1.1施工扬尘	196

6.1.2车辆尾气	199

6.2施工期废水源强分析	200

6.2.1施工生产废水	200

6.2.2施工人员生活污水	200

6.3施工期噪声源强分析	201

6.4施工期固废源强分析	202

6.5施工期生态环境影响分析	202

7运营期环境影响预测与评价	204

7.1大气环境影响预测与评价	204

7.1.1评价区域气象特征调查与分析	204

7.1.2废气排污节点分析	205

7.1.3预测范围的确定	205

7.1.4污染源强参数	205

7.1.5估算预测模式	206

7.1.6估算预测结果	207

7.1.7防护距离确定	210

7.2地表水环境影响分析	217

7.2.1废水种类分析	217

7.2.2废水排放去向	217

7.2.3废水排放水质分析	218

7.3地下水环境影响分析	219

7.3.1项目所在区域水文地质条件	219

7.3.2污染因子的迁移、转化规律	219

7.3.3环境影响分析	220

7.4噪声环境影响分析	220

7.5固体废物影响分析	225

8环境风险评价	228

8.1评价原则	228

8.2评价工作程序	229

8.3风险潜势初判	229

8.3.1环境敏感程度（E）的确定	229

8.3.2项目危险物质及工艺系统危险性（P）	233

8.4风险潜势初判	237

8.5风险评价等级判定	238

8.6评价范围	239

8.7风险因子识别	239

8.7.1环境风险物质的识别	239

8.7.2生产过程潜在危险性识别	249

8.8源项分析	252

8.8.1同类项目事故统计资料	252

8.8.2最大可信事故及概率	255

8.8.3最大可信事故源项	257

8.9风险事故情况下环境影响预测与分析	259

8.9.1爆炸事故	259

8.9.2泄漏事故	266

8.10事故风险可接受水平分析	270

8.10.1风险值	270

8.10.2风险计算	270

8.10.3泄漏事故风险评价	271

8.11风险防范措施	272

8.11.1危险物质的输散途径	272

8.11.2总图布置和建筑安全防范措施	274

8.11.3危险化学品贮存安全防范措施	276

8.11.4工艺技术设计安全防范措施	276

8.11.5自动控制及电气仪表设计安全防范措施	277

8.11.6消防及火灾报警系统及消防废水处置	277

8.11.7本项目事故污水调输方案	278

8.11.8主要应急应变措施	284

8.11.9建议投保环境污染强制责任保险	286

8.12风险事故应急监测方案	287

8.13风险防范应急预案	288

8.13.1应急事故处置组织	288

8.13.2应急预案	288

8.14区域连带风险应急措施	292

8.15风险评价结论	293

9环境保护措施及其可行性分析	294

9.1大气污染防治措施	294

9.1.1戊二醛生产线	294

9.1.2乙烯基甲醚生产线	295

9.1.3香精香料、己二醇生产线	296

9.1.4无组织排放气体	296

9.2废水污染防治措施	299

9.2.1废水排放种类分析	299

9.2.2废水处理措施	299

9.2.3废水处理依托设施简况	300

9.3噪声污染防治措施	301

9.4固废污染防治措施	302

9.5完善措施及建议	305

9.5.1排污口规范化管理	305

9.5.2绿化措施	306

9.5.3生产防范措施	306

9.5.4初期雨水收集措施	307

10总量控制与环境经济损益分析	308

10.1污染物排放总量控制	308

10.1.1污染物排放总量控制依据	308

10.1.2总量控制因子及总量控制指标	309

10.1.3总量控制分析	309

10.2环境经济损益分析	311

10.2.1环保投资估算	311

10.2.2环保投资经济损益分析	313

11环境管理与监测计划	315

11.1环境管理	315

11.1.1环境管理目的	315

11.1.2环境管理职责	315

11.2污染防治设备管理	316

11.2.1行政管理	316

11.2.2技术管理	317

11.3环境监测计划	319

11.3.1环境监测内容	319

11.3.2环境监测方法	320

11.3.3监测数据报送制度	320

11.4竣工环境保护“三同时”验收	321

12评价结论	325

12.1项目概况	325

12.2项目建设的可行性	326

12.2.1产业结构调整的符合性	326

12.2.2规划符合性分析	326

12.2.3与园区环境保护工作符合性分析	329

12.2.4与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单相符性分析	330

12.2.5项目建设的可行性结论	331

12.3环境质量现状评价结论	331

12.4环境影响预测及影响分析	332

12.4.1环境空气影响评价结论	332

12.4.2水环境影响评价结论	332

12.4.3声环境影响评价结论	333

12.4.4固体废物影响分析	333

12.5拟采取的主要环保措施	333

12.5.1废气	333

12.5.2废水污染防治措施	336

12.5.3噪声治理措施	336

12.5.4固体废物治理措施	336

12.6风险评价结论	337

12.7总量控制	337

总结论	339

附图：

附图1：厂区地理位置图；

附图2：厂区平面布置图；

附图3：厂区给水、雨污排水管网图；

附图4：验收采样点位示意图；

附图5：厂区卫生防护距离包络图；

附图6：整改后排水图；

附图7：事故处理程序图；

附图8：污水三级防控图；

附图9：环境现状监测布点图；

附图10：圣灵科技总平面图。

附件：

附件1：二期项目备案证；

附件2：圣灵科技营业执照；

附件3：老河口市城乡规划局红线图；

附件4：土地使用证；

附件5：建设工程规划许可证；

附件6：《关于湖北圣灵科技有限公司吡唑、吡唑啉生产项目项目环境影响报告书的批复》，襄阳市环保局（襄环审[2016]98号）；

附件7：固体废物处置协议；

附件8：电石渣处理协议；

附件9：验收检测报告；

附件10：应急预案备案表；

附件11：老河口市环保局关于已有项目无违法行为及居民投诉的证明；

附件12：补充危废协议；

附件13：环境质量现状监测报。

1概述

1.1任务由来及背景

湖北圣灵科技有限公司是一家专注于医药、农药和精细化工中间体产品生产的高新技术企业。湖北圣灵科技有限公司是由原老河口楚湘化工有限公司与哈尔滨天人瑞生物质能源有限公司股东曲洪刚合资组建的股份制有限公司。目前有员工72人，其中管理人员和技术人员15人，技术人员中本科生4人、大专和专科5人。圣灵科技是由清华大学、哈药集团提供产品核心技术支持，校企合作组建的大型科技示范企业。在丙烯醛、戊二醛、乙烯基醚类、香精香料等精细化工产品上拥有世界领先的生产基地。公司位于“襄陨要道、秦楚通衢”之称、历史上商贾云集、风光旖旎的汉江古道重镇--襄阳•老河口市。

2016年，圣灵科技有限公司投资23600万元，拟建成5000t/a丙烯醛、5000t/a戊二醛、3500t/a乙烯基甲醚、320Nm³/h乙炔生产线各一条，主要产品是丙烯醛和戊二醛，2017年6月完成投资建设和设备安装，生产使用的主要原材料为丙烯、甲醇、碳化钙（电石）等危化品；公司设置有办公室、安全环保部等9个管理部门和丙烯醛、维修等4个生产和辅助车间，安全环保部共有专职安全管理容易2人，各车间设置兼职安全管理人员。于2016年6月编制了《湖北圣灵科技有限公司吡唑和吡唑啉生产项目环境影响报告书》 ；并且于2017年9月编制完成了《湖北圣灵科技有限公司吡唑和吡唑啉生产项目（一期）建设项目竣工环境保护验收监测报告》。目前有员工140人，其中管理人员和技术人员15人，技术人员中本科生4人、大专和专科5人；一期建成5000t/a丙烯醛、5000t/a戊二醛、3500t/a乙烯基甲醚、320Nm³/h乙炔生产线各一条，主要产品是丙烯醛和戊二醛；年产值可达4亿元，实现利税4251万元左右。生产使用的主要原材料为丙烯、甲醇、碳化钙（电石）等危化品；公司设置有办公室、安全环保部等9个管理部门和丙烯醛、维修等4个生产和辅助车间，安全环保部共有专职安全管理人员2人，各车间设置兼职安全管理人员；安全生产标准化等级为三级。

考虑到湖北省及国内省市的生产企业对戊二醛、醚类、香精香料、己二醇需求量大，为满足市场需要，湖北圣灵科技有限公司拟投资6500万元，其中固定资产投资2000万元左右，建设5000t/a戊二醛、2000t/a醚类、1000t/a香精香料、2000t/a己二醇项目。拟拆除公司原丙类仓库，建设该项目。公司通过多年的生产实践，积累了一套较为完善的建设和生产管理经验，拥有门类齐全的专业技术人员和一支高素质的干部职工队伍，有很成熟的化工产品生产、技术及管理经验。项目符合国家发改委产业结构调整目录鼓励类第十一项第6条“高效、安全、环境友好的农药专用中间体、助剂的开发与生产”和第十三项第8条“基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本类”政策，该产业园区项目拟建设于老河口市科技产业园区内，距老河口市中心城区约25公里，在园区内公司内部建设。因此，本项目的建设有利于企业长远发展和产品结构优化，降低成本并规模符合国家现行的产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)、《建设项目环境保护分类管理名录》(2008年1月)及其它相关法律法规及文件的要求，本项目应进行环境影响报告书编制工作。受湖北圣灵科技有限公司的委托，武汉元清环控科技有限公司在接受委托后，评价单位组织有关技术人员研究有关技术资料，对项目建设地进行踏勘和调查，收集资料，核定项目工艺参数，进行选址区域社会、经济、环境现状调查，对该项目环境影响评价重点、评价范围及拟建项目投产后的环境污染状况、治理污染方案及评价标准进行认真的商讨，并依照《环境影响评价技术导则》(HJ2.1-2011、HJ/T2.3-93、HJ2.2-2008、HJ2.4-2009、HJ/T169-2004)技术要求，在分析项目工程特点及评价区域环境特征的基础上，编制完成了《湖北圣灵科技有限公司化工产品扩建项目环境影响报告书》，敬请审查！

报告书编制过程中，得到襄阳市生态环境局、老河口市环境保护局和建设单位的大力支持，在此表示衷心感谢！

1.2项目特点

本项目为有机化学原料制造项目，地理位置位于襄阳市老河口市陈埠组团（科技产业园）化工工业园区内，是老河口市化工生产企业集中区域，该化工园区是中共老河口市委文件（河发【2011】2号）-中共老河口市委、老河口市人民政府关于大力实施“2311”工程的意见提出的。该处为工业用地，符合老河口市陈埠科技产业园总体规划要求。本项目将拆除公司原丙类仓库作为生产车间，安装配套设施，采购设备及安装调试，项目施工期相对较短，对环境影响较小，重点关注营运期的环境影响。环评关注的主要环境问题：

①项目的选址可行性，与各规划、标准、规范的相符性。

②项目采取的污染防治措施是否能稳定达标、经济技术可行。

③项目排放的大气污染物对周边环境敏感点的环境影响程度。

④周边公众对项目的意见。

1.3环境影响评价工作程序

本项目环境影响评价的工作流程如下：

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境现状调查

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境现状调查

1.环境影响识别和评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级、评价范围和评价标准

1.环境影响识别和评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

建设项目

工程分析

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3.给出建设项目环境影响评价结论

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3.给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

编制环境影响报告书（表）

第

一

阶

段

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

第

三

阶

段

图1    本项目环评工作程序图

1.4审批原则符合性分析

1.4.1与产业结构调整的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2013年修正）》，项目符合国家发改委产业结构调整目录鼓励类第十一项第6条“高效、安全、环境友好的农药专用中间体、助剂的开发与生产”和第十三项第8条“基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本类”政策，该建设项目不属于限制类、淘汰类产业，属于鼓励类，符合国家的产业政策。此外新建项目的建设采用国内先进技术，提高产品收率，减少生产过程中污染物排放，符合国家大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调的发展思路，由此可见项目建设为鼓励类建设项目，是符合国家产业政策相关要求的。老河口市发展和改革局于2019年5月以《湖北省固定资产投资项目备案证》登记备案项目代码：2019-420682-26-03-018308，同意项目备案。

因此，本项目建设符合当前国家产业政策。

1.4.2规划符合性分析

（1）与城市总体规划符合性分析

老河口市城乡总体规划（2013－2030年）关于市域产业统筹布局规划：规划老河口市域产业空间布局形成“一带一区”总体结构。

“一带”：即沿汉江的产业密集带，空间范围北至江山片区，东至环城林带，南至仙人渡南部镇界，西至汉江老河口市界。本带主要布局工业的“一区多园”、旅游业的“一带四区”和城市核心区三产综合服务中心，农业建立优质水果、精细蔬菜和优质粮油生产基地。

“一区”：即市域生态农业综合开发区，空间范围西至环城林带，东、北及南部至老河口市界，本区以“孟楼边贸经济园区”为核心，其中北部丘岗地区主要布局优质水果、速生林、畜禽生态养殖及花椒生产等特色农业基地；南部平原地区主要布局优质粮油、畜禽生态养殖和生态渔业等农业基地。

该项目厂址位于老河口市陈埠组团(科技产业园)。老河口市陈埠组团(科技产业园)位于老河口市主城区以南，北起铁锁堰沟，南至仙人渡皮家岗，东起汉丹铁路，西止汉江，规划控制区14.5km2。属于沿汉江的产业密集带，符合老河口市城乡总体规划要求。

按照老河口市“工业立市、三产活市、统筹发展、富民强市”的发展战略，立足于“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”的指导思想，将陈埠组团(科技产业园)的功能定位为发展高新科技产业，努力建设成为一个以新型化工工业为主导，集生活居住、物流、研发等职能于一体的现代化、生态型工业组团，成为老河口经济发展新的增长极。

规划采用“组团结构、平行布局”的空间发展战略，构筑多功能组团的开敞式、复合型的空间结构，形成具有最佳规模和尺度的单元复合体。

规划根据建设实际和开发要求，提出了“一心、两轴、三区、五片”的布局结构。

一心：结合生产和生活配套，在生产和居住的结合部位形成综合服务中心。

两轴：依托园区中部南北向和东西向两条干道形成“十”字形的贯通园区的功能及景观复合轴。

三区：以水系和绿化隔离带为分割，形成南、北、西三个功能区，即生态产业区、产业配套区和生态防护区。

五片：以方格路网为骨架，自北向南形成物流仓储片区、村庄安置片区、综合配套片区和两片化工生态产业园(分别为精细化工生态产业园、生物化工生态产业园)。

本项目属化工工业项目，属于从原老城区搬迁的企业，项目选址位于精细化工生态产业园内，因此本项目的建设符合园区入园要求。

（2）与陈埠组团(科技产业园)规划相符性分析

根据老河口市陈埠组团(科技产业园)规划环境影响报告书审查意见，在对规划优化调整的建议中提出以下建议：科技产业园不支持冶炼、化工、造纸、印染、制革等污染型产业；禁止使用含一类污染物物料的各类企业入园，限制新建含有毒有害及易燃易爆物质的化学合成企业、排放高浓度有机废水的生物化工企业；鼓励替代型、微污染、低能耗的高科技化工产品落户建设；从城区搬迁入园的化工企业应按上述要求进行结构调整和产品的升级换代。

本项目进行生产的产品为戊二醛、醚类产品、香精香料、己二醇四种产品，采用国内先进的技术，产品收率高。

综上所述，因此符合老河口市陈埠组团(科技产业园)规划环境影响报告书审查意见的规划优化调整的建议要求。

（3）总图布置合理性分析

本工程建设地点位于老河口市科技工业园，项目厂址占地面积100亩，厂区西临工业园主干道。

①工厂组成：丙烯醛/戊二醛/乙烯基甲醚车间、乙炔装置区、辅助车间、原料库区、成品库区、配件库等；办公楼、化学实验室、食堂、门卫等；锅炉房、配电站、甲类仓库、消防循环泵房、消防循环水池、事故池、罐区、污水处理站等。

②总平面布置原则

根据工厂组成，厂区外部环境要求，气象条件等进行工厂总平面布置，力求功能分区明确，本项目拟建工程与已有工程既相对独立又互相联系。

③总平面布置方案

主生产车间、辅助车间、原料库区、成品库区、配件区布置在厂区中部及南部；锅炉房污水处理站、消防循环泵房等布置在厂区的南面；办公楼、化验室、食堂、门卫等布置在厂区的东北部；拟建项目规划在公司原丙类仓库。

总平面布置方案布局合理，功能分区明确，相关预留部分与拟建部分相对集中。厂区内各建筑物间距满足建筑防火规范要求，生产车间与相邻建筑物外墙之间的防火距离应≥10m，与厂外道路路边的防火间距应≥15m，与厂内主要道路的防火间距应≥10m，与厂内次要道路的防火间距应≥5m。

厂前区布置大面积的绿化，并结合绿化布置小广场：设置水体、彩色铺地、旗杆、停车场等，各建筑物四周空地均布置绿化，绿化以草坪为主，辅以常绿灌木和常绿乔木。厂区西围墙采用1.8m高的通透式围墙，既保证对工厂的防护，又能将工厂的优美环境与园区景观相融合，更好地体现现代化企业的良好形象。

综上所述，厂区总图布置合理较为合理。

1.4.3与园区环境保护工作符合性分析

根据环境保护部文件环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》：

“（四）规范入园项目技术要求。园区入园项目必须符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，同时，对特征化学污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。”该项目符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，对VOCs等特征化学污染物均采取有效的治理措施，在满足本次评价提出的各项环境保护措施的前提之下项目营运期能够确保稳定达标排放。

根据环境保护部文件环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》：

“（五）实行园区污染物排放总量控制。园区所在辖区人民政府应进一步明确园区污染物排放总量，将园区总量指标和项目总量指标作为入园项目环评审批的前置条件，确保建成后该项目和园区各类污染物排放总量符合总量控制目标要求。鼓励通过结构调整、产业升级、循环经济、技术创新和技术改造等措施减少园区污染物排放总量。”

综上所述，项目建设符合环境保护部文件环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》的相关要求。

1.4.4与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单相符性分析

本项目位于老河口市科技产业园，根据调查，本项目不在老河口市划定的生态红线范围之内，不属于限制开发区。符合生态保护红线要求。

区域现状资料显示，项目所在地环境空气、地表水、环境噪声等质量较好，且根据项目预测结果，项目建成后对所在地现有环境功能贡献值较小，项目建设符合环境质量底线要求。

项目所需原材料均外购，项目消耗水、电均由自来水公司、供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。

本项目位于老河口市科技产业园，属于化工项目，不在老河口市科技产业园环境准入负面清单之内。

1.4.5分析结论

拟建项目产品戊二醛、醚类产品、香精香料、己二醇属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中鼓励类，符合国家产业政策的要求。

拟建项目符合《老河口市城乡总体规划》(2013-2030年)、《老河口市科技产业园控制性详规》等相关规划要求。

拟建项目在选址地可行性、环境功能区划及排水方案设置等方面均符合相关要求，总体而言，从环境保护角度，项目建设选址具有环境可行性。

1.5关注的主要环境问题

关注的主要环境问题包括：项目的选址可行性，与各规划、标准、规范的相符性、采取的污染防治措施是否能稳定达标、经济技术可行、排放的大气污染物对周边环境敏感点的环境影响程度等。

1.6环境影响评价报告书主要结论

湖北圣灵科技有限公司扩建项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》中允许类项目；厂址符合老河口市城乡总体规划要求，主要污染物排放可以实现达标排放。项目的建设对于实现社会经济的可持续发展具有重要意义。在认真落实本报告书提出的污染防治措施情况下，运营期排放的主要污染物可做到达标排放，拟建工程对周围环境的影响在可接受的范围内。因此，从环境保护角度论证，在落实报告书中提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下，拟建项目在该地建设是可行的。

2总论

2.1编制依据

2.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

（9）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（11）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（12）中华人民共和国环境保护税法，2018年01月01日。

2.1.2环境保护法规、部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国令第682号，2017年10月01日；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39号文；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号文；

（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订版），国家发展和改革委员会2013第21号令；

（5）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

（7）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日起施行；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号文），2012年8月8日；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环保部令第44号，2017年9月1日；

（10）《关于修订<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令第1号，2018年4月28日；

（11）关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知，环发〔2015〕162号，2015年12月10日；

（12）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（13）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），2015年4月16日；

（14）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（15）环境保护部《环境保护综合名录（2015年版）》，2015年12月31日；

（16）中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》，2002年3月15日实施；

（17）国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见，安委办[2008]26号；

（18）《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发〔2011〕19号）；

（19）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号），2001年12月17日)；

（20）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号，1999年05月31日；

（21）环境保护部《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日起施行；

（22）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办〔2013〕104号，2013年11月15日；

（23）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号；

（24）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016年10月26日；

（25）《关于印发<全国生态保护“十三五”规划纲要>的通知》（环生态〔2016〕151号），2016年10月27日；

（26）《“十三五”生态环境保护规划》，2016年11月24日；

（27）《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

（28）《危险废物污染防治技术政策》，环发〔2001〕199号，2001年12月17日。

2.1.3地方性法规及规范性文件

（1）《湖北省水污染防治条例》(湖北省第十二届人民代表大会第二次会议于2014年1月22日通过，自2014年7月1日起施行)；

（2）《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》(鄂政发[2000]10号)；

（3）湖北省环境保护局《关于在建设项目环境影响评价中进一步做好公众参与工作的通知》(鄂环办[2003]67号)；

（4）《省人民政府关于贯彻落实国务院污染防治行动计划的实施意见》(湖北省人民政府文件，鄂政发[2014]6)号)；

（5）《关于做好2014年大气污染防治有关工作的通知》(湖北省环境保护厅办公室文件，鄂环办[2014]57号)；

（6）湖北省环境保护局《关于在建设项目环境影响评价中进一步做好公众参与工作的通知》(鄂环办[2003]67号)；

（7）《关于转发省环保厅《关于做好大气污染防治有关工作的通知》的通知》(襄环办[2013]6号)；

（8）《关于推进天然气、生物质固体成型燃料替代高污染燃料，限期淘汰或改造使用高污染燃料锅炉的通知》(襄环办[2014]5号)；

（9）《老河口市城乡总体规划(2013-2030)》；

（10）《老河口市环境保护“十二五”规划纲要》；

（11）《老河口市土地利用总体规划(2006-2020)》；

（12）《老河口市陈埠组团控制性详细规划》；

（13）《老河口市陈埠组团(科技产业园)规划环境影响报告书(报批稿)》。

2.1.4环境影响评价规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964 -2019）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）；

（8）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）；

（9）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》。

2.1.5其他文件

（1）项目可行性研究报告及工艺资料；

（2）项目环评委托书；

（3）《湖北圣灵科技有限公司3500t/a吡唑、6000t/a吡唑啉生产项目可行性研究报告》（已有工程）(湖北省化学工业研究设计院、2013.5)；

（4）《湖北圣灵科技有限公司吡唑和吡唑啉生产项目环境影响报告书》（已有工程）（襄阳市环境保护科学研究所、2016.5）

（5）《湖北圣灵科技有限公司吡唑和吡唑啉生产项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（已有工程）（湖北鲲泽检测有限公司、2017.9）

（6）建设单位提供的其它技术资料。

2.2评价目的及原则

2.2.1评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查与分析，为项目建设提供现状材料；

（2）通过工程分析，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子，分析生产工艺的先进性，论证是否采用了清洁生产工艺；

（3）核查现有工程存在的环境问题，提出以新带老措施；

（4）通过分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境影响程度及范围，提出环境风险防范措施；

（5）通过分析项目投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标；

（6）从技术、经济等角度论证拟采取的环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低；

（7）依据国家有关法律、环保法规、产业政策等，对该项目污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环保角度对工程的可行性作出明确结论，为设计单位设计、环境管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

2.2.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响因素识别与评价因子筛选

2.3.1环境影响因素识别

为正确分析该项目建设可能对自然环境、社会环境和群众生活质量产生的影响，结合项目生产工艺和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表 2.3-1  环境影响因素分析表

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 声环境 | 固废 | 能源 利用 | 工业 发展 | 人口 就业 | 交通 运输 |
| 施工期 | 土方施工 | -1C | -1C | -1D | -2C |  | +1D | +1D |  |
|  | 建筑施工 | -1C | -1C | -1D | -2C |  | +1D |  |  |
|  | 设备安装 |  |  | -1D |  |  | +1D |  |  |
| 营运期 | 物料运输及储存 | -1C |  | -1C | -1C | +1C | +1C | +1C | +1C |
|  | 生产工艺过程 | -1C | -1C | -1C | -1C | +1C | +1C | +1C | +1C |

注：（1）表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；（2）表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；（3）表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境和生态环境，随着施工期的结束而消失；营运期对环境的主要影响表现在环境空气、声环境、固体废物及水环境四个方面，项目采取严格的污染防治措施，对周边环境的影响是长期的、较小的，而对当地的交通运输和劳动就业均会起到一定的积极作用，有利于当地经济的发展。

2.3.2评价因子筛选

根据对项目的工程分析、环境影响识别、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2 评价因子筛选结果

| 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气质量现状 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、VOCs |
|  | 水环境质量现状 | pH、SS、COD、氨氮 |
|  | 声质量现状 | Leq（dB(A)） |
| 工程污染源 | 大气污染源 | 丙烯醛、甲醇、硫化氢、VOCs |
|  | 水污染源 | pH、COD、氨氮、SS |
|  | 厂界噪声 | Leq（dB(A)） |
|  | 固体废物 | 石灰渣、高沸物、危险废物、污水处理污泥、生活垃圾 |
| 环境影响预测与评价 | 大气环境影响预测及评价 | SO2、NO2、丙烯醛、甲醇、硫化氢、VOCs |
|  | 水环境影响分析 | pH、SS、COD、氨氮 |
|  | 噪声环境影响预测 | LeqdB(A) |
|  | 固体废物环境影响分析 | 石灰渣、高沸物、危险废物、污水处理污泥、生活垃圾 |
| 总量控制因子 | 废水污染物 | COD、氨氮 |
|  | 废气污染物 | —— |
|  | 固体废物 | 工业固废 |

2.4评价工作等级和评价范围

2.4.1评价工作等级

2.4.1.1大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价等级判定应根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级标准限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按下表2.4-1的分级判据进行划分：

表 2.4-1  大气环境评价工作等级判定一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

评价等级的判定还应遵守以下规定：

对电力、钢铁、水泥、石化、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

根据本环评的预测结果，项目主要大气污染因子为丙烯醛、甲醇和硫化氢，控制参数见表2.4-2、2.4-3、2.4-4。

表2.4-2 戊二醛生产废气污染物预测参数调查清单

| 项目 | 点源 编号 | 点源 名称 | 排气 筒高度 | 排气 筒内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 工况 | 源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丙烯醛 | TVOC | 甲醇 |
| 符号 | Code | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q丙烯醛 | QTVOC | Q甲醇 |
| 单位 | / | / | m | m | m3/s | K | h | / | g/s | g/s | g/s |
| 数据 | 1 | 戊二醛 | 20 | 0.3 | 0.46 | 293 | 7000 | 正常 | 0.001 | 0.002 | 0.017 |

表2.4-3 乙烯基甲醚生产线污染物源强参数表

| 项目 | 点源 编号 | 点源 名称 | 排气 筒高度 | 排气 筒内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 |
| 符号 | Code | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q |
| 单位 | / | / | m | m | m3/s | K | h | / | g/s |
| 排口 | 2 | 乙烯基甲醚生产线 | 20 | 0.3 | 0.58 | 298 | 7000 | 连续 | 0.058 |

表2.4-4 无组织排放源强参数表

| 序号 | 污染物名称 | 排放速率 (t/a) | 面源面积 (m×m) | 排放高度 (m) | 烟温(℃) | 排放 方式 | 标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯(TVOC) | 0.16 | 160×100 | 8 | 常温 | 间断 | 0.6 |
| 2 | 甲醇 | 0.20 | 160×100 | 8 | 常温 | 间断 | 3 |

根据本报告的预测结果，厂区内有组织、无组织污染源大气环境影响评价工作等级判定见表2.4-5。

表2.4-5 厂区有组织、无组织污染源大气环境影响评价等级判定表

| 污染源 | 污染因子 | 最大地面浓度(mg/m3) | 质量标准(mg/m3) | Pmax(%) | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戊二醛生产线 | 丙烯醛 | 0.000541 | 0.1 | 0.05 | 三级 |
|  | TVOC | 0.00801 | 0.6 | 0.8 | 三级 |
|  | 甲醇 | 0.00581 | 3.0 | 0.19 | 三级 |
| 乙烯基甲醚生产线 | 硫化氢 | 0.0008 | 0.01 | 8.00 | 二级 |
| 无组织排放 | 甲醇 | 0.0006 | 3.0 | 0.02 | 三级 |
|  | 丙烯醛 | 0.00028 | 0.1 | 0.28 | 三级 |

由上表可以看出Pmax =8%＜10%，应当编制环境影响报告书，因此本次大气环境影响评价等级为二级，评价范围确定为厂界周边5km矩形范围区域。

综合考虑，参考导则中评价工作等级判据，确定本次环评大气评价等级为二级。

2.4.1.2地表水环境影响评价等级

本项目属于水污染影响型建设项目，项目废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后排放。生活污水采用标准化粪池处理后，出水水质能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准，再经陈埠科技产业园污水管网排入园区污水处理厂。经进一步处理后排入汉江仙人渡段，其排放方式属于间接排放。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2条：

建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。具体见表2.4-6。

表 2.4-6  地表水评价等级判定依据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W /（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

因此判定本项目地表水评价等级为三级B。

2.4.1.3地下水环境影响评价等级

本项目为生产戊二醛、醚类产品、香精香料、己二醇项目，根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2016）“附录A”，本项目属于“85、基本化学原料制造（除单纯混合和分装外的）”属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目。

根据场地调查结果，项目周围无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，也没有除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，项目周边均已铺设市政给水管网，无分散式饮用水源，且项目位于工业园区。因此确定项目厂址地区的地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。分级标准见下表2.4-7。

表 2.4-7  地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

本项目属于地下水环境影响评价Ⅰ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“6.2.2 建设项目评级工作等级”，确定本项目评价工作等级为二级评价，具体等级划分见下表2.4-8。

表 2.4-8  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.4.1.4声环境影响评价工作等级

本项目位于老河口市科技产业园内，声环境功能区划为为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的3类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大。该项目位于老河口市陈埠组团(科技产业园)化工工业园区内，高噪声源位于车间内，其影响范围在仅限于厂区内， 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级划分依据，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”，因此确定建设项目声环境影响评价工作等级为三级。

2.4.1.5生态影响评价工作等级

项目为扩建项目，在现有厂区内建设，不新征用地。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中4.2.1的规定，位于原厂界内的工业类改扩建项目，可仅做生态影响分析。

2.4.1.6环境风险评价工作等级

（1）风险等级判定依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险判定方法见表2.4-9。

表 2.4-9  环境风险评价工作级别判定一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

其中环境风险潜势依据下表判别。

表 2.3-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（2）项目危险物质及工艺系统危险性（P）

危险物质及工艺系统危险性（P）依据危险物质数量与临界量比值（Q）（导则附录B）和行业及生产工艺（M）（附录C）来确定，具体确定过程如下：

①危险物质数量与临界量比值（Q）

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目所涉及的环境风险物质见下表：

表 2.4-11  项目重大危险源识别一览表

| 序号 | 物质名称 | 临界量，t | 实际存在量，t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯醛 | 20 | 6.1 |
| 2 | 乙烯基甲醚 | 10 | 72.68 |
| 3 | 甲醇 | 500 | 100.7 |
| 4 | 电石 | 100 | 76.7 |
| 5 | 双丙酮醇 | 50 | 6.6 |

根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2018)标准，对该项目危险化学品重大危险源计算辨识如下：

6.1/20+72.68/10+100.7/500+76.7/100+6.6/50=8.6734＞1

由以上计算可知，本项目1≤Q=8.6734＜10。

②行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表2.4-12评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表 2.4-12  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； |  |  |
| b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目属于化工行业，生产工艺涉及加氢工艺，存在危险物质使用，经过计算M=10+5=15，因此M=15，为M2。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照    确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表 2.4-13  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目工艺属于M2级，1≤Q=8.7844＜10，对照表 2.4-13可知，项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。

（3）项目环境敏感程度（E）

环境敏感程度（E）依据导则附录D分要素（大气、地表水、地下水）进行判断，本项目可能发生的环境风险主要有有毒物质泄漏、生产装置或者储罐爆炸等，由于企业全厂都进行了地面硬化，且重点防渗区都按照规范铺设了防渗层，因此环境风险状态下对地下水影响较小，本项目环境敏感程度（E）仅根据大气和地表水环境敏感程度分级进行判断。判断标准如下：

①大气环境敏感程度分级判定：

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，具体见表2.4-14。

表 2.4-14  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目位于老河口市科技产业园内，为集中的工业园区，项目周边周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，因此判定项目大气环境敏感程度为E3。

②地表水环境敏感程度分级判定：

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表D.2。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表D.3和表D.4。具体见表2.4-15~表2.4-17。

表 2.4-15  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表 2.4-16  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表 2.4-17  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目周边最近的地表水体为厂区西侧汉江老河口仙人渡段，为地表水Ⅲ类水体。本项目发生泄漏后24h内，危险物质不会流经跨省范围，因此项目所在地地表水功能敏感性为低敏感F3；项目污水经处理后排入科技产业园污水厂处理，最终排入汉水老河口段，无表 2.4-17中所列敏感目标，因此项目所在地地表水环境敏感目标分级为S3；对照表 2.4-15可知，本项目地表水敏感程度分级为E3。

（4）本项目评价等级判定

由于项目大气及地表水环境敏感性等级均为E3，因此项目大气和地表水环境风险潜势均为Ⅲ，风险评价等级均为三级。

2.4.2评价范围

本项目各环境要素评价范围详见下表2.4-18。

表 2.4-18  项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 项目拟建地周边2.5km范围内 |
| 地表水环境 | 项目纳污水体汉水老河口段 |
| 地下水环境 | 以拟建项目为核心，考虑区域地质结构，涵盖地下水周边敏感点，确定评价区范围总面积为6km2 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 生态 | 项目厂址及周边区域 |
| 环境风险 | 距离建设风险源中心3km范围内 |

2.5环境影响评价标准

2.5.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)。TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。具体见表2.5-1。

表 2.5-1 环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| 丙烯醛 | 居住区最高容许浓度一次值 | 100μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 甲醇 | 居住区最高容许浓度一次值 | 3000μg/m3 |  |
|  | 居住区最高容许浓度日均值 | 1000μg/m3 |  |
| 硫化氢 | 居住区最高容许浓度一次值 | 10μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时均值 | 600μg/m3 | 《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002) |

（2）地表水

该项目产生的生活污水经预处理后进入老河口市陈埠组团(科技产业园)化工污水处理厂处理，最后排入汉江老河口仙人渡段，根据鄂政办发(2000)10号《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》，汉江仙人渡段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。具体详见表2.5-2。

表 2.5-2 地表水环境质量标准一览表

| 污染因子 评价标准 | 项目（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | DO | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 6~9 | ≤5 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

（3）地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，其标准值见下表2.5-3。

表2.5-3 地下水环境质量标准一览表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.2 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 |  |
| 4 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 |  |
| 5 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |
| 6 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 20 |  |
| 7 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |

（4）声环境

项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体见表2.5-4。

表 2.5-4 声环境质量标准一览表

| 标准 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 厂界东、南、西、北侧 |

2.5.2污染物排放标准

（1）废气

本项目废气主要为丙烯醛、甲醇、硫化氢以及TVOC。

本项目排放标准具体详见表2.5-5。

表2.5-5 大气污染物排放标准

| 标准号 | 标准名称 | 评价对象 | 执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级别 | 指标 |  | 标准值 |
| GB16297-1996 | 《大气污染物综合排放标准》 | 废气 | 二级 | 甲醇 | 排气筒高度 | 15m |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 | 190mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | 5.1kg/h |
|  |  |  |  |  | 无组织监控浓度 | 12mg/m3 |
|  |  | 废气 | 二级 | 丙烯醛 | 排气筒高度 | 20m |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 | 20mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | 0.61kg/h |
|  |  |  |  |  | 无组织监控浓度 | 0.50mg/m3 |
| GB14554-93 | 《恶臭污染物排放标准》 | 废气 | 二级 | 硫化氢 | 排气筒高度 | 20m |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 | 0.06 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 排放速率 | 0.58kg/h |
|  |  |  |  |  | 无组织监控浓度 | — |

（2）废水

该项目为扩建项目，主要废水污染源为生活污水及生产废水，经过公司内的污水处理设施处理后排入科技产业园区污水处理厂。科技产业园区污水处理厂污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准。

表2.5-6 污水综合排放标准

| 污染因子 | 单位 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | — | 6-9 | GB8978-1996表4标准 |
| SS | mg/L | 400 |  |
| COD | mg/L | 500 |  |
| BOD5 | mg/L | 300 |  |
| NH4-N | mg/L | / |  |

（3）噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，详见表2.5-7。

表2.5-7 工业企业厂界噪声限值                单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

2.6环境功能区划

项目所在区域老河口市科技产业园环境空气属《环境空气质量标准》（GB3095－2012）规定的二类区；地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能区；地下水属《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）规定的Ⅲ类功能区；声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类功能区。

2.7环境保护目标与保护级别

本工程位于老河口市科技产业园内，为湖北圣灵科技有限公司扩建项目，不新增用地，在原厂区内扩建。评价区域内无国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹，居民饮用水来源于汉江，拟建项目评价范围内不涉及饮用水源地。本评价确定主要环境保护目标见表2.7-1。

表2.7-1 主要环境敏感点及环境保护目标

| 类别 | 保护对象 | 方位 | 距离(m) | 主要敏感点基本情况 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 邓岗村 | E | 157 | 5户18人 | GB3095-2012二级标准 |
|  | 邓岗村 | ES | 457 | 85户298人 |  |
|  | 小邓岗村 | S | 466 | 50户175人 |  |
|  | 陈埠口村 | W | 620 | 105户368人 |  |
|  | 许家营 | N | 446 | 56户196人 |  |
|  | 亢营村 | N | 1255 | 75户263人 |  |
|  | 邵家营村 | N | 2327 | 26户91人 |  |
|  | 袁家湖 | NE | 1001 | 45户158人 |  |
|  | 王湖村 | ES | 1025 | 128户448人 |  |
|  | 马家岗 | ES | 1894 | 98户343人 |  |
|  | 郭家岗 | S | 2774 | 36户126人 |  |
| 地表水 | 汉江 | WS | 2447 | / | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 环境噪声 | 邓岗村 | E | 157 | 5户18人 | GB3096-2008 3类 |
| 环境风险 | 邓岗村 | E | 157 | 5户18人 | / |
|  | 邓岗村 | ES | 457 | 85户298人 |  |
|  | 小邓岗村 | S | 466 | 50户175人 |  |
|  | 陈埠口村 | W | 620 | 105户368人 |  |
|  | 许家营 | N | 446 | 56户196人 |  |
|  | 亢营村 | N | 1255 | 75户263人 |  |
|  | 邵家营村 | N | 2327 | 26户91人 |  |
|  | 袁家湖 | NE | 1001 | 45户158人 |  |
|  | 王湖村 | ES | 1025 | 128户448人 |  |
|  | 马家岗 | ES | 1894 | 98户343人 |  |
|  | 郭家岗 | S | 2774 | 36户126人 |  |
|  | 沈家营 | N | 5016 | 35户122人 |  |
|  | 方营 | WN | 3187 | 46户160人 |  |

注：根据老河口市人民政府河政发[2015]20号《市人民政府关于加快推进生物医药产业产能释放的实施意见》中路线图：

第5条：对产业园规划红线范围内地面上的房屋及附属物进行征迁，2015年9月底前完成对350户居民的入户登记、征迁评估，签订征迁协议；11月底完成350户居民房屋的征迁工作。

第6条：新建陈埠社区还建房，在陈埠一期东侧82.5亩地块中配套建设“6+1”多层房6栋180套，安置农户。2015年9月底前完成82.5亩土地征收工作，12月底前还建房基础建设，2016年9月底前工程完全竣工交付。

目前建设区域主要环境保护目标均在产业园规划红线范围内，属于征迁户，根据现场调查，以上居民已基本签订征迁协议；陈埠社区一期还建房已竣工，但由于其相应的配套设施还未完全交付使用，因此征迁户的搬迁工作尚未全面展开。但根据老河口市政府的要求，在2016年9月前，以上居民的搬迁工作将全部完成。届时项目建设区域2000m范围内将不会存在环境保护目标。

3现有工程概况及工程分析

3.1现有工程概况

3.1.1现有工程建设历程

湖北圣灵科技有限公司是由原老河口楚湘化工有限公司与哈尔滨天人瑞生物质能源有限公司股东曲洪刚合资组建的股份制有限公司。改组后的股份公司拟通过产品的升级换代以及技术改造，拟建成一家从事医药、农药中间体产品生产的高科技民营企业。通过搬迁进入老河口市科技产业园。建设吡唑和吡唑啉生产项目，投资23600万元，新建一期工程5000t/a丙烯醛、5000t/a戊二醛、3000t/a乙烯基甲醚、176Nm³/h乙炔等生产装置及其配套设施。

2016年6月湖北圣灵科技有限公司委托襄阳市环境保护科学研究所编制了《湖北圣灵科技有限公司吡唑、吡唑啉生产项目环境影响报告书》，2016年8月29日襄阳市环境保护局以襄环审[2016]98号文《湖北圣灵科技有限公司吡唑、吡唑啉生产项目（一期）环境影响报告书的批复》对该项目进行了批复。

一期项目于2013年10月8日开工建设，2016年6月18日竣工投入试生产。环评报告中本项目主要建筑物包括门卫（值班室）、办公楼、化学实验室、食堂、机修间、变配电室、锅炉房、煤场、丙烯醛/戊二醛/乙烯基甲醚车间、辅助车间、甲类仓库、消防循环泵房、消防循环水池、废水处理系统、罐区、事故池、泵区、中控室、乙炔装置区等。环评中一期工程将建成5000t/a丙烯醛、5000t/a戊二醛、3000t/a乙烯基甲醚生产能力。

2017年5月23～27日，湖北圣灵科技有限公司委托鲲泽检测公司对该项目进行了资料核查和现场勘察，核实了有关文件和技术资料，察看了污染治理设施及有关的环保措施的情况，并对生产设施运行状况进行核查，项目主体工程及与之配套建设的环保设施运行正常，基本具备了“三同时”验收监测条件。

2017年6月2日～3日鲲泽检测公司根据验收监测方案确定的工作内容，对该项目环保设施的建设、管理、运行效果和污染物排放情况进行了全面的监测和检查。根据监测结果及现场管理检查情况，编制了《湖北圣灵科技有限公司吡唑、吡唑啉生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

表3.1-1 湖北圣灵科技有限公司现有工程及其环保工程履行情况

| 项目名称 | 设计规模 | 环评批复情况 | 项目实际建设情况 | 三同时验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000t/a丙烯醛、3000t/a戊二醛、3000t/a乙烯基甲醚生产线项目 | 5000t/a 戊二醛生产线一条 5000t/a丙烯醛生产线一条 3000t/a乙烯基甲醚生产线一条 176m3/h乙炔装置线一条 10t/h的生物质燃料锅炉1台 锅炉烟气处理系统 日处理1000m3的污水处理站 1232m3的全厂循环冷却水池 | 襄审批环评[2016]98号 | 5000t/a 戊二醛生产线一条 5000t/a丙烯醛生产线一条 3000t/a乙烯基甲醚生产线一条 176m3/h乙炔装置线一条 10t/h的生物质燃料锅炉1台 锅炉烟气处理系统 日处理1000m3的污水处理站 1232m3的全厂循环冷却水池 | 合格 |

3.1.2现有工程组成

湖北圣灵科技有限公司现有工程组成情况见表3.1-2。

表3.1-2 现有工程组成一览表

| 性质 | 工程名称 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产线安装与调试 | 建设完成戊二醛、丙烯醛、乙烯基甲醚生产线及仓库 |
|  |  | 安装主要生产设备。 |
| 辅助 工程 | 供热 | 一台10t/h的生物质燃料锅炉为生产提供蒸汽。现已改为一台6t/h的天然气燃料锅炉为生产提供蒸汽 |
|  | 供水 | 建设完成市政给水管网引入，厂区内生产、生活、消防各自独立的给水系统管线的铺设。 |
|  | 供电 | 建设完成区域站引入厂变电所，10KV高压选用KYN-10型铠装式金属封闭开关柜 |
|  | 循环冷却水系统 | 冷却循环水塔2台 |
|  | 制冷系统 | 建设完成冷冻站1座，采用1台50万大卡氟利昂冷冻机组制冷，配套建设一套含乙二醇30%、体积约80m3冷媒冷却系统 |
|  | 储罐区 | 建设完成150m3丙烯卧式储罐2个；80m3乙烯基甲醚卧式储罐1个；25m3甲醇卧式储罐4个 |
|  | 乙炔装置区 | 建设完成360m2电石库1座，Φ7.0、V100 m3乙炔气柜1个。 |
| 环保工程 | 废气吸收装置 | 建设催化燃烧系统一套，丙烯醛生产线废气经催化燃烧后（经35米高排气筒）排放；戊二醛生产线废气建设冷凝回收和碱水中和塔（器）一套处理后经车间顶部，距地面24m高的排气筒排放。乙烯基甲醚生产线的废气建设水吸收装置一套，处理后经车间顶部，距地面35m高的排气筒排放。 |
|  | 锅炉烟气处理系统 | 6月25日安装了天然气锅炉， |
|  | 工艺废水处理设施 | 建设完成了一座日处理1000m3的污水处理站，主要用于处理丙烯醛车间产生的废水；建设完成了一座1032m3的全厂循环冷却水池用以循环冷却水 |
|  | 生活污水处理设施 | 办公楼、食堂、生产区厕所建设3个化粪池对生活污水予以处理后排放进入污水处理系统 |
|  | 初期雨水收集池 | 建设完成雨水池537.6m3 |
|  | 风险防范措施 | 制定有应急预案，配备应急管理机构及应急消防设备，有相应的应急体系。 罐区设置有容积为720m3的围堰，有效容积767.88m3应急池。应急池、围堰严格按照相应规范要求做了防渗处理 |
| 共用 工程 | 办公、生活 | 建设完成办公楼、生活楼各一栋 |
|  | 绿化 | 在厂区空地及道路两旁建设了绿化带 |

3.1.3现有工程产品方案

湖北圣灵科技有限公司现有产品方案见表3.1-3，现有原辅材料及用量一览表见表3.1-4，现有生产设备见表3.1-5。

3.1-3 现有产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯醛 | 5000t/a | 包装物为塑料桶 |
| 2 | 戊二醛 | 5000t/a | 包装物为塑料桶 |
| 3 | 乙烯基甲醚 | 3000t/a | 储罐 |

3.1-4 现有工程原辅材料及用料一览表

| 原辅材料 |  | 名称 | 消耗定额 t/t | 环评中年耗量t | 备注 | 实际年耗量消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工段 | 年产5000t/a丙烯醛 | 丙烯 | 0.97 | 4850.0 | 外购 | 0.91t/t |
|  |  | 蒸汽 | 1.1856 | 5928.0 | 锅炉提供 | 5500t |
|  |  | 阻聚剂 | 0.001 | 5.0 | 外购 | 0.003 t/t |
|  | 年产3000t/a乙烯基甲醚 | 电石 | 1.4465 | 4339.5 | 外购 | 1.81 t/t |
|  |  | 甲醇 | 0.5472 | 1641.6 | 外购 | 0.698 t/t |
|  |  | 工艺水 | 0.9767 | 2930.1 | 自来水 | 2 t/t |
|  | 年产5000t/a工业戊二醛 | 丙烯醛 | 0.2786 | 1393.0 | 本公司生产 | 0.389 t/t |
|  |  | 乙烯基甲醚 | 0.2892 | 1446.0 | 本公司生产 | 0.393 t/t |
|  |  | 磷酸 | 0.001 | 5 | 外购 | 4t |
|  |  | 工艺水 | 0.424028 | 2120.14 | 自来水 | 0.22 t/t |
| 燃料及动力 |  | 生物质燃料 | 9300t |  | / | 已改为天然气锅炉无消耗量 |
|  |  | 电 | 565万kwh/年 |  | 园区供电系统 | 520万kwh/年 |
|  |  | 水 | 48965.31m3/年 |  | 园区供水管网 | 42000m3/年 |
| 制冷系统 |  | R22 | 62Kg/年 |  | 循环利用 |  |
|  |  | 工业级氯化钙 | 5t/年 |  |  |  |

3.1-5 现有工程生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 丙烯醛 |  |  |  |
| 1 | 反应器 | Φ2900×10000 | Q235R | 1 |
| 2 | 丙烯储槽 | Φ3600×15300 150 m³ | 碳钢 | 1 |
| 3 | 丙烯储槽 | Φ3600×15300 150 m³ | 碳钢 | 1 |
| 4 | 蒸汽包 | Φ1600×6000 V=13m³ | 碳钢 | 1 |
| 5 | 软水槽 | Φ2400×1800 | 碳钢 | 1 |
| 6 | 除氧罐 | Φ2400×1800 | 碳钢 | 1 |
| 7 | 熔盐槽 | Φ1900×4400 | 碳钢 | 1 |
| 8 | 废水中间槽 | Φ1000×3800 | 碳钢 | 1 |
| 9 | 空气预热器 | Φ600×3500 | 碳钢 | 1 |
| 10 | 熔盐电加热器 | 400KW | 碳钢 | 1 |
| 11 | 熔盐换热器 | F=65.4㎡ | 碳钢 | 1 |
| 12 | 酸水冷却器 | 200㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 13 | 洗酸塔出料冷却器 | 100㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 14 | 吸收水冷却器 | 100㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 15 | 废水换热器 | 100㎡ | 不锈钢 | 1 |
| 16 | 醛水换热器 | 60㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 17 | 醛水预热器 | 50㎡ | 不锈钢 | 1 |
| 18 | 成品冷却器 | Φ1200×2000 80㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 19 | 回流冷凝器 | 60㎡ | 不锈钢 | 1 |
| 20 | 洗酸塔 | Φ1600×16000 | 不锈钢 | 1 |
| 21 | 吸收塔 | Φ1600×30000 | 不锈钢 | 1 |
| 22 | 尾气吸收塔 | Φ1600×12000 | 不锈钢 | 1 |
| 23 | 解吸塔 | Φ1200×30000 | 不锈钢 | 1 |
| 26 | 丙烯压缩机 | ZW1.5-16/24 | 碳钢 | 1 |
| 27 | 轴流泵 | RYB1400-4 | 碳钢 | 1 |
| 28 | 软水泵 | YD12-50×5 | 碳钢 | 2 |
| 29 | 除氧水泵 | YD12-50×5 | 碳钢 | 2 |
| 30 | 熔盐液下泵 | 65YRY30-20 | 碳钢 | 1 |
| 31 | 酸水泵 | 65CQ35 | 不锈钢 | 2 |
| 32 | 吸收泵 | 65CQ35 | 不锈钢 | 2 |
| 33 | 尾吸泵 | 65CQ35 | 不锈钢 | 2 |
| 34 | 回收水泵 | 65CQ35 | 不锈钢 | 2 |
| 35 | 解吸泵 | 65CQ35 | 不锈钢 | 2 |
| 36 | 成品泵 | 32CQ25 | 不锈钢 | 1 |
| 37 | 萃取泵 | 65CQ35 | 不锈钢 | 1 |
| 39 | 过滤器 |  | 碳钢 | 1 |
| 40 | 罗茨风机 | 3L63WD 81m³/min | 碳钢 | 2 |
| 41 | 文氏管 |  | 碳钢 | 1 |
| 42 | 文氏管 |  | 碳钢 | 1 |
| 43 | 文氏管 |  | 不锈钢 | 1 |
| 二 | 戊二醛 |  |  |  |
| 1 | 管式反应器 | Φ57×360米 | 304 | 2 |
| 2 | 乙烯基甲醚计量罐 | Φ600×1400 | 碳钢 | 2 |
| 3 | 混料罐 | Φ1000×1500 | 碳钢 | 2 |
| 4 | 分相器 | Φ400×1500 | 碳钢 | 2 |
| 5 | 乙烯基甲醚回收罐 | Φ1000×2500 | 碳钢 | 1 |
| 6 | 粗吡喃储罐 | Φ1800×2400(6m³) | 不锈钢 | 3 |
| 7 | 放空罐 | Φ600×2500 | 碳钢 | 1 |
| 8 | 分相器 | Φ400×1500 | 不锈钢 | 2 |
| 9 | 放空罐 | Φ600×2500 | 碳钢 | 1 |
| 10 | 丙烯醛回收罐 | Φ600×2500 | 不锈钢 | 1 |
| 11 | 轻沸物回收罐 | Φ600×2500 | 不锈钢 | 1 |
| 12 | 精吡喃储罐 | Φ1200×2500 | 不锈钢 | 3 |
| 13 | 吡喃计量罐 | 3m³ | 不锈钢 | 1 |
| 14 | 水计量罐 | 3m³ | 不锈钢 | 1 |
| 15 | 戊二醛成品罐 | 13m³ | 不锈钢 | 1 |
| 16 | 甲醇缓冲罐 | 3m³ | 碳钢 | 1 |
| 17 | 回收甲醇储罐 | 3m³ | 碳钢 | 1 |
| 18 | 粗甲醇储罐 | 3m³ | 碳钢 | 1 |
| 19 | 冷凝器 | Φ600×3000 | 不锈钢 | 1 |
| 20 | 冷凝器 | Φ600×3000 | 不锈钢 | 1 |
| 21 | 水解冷凝器 | Φ600×3000 | 不锈钢 | 1 |
| 22 | 甲醇回收顶部冷凝器 | Φ600×3000 | 不锈钢 | 2 |
| 23 | 再沸器 |  | 不锈钢 | 1 |
| 24 | 顶部冷凝器 | Φ600×3000 | 不锈钢 | 1 |
| 25 | 乙烯基甲醚回收塔 | Φ219×9000 | 碳钢 | 2 |
| 26 | 吡喃精馏塔 | Φ600×12000 | 不锈钢 | 2 |
| 27 | 水解塔 | Φ1000×15000 | 碳钢 | Φ400×15000 |
| 28 | 甲醇回收塔 | Φ800×8000 | 碳钢 | Φ500×8000 |
| 29 | 计量泵 | 800L/h | 不锈钢 | 2 |
| 30 | 吡喃泵 | JXM750/6.4 | 不锈钢 | 2 |
| 31 | 循环泵 | DBY-40 | 不锈钢 | 2 |
| 32 | 戊二醛灌装泵 | DBY-40 | 不锈钢 | 2 |
| 33 | 回收甲醇泵 | 32CQ-25 | 碳钢 | 1 |
| 34 | 过滤器 | 10㎡ | 碳钢 | 2 |
| 35 | 超重力旋转床 | BZ7503P15 | 碳钢 | 1 |
| 36 | 真空机组 | KPP-306 | 碳钢 | 1 |
| 三 | 乙烯基甲醚 |  |  |  |
| 1 | 甲醇计量罐 | 3m³ | Q235R | 1 |
| 2 | 分相器 | 3m³ | 碳钢 | 1 |
| 3 | 气液分离器 | 3m³ | 碳钢 | 1 |
| 4 | 乙烯基甲醚接收缓冲罐 | Φ800×2000 | 碳钢 | 1 |
| 5 | 乙烯基甲醚成品罐 | Φ1600×3500 | 碳钢 | 1 |
| 6 | 乙烯基甲醚储罐 | Φ2400×13510 (80m³) | 碳钢 | 1 |
| 7 | 甲醇储罐 | Φ800×3000 | 碳钢 | 1 |
| 8 | 混合加热器 | 50㎡ | 碳钢 | 2 |
| 9 | 顶冷凝器 | 25㎡ | 碳钢 | 2 |
| 10 | 冷凝器 | Φ400×2000 | 不锈钢 | 2 |
| 11 | 冷凝器 | 50㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 12 | 冷凝器 | 50㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 13 | 塔顶全凝器 | 50㎡ | 不锈钢 | 2 |
| 14 | 反应塔 | Φ1000×17649 | 碳钢 | 2 |
| 15 | 脱气塔 | Φ500×10950 | 碳钢 | 2 |
| 16 | 精馏塔 | Φ500×10950 | 碳钢 | 2 |
| 17 | 水洗塔 | Φ500×15450 | 碳钢 | 2 |
| 18 | 甲醇计量泵 | JXM750/6.4 | 碳钢 | 2 |
| 19 | 回收甲醇泵 | CYZ-10-40 | 碳钢 | 2 |
| 20 | 加水泵 | IB25-20 | 碳钢 | 2 |
| 21 | 乙烯基甲醚成品泵 | HBM-40-25-160 | 碳钢 | 1 |
| 22 | 乙烯基甲醚泵 | HBM-40-25-160 | 碳钢 | 1 |
| 23 | 甲醇备料泵 | CYZ-10-40 | 碳钢 | 2 |
| 24 | 甲醇进料泵 | CYZ-10-40 | 碳钢 | 2 |
| 四 | 乙炔 |  |  |  |
| 1 | 乙炔压缩机 | 2Z-1.3/25 |  |  |
| 2 | 电动葫芦 | 起重能力2t、起升高度12m |  | dⅡCT4防爆电机 |
| 3 | 压滤机 | 5880×1000×1315mm | 铸铁、塑料 | 1 |
| 4 | 清净泵 | FP40-32-125 | CFR-PP | 2 |
| 5 | 清净泵 | FP40-32-125 | CFR-PP | 2 |
| 6 | 中和泵 | FP40-32-125 | CFR-PP | 2 |
| 7 | 次氯酸钠配置泵 | FP40-32-125 | CFR-PP | 1 |
| 8 | 液碱配置泵 | FP40-32-125 | CFR-PP | 1 |
| 9 | 渣浆潜水泵 | 100QW30-22-5.5 | 碳钢 | 2 |
| 10 | 渣浆泵 | 80ZJ-I-A36 | 碳钢 | 1 |
| 11 | 渣浆潜水泵 | 100QW30-22-5.5 | 碳钢 | 1 |
| 12 | 回用水泵 | ZX65-50-160 | 碳钢 | 2 |
| 13 | 发生器 | Φ1800mm |  | 2 |
| 14 | 一级清净塔 | Φ1400/Φ600mm | 碳钢 | 2 |
| 15 | 二级清净塔 | Φ1400/Φ600mm | 碳钢 | 2 |
| 16 | 中和塔 | Φ1400/Φ600mm | 碳钢 | 2 |
| 17 | 电石桶 | V=0.2m³ | 碳钢 | 6 |
| 18 | 氮气缓冲罐 | 3m³ | 碳钢 | 1 |
| 19 | 正水封 | V=0.4m³ | 碳钢 | 2 |
| 20 | 逆水封 | V=0.4m³ | 碳钢 | 2 |
| 21 | 储气柜 | V=50m³ | 碳钢 | 1 |
| 23 | 次氯酸钠配置槽 | V=3m³,5.5kW | 碳钢 | 1 |
| 14 | 配碱槽 | V=3m³,4.0kW | 碳钢 | 1 |
| 25 | 水封器 | V=0.4m³ | 碳钢 | 3 |
| 26 | 低压干燥器 | V=1m³ | 碳钢 | 3 |
| 27 | 缓冲罐 | V=0.6m³ | 碳钢 | 3 |
| 28 | 高位水箱 | V=9.6m³，3000×2000×1600 | 碳钢 | 1 |
| 29 | 渣池 | V=60m³，5000×6000×2000 | 混凝土 | 2 |
| 30 | 一清池 | V=60m³，5000×6000×2000 | 混凝土 | 2 |
| 31 | 二清池 | V=60m³，5000×6000×2000 | 混凝土 | 2 |
| 32 | 低位渣槽 | V=5m³ | 碳钢 | 1 |
| 33 | 澄清池 | V=60m³，5000×6000×2000 | 混凝土 | 2 |
| 34 | 空气缓冲罐 | 5m³ | 碳钢 | 1 |
| 35 | 乙炔干燥器 | GZ-160/25 | 碳钢 | 4 |

3.2现有工程分析

3.2.1现有工程工艺流程

（1）丙烯醛生产工艺

丙烯、空气、蒸汽(水)按工艺要求比例分别经流量计计量后进入混合器，混合气体经过预热器预热后再进入氧化反应器，在300～400℃下进行催化氧化反应，反应气体经氧化反应器下段的导热油初步冷却后进入洗酸塔，用水洗去反应气体中的丙烯酸之后进入吸收塔，用低温冷却水吸收反应生成的丙烯醛，过量的空气及碳氧化物从吸收塔顶放空；丙烯醛水溶液经预热后进入解析塔进行蒸馏，收集52℃-53℃的馏分即为丙烯醛，加阻聚剂后包装，即得到成品丙烯醛。蒸馏排放的含丙烯酸的废酸水去新建的污水处理站，处理达标后排放。

其反应式为：

反应式

催化剂

300～400℃

CH3H

CH

CH2

+

O2

+

H2O

H

O

C

CH

CH2

副反应式：

催化剂

300～400℃

CH3H

CH

2CH2

+

3O2

+

2H2O

OH

O

C

CH

2CH2

2CH=CH—CH3 + 9O2                  6CO2+6H2O

其工艺流程见图3.2-1。

图3.2-1 丙烯醛工艺流程见图

（2）戊二醛生产工艺

丙烯醛和乙烯基甲醚分别按重量计量加入混合器中，用计量泵将混合物料加入反应器，在150～200℃下进行加成反应，生成2-甲氧基-3,4二氢吡喃粗品，进入精馏塔精馏后再进行水解，得到的戊二醛经过滤、静置后包装即得工业戊二醛成品。

其反应式为：

反应式

150～200℃

HC

HC

CH2

CH2

CH-O-CH3

O

H

O

CH

CH

CH2

CH3

O

CH

CH2

+

H3PO4

HC

HC

CH2

CH2

CH-O-CH3

O

+

H2O

H

CH2

CH2

C

H

C

CH2

O

O

+  CH3-OH

其工艺流程见图3.2-2。

图3.2-2 戊二醛工艺流程图

（3）乙烯基甲醚生产工艺

将电石(碳化钙)粉碎后投入乙炔发生器中，然后滴加适量的水，温度不超过80℃，生成的乙炔气经净化、干燥、压缩后经计量进入乙烯基甲醚发生（反应）塔与甲醇进行反应，生成的乙烯基甲醚由塔顶进入冷凝器进行冷却后进入储存罐。

反应式

+  2H2O

CH

HC

CaC2

+  Ca(OH)2

CH3

O

CH

CH2

+  CH3-OH

CH

HC

副反应方程式

Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2H3P

CaS+2H2O=Ca(OH)2+H2S

其工艺流程见图3.2-3。

图3.2-3 乙烯基甲醚生产工艺

（4）乙炔生产工艺

乙炔生产采用电石法工艺，用电石(碳化钙)与水在发生器中反应生成粗乙炔，（经水封器进入乙炔气柜）再经过净化除去硫化氢、磷化氢等杂质气体，从而得到纯乙炔气，纯乙炔气除去水分后，进入进入乙炔压缩机压缩后的高压乙炔气经高压油水分离器、高压分子筛干燥器去除乙炔气中的油分和水分，再通过阻火器进入乙烯基甲醚反应塔。

其工艺流程见图3.2-4

图3.2-4 乙炔生产工艺

3.2.2现有工程水平衡分析

3.2.2.1给排水及水平衡分析

现有项目包括生产工艺用水、循环冷却水、锅炉用水、厂区生活用水及绿化用水。年用新鲜水量共计180615.91m3。

(1)生产工艺用水及排水

①丙烯醛车间

丙烯醛车间生产过程中年需蒸汽(水)量为：5972m3/a，以上用水分别起润湿保护、降温作用，均不参加反应；同时反应生成水：2383m3/a；洗酸工段需循环冷却水36000m3/a；吸收工段需循环冷却水108000m3/a；生产过程中共计需用水量为152355m3/a。工艺水进入产品35.27m3/a；以蒸汽形式损失0.42m3/a；剩余152319.31m3/a废水连同796.33m3/a丙烯酸进入污水处理站处理达标后外排。

②戊二醛车间

戊二醛车间生产过程中年需水量为：1257.68m3/a，其中原料丙烯醛、乙烯基甲醚带水共计14.32m3/a，需补水1272m3/a，这部分水中270m3/a参加反应，其余1002m3/a进入产品中。

③乙烯基甲醚车间

乙烯基甲醚生产用水主要为：乙炔发生用水4216.57m3/a，其中新水为2954.26m3/a，回用干燥工段排水645.74m3/a；乙炔净化干燥补水600m3/a；甲醇带水16.57m3/a。共计直接入水：5494.30m3/a，其中新水共计2954.26m3/a，回用水645.74m3/a，原料带水16.57m3/a；该部份用水中参加反应用水为1849.37m3/a，工艺水进入产品28.363/a；干燥工段排水645.74m3/a回用至乙炔发生工段。剩余1093.10m3/a废水，进入石灰渣沉淀外排。

(2)循环冷却水

3种产品生产工艺中循环冷却水主要用于反应后的冷凝及设备冷却。由厂区循环冷却水池统一提供，平均循环水量为10m3/h，年循环水量为72000m3，按10%的自然损耗计算，其循环冷却补充水量为7200m3/a。

(3)蒸汽及锅炉用水

目前企业利用一台10吨的生物质燃料锅炉及丙烯醛尾气焚烧系统余热，为生产过程中的反应提供热量。锅炉用水主要包括两部分：锅炉补充水及锅炉水膜除尘装置用水。蒸汽用水量为28972m3/a，其中项目年工艺用蒸汽量为5972m3/a，该部份用水量已计入相关车间。除此之外加热消耗蒸汽量为23000m3/a，以5%损耗计，年需补充新水1150m3/a。

锅炉水膜除尘装置用水量3m3/h，除尘废水经沉淀处理后循环利用，以10%损耗计算，年消耗新水2160m3。

(4)生活用水及排水

项目劳动定员86人。厂区不预备建设生活服务设施。根据《给水排水设计手册》，生活用水量定额按100L/人d计算，则项目每天生活用水8.6m3，年用水2580m3。

以20%的损耗计，项目年产生生活污水2064m3，其中主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经厂区国标化粪池处理后进入园区污水处理厂处理达标最终排放汉江仙人渡段。

(5)绿化及其他用水

厂区绿化面积10000m2，厂区绿化率15%。评价参考《民用建筑工程设计技术措施——给水排水》，绿化用水量取1.0~3.0L/m2.d。此次评价用水系数取2.0L/m2.d，项目建成后年绿化用水7300m3/a，这部分用水全部蒸散渗露损失，不外排。

项目水平衡图3.2-5及表3.2-1。

图3.2-5 水平衡图  单位：m3/a

表3.2-1 现有项目水平衡表

| 用水工段 |  | 输入量 |  |  |  |  | 输出量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补充新水 | 原料带水 | 利用蒸汽 | 反应生成水 | 循环水 | 参加反应 | 进入产品 | 损耗 | 回用 | 排放 |
| 丙烯醛车间 |  | 144000 | 0 | 5972 | 2383 | 0 | 0 | 35.27 | 0.42 | 0 | 152319.31 |
| 戊二醛车间 |  | 1257.68 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| 乙烯基甲醚车间 |  | 2954.26 | 16.57 | 0 | 0 | 645.74 | 1849.37 | 28.36 | 0 | 645.74 | 1093.10(进入渣中) |
| 蒸汽及锅炉用水 | 工艺汽 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5972(已计入丙烯醛排放的废水中) |
|  | 加热汽 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 21850 | 0 | 0 | 1150 | 22080 | 0 |
|  | 锅炉除尘用水 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0 | 0 | 2160 | 19210 | 0 |
| 循环冷却用水 |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 64800 | 0 | 0 | 7200 | 64800 | 0 |
| 生活用水 |  | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 2064 |
| 绿化及其他用水 |  | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 174573.94 | 30.89 | 5972 | 2383 | 106735.74 | 2119.37 | 1065.63 | 18326.42 | 106735.74 | 154383.3 |

3.2.3现有工程物料平衡

（1）丙烯醛生产线

22175.36

水

108000

4682

36281

废气进焚烧系统

36281

36281

25627

5972

丙烯

空气

蒸汽(水)

混合器

预热器

氧化反应器

水

36000

5000

112501.37

26676.73

废水

图3.2-6 丙烯醛车间物料平衡图    单位：t/a

洗酸

吸收

解析

产品配置

包装入库

阻聚剂

10

4990

45604.27

进污水处理站

153115.64

表3.2-2 丙烯醛车间物料平衡表（单位：t/a）

| c | 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进入下一步 |  |  | 排放或回用 |  | 备注 |
|  | 名称 |  | 输入量 | 名称 |  | 输出量 | 名称 | 排放量 |  |
| 混合 预热 | 丙烯 |  | 4682 | 丙烯 |  | 4682 |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  | 5972 | 蒸汽 |  | 5972 |  |  |  |
|  | 空气 |  | 25627 | 空气 |  | 25627 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 36281 | 合计 |  | 36281 |  |  |  |
| 反应 | 丙烯 |  | 4682 | 丙烯 |  | 149.86 |  |  |  |
|  | 蒸汽 |  | 5972 | 蒸汽 |  | 8355 |  |  |  |
|  | 空气 |  | 25627 | 空气 |  | 20724.72 |  |  |  |
|  |  |  |  | CO2 |  | 1168.99 |  |  |  |
|  |  |  |  | CO |  | 64.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙烯醛 |  | 4981.19 |  |  |  |
|  |  |  |  | 丙烯酸 |  | 799.74 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其它有机气体 |  | 36.70 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 36281 | 合计 |  | 36281 |  |  |  |
| 冷却 洗酸 | 丙烯 |  | 149.86 | 气态 | 空气 | 20724.72 |  |  | 气态进吸收工段 |
|  | 蒸汽 |  | 8355 |  | 丙烯 | 149.86 |  |  |  |
|  | 空气 |  | 20724.72 |  | CO2 | 1168.99 |  |  |  |
|  | CO2 |  | 1168.99 |  | CO | 64.8 |  |  |  |
|  | CO |  | 64.8 |  | 丙烯醛 | 4485.69 |  |  |  |
|  | 丙烯醛 |  | 4981.19 |  | 蒸汽 | 41.77 |  |  |  |
|  | 丙烯酸 |  | 799.74 |  | 丙烯酸 | 4.2 |  |  |  |
|  | 其它有机气体 |  | 36.70 |  | 其它有机气体 | 36.70 |  |  |  |
|  | 水 |  | 36000 | 液态 | 水 | 44313.23 |  |  | 液态进解析工段 |
|  |  |  |  |  | 丙烯醛 | 495.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丙烯酸 | 795.54 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 72281 | 合计 |  | 72281 |  |  |  |
| 吸收 | 空气 |  | 20724.72 | 水 |  | 108041.35 | 空气 | 20724.72 | 折合体积为1.715×107m3 |
|  | 丙烯 |  | 149.86 | 丙烯醛 |  | 4459.23 | 丙烯 | 149.86 |  |
|  | CO2 |  | 1168.99 | 丙烯酸 |  | 0.79 | CO2 | 1168.99 |  |
|  | CO |  | 64.8 |  |  |  | CO | 64.8 |  |
|  | 丙烯醛 |  | 4485.69 |  |  |  | 丙烯醛 | 26.46 |  |
|  | 蒸汽 |  | 41.77 |  |  |  | 丙烯酸 | 3.41 |  |
|  | 丙烯酸 |  | 4.2 |  |  |  | 其它有机气体 | 36.70 |  |
|  | 其它有机气体 |  | 36.70 |  |  |  | 蒸汽 | 0.42 |  |
|  | 水 |  | 108000 | 小计 |  | 112501.37 | 小计 | 22175.36 |  |
|  | 合计 |  | 134676.73 | 合计 |  | 134676.73 |  |  |  |
| 解析 | 洗酸工段 | 水 | 44313.23 | 丙烯醛 |  | 4954.73 | 水 | 152319.31 | 废水 |
|  |  | 丙烯醛 | 495.5 | 水 |  | 35.27 | 丙烯酸 | 796.33 |  |
|  |  | 丙烯酸 | 795.54 | 小计 |  | 4990 | 小计 | 153115.64 |  |
|  | 吸收工段 | 水 | 108041.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙烯醛 | 4459.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙烯酸 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 158105.64 | 合计 |  | 158105.64 |  |  |  |
| 产品配置 | 丙烯醛 |  | 4954.73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  | 35.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阻聚剂 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3.2-7  乙烯基甲醚车间物料平衡图    单位：t/a

1945.55

645.74

600

电石

4339.5

水

2954.26

1394.64

净化干燥

乙烯基甲醚发生塔

甲醇

1656.83

水：1093.10

石灰渣：4882.46

硫化氢：0.35

成品入罐

3000

乙炔发生器

水

中和沉淀

沉淀物：2.36

645.74

排放

乙炔：1.34

磷化氢：0.98

硫化氢：0.06

（2）乙烯基甲醚生产线

表3.2-3 乙烯基甲醚车间物料平衡表（单位：t/a）

| 操作单元 | 输入 |  | 输出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进入下一步 |  | 排放或回用 |  | 备注 |
|  | 名称 | 输入量 | 名称 | 输出量 | 名称 | 排放量 |  |
| 乙炔发生器 | 新水 | 2954.26 | 乙炔 | 1332.71 | 水 | 1093.10 |  |
|  | 电石 | 4339.5 | 磷化氢 | 1.40 | 硫化氢 | 0.35 |  |
|  | 回用水 | 645.74 | 硫化氢 | 1.40 | 石灰渣 | 4882.46 |  |
|  |  |  | 水蒸汽 | 57.53 |  |  |  |
|  |  |  | 杂质 | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 1393.64 | 小计 | 5975.90 |  |
|  | 合计 | 12282.58 |  | 12282.58 |  |  |  |
| 净化干燥 | 乙炔 | 1332.71 | 乙炔 | 1332.71 | 水 | 645.74 | 排放废水经中和沉淀后回用至前段工序 |
|  | 磷化氢 | 1.40 | 磷化氢 | 0.98 | 沉淀物 | 2.36 |  |
|  | 硫化氢 | 1.40 | 硫化氢 | 0.06 |  | 0.00 |  |
|  | 水蒸汽 | 57.53 | 水蒸汽 | 11.80 |  | 0.00 |  |
|  | 杂质 | 0.60 | 小计 | 1345.55 | 小计 | 648.10 |  |
|  | 水 | 600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1993.64 | 合计 | 1993.64 |  |  |  |
| 乙烯基甲醚发生塔 | 乙炔 | 1332.71 | 乙烯基甲醚 | 2970 | 乙炔 | 1.34 |  |
|  | 磷化氢 | 0.98 | 甲醇 | 1.638 | 磷化氢 | 0.98 |  |
|  | 硫化氢 | 0.06 | 水 | 28.362 | 硫化氢 | 0.06 |  |
|  | 水蒸汽 | 11.80 | 小计 | 3000 | 小计 | 2.38 |  |
|  | 甲醇 | 1656.83 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 3002.38 | 合计 | 3002.38 |  |  |  |
| 产品 | 3000 |  |  |  |  |  |  |

（3）戊二醛生产线

表3.2-4戊二醛车间物料平衡表（单位：t/a）

| 操作单元 | 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进入下一步 |  | 排放 |  |  | 回收利用 |  |
|  | 名称 |  | 输入量 | 名称 | 输出量 | 名称 | 排放量 |  | 名称 | 利用量 |
| 混合器、反应器 | 原料 | 丙烯醛 | 850.64 | 吡喃 | 1716.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙烯基甲醚 | 882.32 | 丙烯醛 | 4.24 |  |  |  |  |  |
|  | 回收 | 吡喃 | 1.72 | 乙烯基甲醚 | 4.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙烯醛 | 4.19 | 水 | 14.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙烯基甲醚 | 3.95 | 甲醇 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 0.42 | 杂质 | 3.40 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 1743.24 | 合计 | 1743.24 |  |  |  |  |  |
| 精馏 | 吡喃 |  | 1716.00 | 吡喃 | 1710.60 | 丙烯醛 |  | 0.042 | 吡喃 | 1.72 |
|  | 丙烯醛 |  | 4.24 | 水 | 14.32 | 乙烯基甲醚 |  | 0.438 | 丙烯醛 | 4.19 |
|  | 乙烯基甲醚 |  | 4.39 | 杂质 | 0.60 | 甲醇 |  | 0.48 | 乙烯基甲醚 | 3.95 |
|  | 水 |  | 14.32 |  | 0.00 | 高沸物 |  | 6.486 | 甲醇 | 0.42 |
|  | 甲醇 |  | 0.90 | 小计 | 1725.52 | 小计 |  | 7.446 | 小计 | 10.28 |
|  | 杂质 |  | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 1743.24 | 合计 | 1743.24 |  |  |  |  |  |
| 水解 | 吡喃 |  | 1710.60 | 戊二醛 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  | 14.32 | 磷酸 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 杂质 |  | 0.60 | 甲醇 | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 磷酸 |  | 3.00 | 水 | 1016.40 |  |  |  |  |  |
|  | 补水 |  | 1272.08 | 杂质 | 1.20 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 3000.60 | 合计 | 3000.60 |  |  |  |  |  |
| 过滤静置 | 戊二醛 |  | 1500.00 | 戊二醛 | 1500.00 | 杂质 |  | 1 |  |  |
|  | 磷酸 |  | 3.00 | 磷酸 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 甲醇 |  | 480.00 | 甲醇 | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  | 1016.40 | 水 | 1016.40 |  |  |  |  |  |
|  | 杂质 |  | 1.20 | 杂质 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 3000.60 | 合计 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 产品 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1724.13

冷凝

回收：

吡喃1.72

丙烯醛4.19

乙烯基甲醚3.95

甲醇0.42

排放

丙烯醛0.042

乙烯基甲醚0.44

甲醇0.48

吡喃1.72

丙烯醛4.19

乙烯基甲醚3.95

甲醇0.42

（其中含水:14.12）

5000.5

3000.6

高沸物

6.49

1743.24

1743.24

图3.2-8     戊二醛车间物料平衡图    单位：t/a

882.32

折纯873.49

丙烯醛

乙烯基甲醚

混合器

反应器

吡喃精馏

3000.6

水解

过滤

静置

包装入库

水:1272.08

磷酸:3

3000

沉淀物

0.6

沉淀物

0.6

850.64

折纯842.13

3.2.4验收报告中物料平衡

本项目生产原料主要为：丙烯、丙烯醛、乙烯基甲醚、甲醇、电石（碳化钙）、磷酸、对苯二酚（阻聚剂）等，实际的各物料及能源消耗情况与环评对比如下表3.2-5。

表3.2-5 各物料及能源消耗量一览表

| 原辅材料 |  | 名称 | 消耗定额 t/t | 环评中年耗量t | 备注 | 实际年耗量消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工段 | 年产5000t/a丙烯醛 | 丙烯 | 0.97 | 4850.0 | 外购 | 0.91t/t |
|  |  | 蒸汽 | 1.1856 | 5928.0 | 锅炉提供 | 5500t |
|  |  | 阻聚剂 | 0.001 | 5.0 | 外购 | 0.003 t/t |
|  | 年产3000t/a乙烯基甲醚 | 电石 | 1.4465 | 4339.5 | 外购 | 1.81 t/t |
|  |  | 甲醇 | 0.5472 | 1641.6 | 外购 | 0.698 t/t |
|  |  | 工艺水 | 0.9767 | 2930.1 | 自来水 | 2 t/t |
|  | 年产5000t/a工业戊二醛 | 丙烯醛 | 0.2786 | 1393.0 | 本公司生产 | 0.389 t/t |
|  |  | 乙烯基甲醚 | 0.2892 | 1446.0 | 本公司生产 | 0.393 t/t |
|  |  | 磷酸 | 0.001 | 5 | 外购 | 4t |
|  |  | 工艺水 | 0.424028 | 2120.14 | 自来水 | 0.22 t/t |
| 燃料及动力 |  | 生物质燃料 | 9300t |  | / | 已改为天然气锅炉无消耗量 |
|  |  | 电 | 565万kwh/年 |  | 园区供电系统 | 520万kwh/年 |
|  |  | 水 | 48965.31m3/年 |  | 园区供水管网 | 42000m3/年 |
| 制冷系统 |  | R22 | 62Kg/年 |  | 循环利用 |  |
|  |  | 工业级氯化钙 | 5t/年 |  |  |  |

3.2.5主要污染工序、污染源及污染物

项目运营期主要污染源分布情况见表3.2-6。

表3.2-6 现有工程主要污染源分布情况

| 污染源 | 产生部位 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 丙烯醛生产线燃烧废气 | 丙烯醛、NOx、VOCS、颗粒物 |
|  | 乙烯基甲醚生产线 | 硫化氢 |
|  | 戊二醛生产线 | 丙烯醛、甲醇、VOCS、 |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 |
|  | 罐区无组织排放 | 丙烯、甲醇 |
| 废水 | 生产废水 | pH、CODCr、氨氮、SS、含醛有机物 |
|  | 职工生活 | SS、COD、氨氮 |
| 固废 | 乙烯基甲醚生产线 | 石灰渣 |
|  | 戊二醛生产线 | 高沸物 |
|  | 丙烯醛生产线 | 反应废催化剂 |
|  | 丙烯醛尾气燃烧系统 | 催化燃烧废催化剂 |
|  | 污水处理站 | 污泥 |
|  | 锅炉 | 废炉渣 |
|  |  | 湿法除尘渣 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 风机、泵等 | dB(A) |

（1）废气

①丙烯醛生产线

丙烯醛生产线产生的废气主要为：丙烯醛吸收时未被冷凝吸收下来的气体，主要为未参加反应的过剩空气、反应生成的CO2、CO、未反应完全的丙烯、未被完全冷凝吸收的丙烯醛、丙烯酸及其它有机气体等。

②乙烯基甲醚生产线

乙烯基甲醚生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚发生（反应）塔产生的气体，主要为未参加反应的磷化氢及硫化氢、未反应完全的乙炔气体等。

③戊二醛生产线

戊二醛生产线产生的废气主要为：吡喃精馏时产生的精馏气体，主要为乙烯基甲醚带入的甲醇、未反应完全的丙烯醛、乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体等。

④锅炉

锅炉型号SZL10-1.6-T，燃料为生物质，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。本项目生产在无尘车间内进行，生产中采用超声波点焊机，不产生焊接烟气。项目生产过程中主要污染物为有机废气，主要是NMP废气和电解液有机气体。公司已与于6月25日安装天然气，型号为WNS6-1.6-Y，Q（LN）。

⑤罐区无组织排放气体

本项目储罐系统包括丙烯罐组、甲醇罐组、乙烯基甲醚成品罐。储罐系统无组织排放源主要为储存系统排放的废气，项目由于乙烯基甲醚为本项目生产，且产品直接用于戊二醛的生产，因此该罐组均为管道密闭输送，“小呼吸”和“大呼吸”废气基本可忽略。因此本项目无组织排放的丙烯废气、甲醇废气

⑥污水处理站废气

污水处理站的恶臭气体的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池、生化反应池、污泥浓缩池、污泥脱水间和堆场等。恶臭气体主要污染因子为氨和硫化氢。

⑦无组织排放气体

本项目无组织排放气体主要由于生产装置的密封性能等诸多因素造成的跑、冒、滴、漏损失，其主要有毒有害气体包括：丙烯醛生产线产生的丙烯醛、乙烯基甲醚生产线产生的原材料甲醇的挥发气体等。

（2）废水

①生产工艺废水

拟建项目丙烯醛生产过程中产生的工艺废水，主要污染物为pH、CODCr、氨氮、SS等。

②生活污水

生活污水来源于工作人员日常生活，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。

（3）噪声

项目生产中噪声污染主要来自设备噪声，其高噪声设备有罗茨鼓风机、轴流泵、磁力泵、热油泵、输送泵、循环泵、多级泵、鼓风机、引风机等。

（4）固体废物

①生产工段工业固废

a.电石渣：来源为乙烯基甲醚生产线乙炔发生时产生的电石废渣，及净化干燥工段的中和沉淀物。其主要成分为：H2O、Ca(OH)2、CaCO3、MgO、Fe2O3、Al2O3、SiO2、硫化物、磷化物。根据《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(5085.3-2007)，电石废渣属Ⅱ类一般工业固体废物。

b.高沸物：来源为戊二醛生产线精馏及过滤工段产生的废物，均为危险废物。

c.废催化剂：来源为丙烯醛反应过程中产生的废催化剂、丙烯醛尾气催化燃烧过程中产生的废催化剂，均为危险废物。

②锅炉

生物质锅炉的炉渣，锅炉文丘里水膜除尘器加碱水喷淋处理装置中废水循环设施污泥，主要成分为湿法除尘渣。

6月25日已经安装天然气锅炉，并试车成功。

③污水处理站污泥

本项目污水处理站产生的污泥为危险废物

④生活垃圾

项目定员82人，由于厂区内无宿舍等生活服务区，生活垃圾排放量以0.5kg/人·d计，则该项目每天产生生活垃圾的量为41kg，年产生垃圾12.3t。

3.2.6主要污染防治措施

3.2.6.1废气治理措施

本项目已经进行了自主验收，根据竣工验收报告，本项目废气的竣工验收结果如下：

有组织废气：

①丙烯醛废气排气筒监测结果统计见表3.2-7：

表3.2-7 丙烯醛废气排气筒监测结果统计

| 检测采样时间 | 检测频次 | 检测点位 | VOCS浓度 （mg/m3） | 丙烯醛浓度 （mg/m3） | NOx浓度 （mg/m3） | 颗粒物浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月2日 | 1 | 处理前 | 0.739 | / | 165 | 89.35 |
|  | 2 |  | 1.05 | / | 159 | 84.66 |
|  | 3 |  | 0.808 | / | 176 | 77.66 |
|  | 1 | 处理后 | 0.102 | / | 0 | 56.93 |
|  | 2 |  | 0.112 | / | 0 | 57.29 |
|  | 3 |  | 0.081 | / | 0 | 58.56 |
| 6月3日 | 1 | 处理前 | 0.545 | / | 164 | 79.56 |
|  | 2 |  | 0.487 | / | 161 | 83.12 |
|  | 3 |  | 0.372 | / | 165 | 76.20 |
|  | 1 | 处理后 | 0.012 | / | 0 | 49.73 |
|  | 2 |  | 0.049 | / | 0 | 50.21 |
|  | 3 |  | 0.037 | / | 0 | 47.33 |
| 标准值 |  |  | 90 | 16 | 240 | 120 |
| 排放 速率(kg/h) |  | 处理前 | 0.13*10-2 | / | 0.32 | 0.16 |
|  |  | 处理后 | 1.09*10-4 | / | / | 0.08 |

监测结果表明，验收监测期间：

丙烯醛废气排气筒外排废气中VOCS浓度范围为0.012mg/m3—0.112mg/m3，排放浓度符合广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/818-2010)中VOCs的第Ⅱ时段二级标准要求；

②戊二醛废气排气筒监测结果统计见表3.2-8：

表3.2-8 戊二醛废气排气筒监测结果一览表

| 检测采样时间 | 检测频次 | 检测点位 | VOCS浓度 （mg/m3） | 丙烯醛浓度 （mg/m3） | 甲醇浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月2日 | 1 | 处理后 | 1.81 | / | 132.2 |
|  | 2 |  | 1.01 | / | 177.6 |
|  | 3 |  | 1.55 | / | 141.6 |
| 6月3日 | 1 | 处理后 | 1.39 | / | 111.5 |
|  | 2 |  | 1.22 | / | 138.9 |
|  | 3 |  | 1.51 | / | 151.4 |
| 标准值 |  |  | 90 | 16 | / |
| 排放速率(kg/h) |  | 处理后 | 0.0002 | 0 | 0.070 |

监测结果表明，验收监测期间：戊二醛废气排气筒外排废气中甲醇浓度范围为111.5mg/m3—177.6mg/m3，排放浓度符合《大气污染物排放标准》GB16297-1996中表1中标准要求；

③乙烯基甲醚生产线监测结果统计见表3.2-9。

表3.2-9 戊二醛废气排气筒监测结果一览表

| 检测采样时间 | 检测频次 | 检测点位 | 硫化氢（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月2日 | 1 | 处理后 | 0.074 |
|  | 2 |  | 0.069 |
|  | 3 |  | 0.094 |
| 6月3日 | 1 | 处理后 | 0.100 |
|  | 2 |  | 0.087 |
|  | 3 |  | 0.094 |
| 排放速率(kg/h) |  | 处理后 | 6.79*10-6 |

监测结果表明，验收监测期间：乙烯基甲醚废气排气筒外排废气中硫化氢浓度范围为0.074mg/m3—0.100mg/m3，排放浓度符合《大气污染物排放标准》GB16297-1996中表1中标准要求；

天然气锅炉监测结果见表3.2-10。

表3.2-10 天然气锅炉排气筒监测结果一览表

| 检测采样时间 | 检测频次 | 检测点位 | 二氧化硫 （mg/m3） | NOx浓度 （mg/m3） | 烟尘浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月10日 | 1 | 处理后 | 23 | 57 | 14 |
|  | 2 |  | 27 | 58 | 14 |
|  | 3 |  | 28 | 51 | 13 |
| 标准值 |  |  | 50 | 200 | 20 |
| 排放速率(kg/h) |  | 处理后 | 0.08 | 0.15 | 0.02 |

监测结果表明，天然气锅炉废气排气筒外排废气中二氧化硫浓度范围为23mg/m3—28mg/m3，氮氧化物浓度范围为51mg/m3—58mg/m3排放浓度，烟尘浓度范围为13mg/m3—14mg/m3排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中表1的排放标准要求。

无组织废气：

废气无组织排放监测结果见表3.2-11。

表3.2-11 厂区废气无组织排放监测结果        单位：mg/m3

| 检测点位 | 检测频次 | 6月2日 |  |  |  |  |  | 6月3日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 |  | 硫化氢 |  | 丙烯醛 | 甲醇 | 氨 | 硫化氢 | 丙烯醛 | 甲醇 |
| 厂西北20米 | 第一次 | 0.12 |  | 0.001 |  | / | 0.49 | 0.10 | 0.0003 | / | 0.65 |
|  | 第二次 | 0.014 |  | 0.003 |  | / | 0.50 | 0.08 | 0.0007 | / | 0.59 |
|  | 第三次 | 0.10 |  | 0.001 |  | / | 0.72 | 0.09 | 0.0004 | / | 0.60 |
|  | 第四次 | 0.12 |  | 0.001 |  | / | / | 0.09 | 0.0005 | / | 0.53 |
| 厂东南20米 | 第一次 | 0.11 |  | 0.003 |  | / | 0.44 | 0.13 | / | / | / |
|  | 第二次 | 0.06 |  | 0.001 |  | / | 0.51 | 0.12 | 0.0002 | / | 1.15 |
|  | 第三次 | 0.14 |  | 0.002 |  | / | 0.41 | 0.13 | 0.0002 | / | / |
|  | 第四次 | 0.12 |  | 0.003 |  | / | 0.50 | 0.12 | 0.0002 | / | 0.45 |
| 厂东北20米 | 第一次 | 0.06 |  | 0.002 |  | / | 0.54 | 0.09 | 0.0001 | / | 0.83 |
|  | 第二次 | 0.14 |  | 0.002 |  | / | 0.57 | 0.12 | 0.0002 | / | 0.50 |
|  | 第三次 | 0.07 |  | 0.003 |  | / | 0.39 | 0.07 | 0.0004 | / | / |
|  | 第四次 | 0.10 |  | 0.003 |  | / | 0.60 | 0.09 | 0.0005 | / | / |
| 标准值 |  | 1.5 | 0.01 |  | 0.10 |  | 3.0 | 1.5 | 0.01 | 0.10 | 3.0 |

验收监测结果表明，验收监测期间：

车间厂界下风向三个监控点中无组织排放符合GB14554-93中废气无组织排放的标准要求。

3.2.6.2废水治理措施

①生产工艺废水

已建（建设）项目丙烯醛生产过程中产生的工艺废水将由新建的一座日处理1000m3的污水处理站处理后排放；其污水处理站的处理工艺采用“芬顿+絮凝+EGSB厌氧+接触氧化+混凝絮凝沉淀”工艺。经厂区污水处理站处理后再通过园区污水管网送园区污水处理厂处理后排放。

图3.2-10 污水处理站工艺流程图

②生活污水：来源于工作人员日常生活，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。排入厂污水处理站处理后，再经污水管网排入园区污水处理厂处理后排放。

项目按照“清污分流，雨污分流，循环利用”原则分别设置雨水管网和污水管网，循环水为单独的封闭系统。雨水（的排放，初期雨水进入雨水收集池，通过提升泵输送进入污水处理站处理，符合要求的雨水）通过厂内雨水管网排入市政管网。

现有工程项目废水流向如图3.2-11：

厂区污水处理厂

园区市政管网进园区污水处理厂

厂区总排口

生产废水

化粪池

车间生活污水

图3.2-11 现有工程废水流向图

项目生产及生活污水源强及排放情况见表3.2-12。

表3.2-12 污水污染物产生、排放情况表

| 污水种类 | 污染因子 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | 废水量 | / | 152319.31m3/a | / | 152319.31m3/a | 污水处理站 |
|  | pH | 3-4 | / | 6-9 | / |  |
|  | COD | 10000 | 1523.2 | 471.6 | 71.8 |  |
|  | BOD5 | 300 | 45.7 | 229.3 | 34.9 |  |
|  | NH3-N | 150 | 22.8 | 25.3 | 3.85 |  |
| 生活污水 | 废水量 | / | 2064m3/a | / | 2064m3/a |  |
|  | COD | 250 | 0.52 | 213 | 0.44 |  |
|  | SS | 180 | 0.37 | 126 | 0.26 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.06 | 30 | 0.06 |  |

验收监测结果见表3.2-13。

表3.2-13 废水总排口监测结果统计表    单位：mg/L，pH无量纲

| 检测项目 检测位点 | 检测 时间 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测 频次 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | COD | 总磷 | 丙烯醛 | 丙烯酸 | 戊二醛 | BOD5 |
| 总排放口 | 6月2日 | 1 | 7.80 | 4 | 14.03 | 175 | 0.51 | / | / | / | 12.6 |
|  |  | 2 | 7.72 | 5 | 14.02 | 176 | 0.52 | / | / | / | 12.2 |
|  |  | 3 | 7.77 | 8 | 14.01 | 176 | 0.53 | / | / | / | 14.6 |
|  |  | 4 | 7.45 | 7 | 14.05 | 176 | 0.48 | / | / | / | 13.3 |
|  | 日均值 |  | 7.68 | 6 | 14.03 | 176 | 0.51 |  | / | / | / |
|  | 6月3日 | 1 | 7.98 | 6 | 14.36 | 186 | 0.51 | / | / | / | 22.6 |
|  |  | 2 | 7.95 | 5 | 14.35 | 189 | 0.52 | / | / | / | 25.7 |
|  |  | 3 | 8.01 | 6 | 14.11 | 190 | 0.55 | / | / | / | 24.3 |
|  |  | 4 | 7.94 | 7 | 14.39 | 189 | 0.58 | / | / | / | 27.1 |
|  | 日均值 |  | 7.97 | 6 | 14.13 | 188 | 0.54 |  | / | / | / |
| 污水综合排放标准表4三级值 |  |  | 6—9 | 400 | / | 500 | / | 1 | 5 | 0.7 | 300 |

监测结果表明，验收监测期间，生产状况如下：总排口各检测数据符合GB8978-1996中废水排放三级标准要求，其中丙烯醛、丙烯酸、戊二醛的含量符合《石油化学污染物排放标准》（GB31571-2015）表3的要求。

3.2.6.3噪声

本项目生产中噪声污染主要来自设备噪声，其高噪声设备有罗茨鼓风机、轴流泵、磁力泵、热油泵、输送泵、循环泵、多级泵、鼓风机、引风机等。对于鼓风机、泵房这一类高噪声源，在总图布置设计中采用合理布局，远离厂内生活区及附近敏感点。设备的选择时尽量选用低噪声设备，此外使用过程中应加强设备的维护管理，使之处于良好的运行状态，采取了加隔音罩、减震措施，罗茨风机间四周墙壁做吸声墙体，降低噪声。

厂区验收噪声监测结果见表3.2-14。

表3.2-14 厂界噪声监测结果     单位：等效声级，Leq dB(A)

| 检测点位编号 | 检测点位置 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月2日 |  | 6月3日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1* | 厂界东侧外1米 | 51.7 | 44.0 | 42.4 | 40.9 |
| 2* | 厂界南侧外1米 | 50.6 | 43.8 | 47.3 | 42.6 |
| 3* | 厂界西侧外1米 | 56.1 | 46.8 | 53.4 | 45.9 |
| 4* | 厂界北侧外1米 | 44.4 | 43.0 | 50.7 | 46.2 |
| 标准值 |  | 65 | 55 | 65 | 55 |

监测结果表明，验收监测期间厂界昼间噪声值范围为42.4～56.1dB（A），夜间噪声值范围为40.9～46.8dB（A），监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

3.2.6.4固体废物

①生产工段工业固废

a.电石渣：来源为乙烯基甲醚生产线乙炔发生时产生的电石废渣，及净化干燥工段的中和沉淀物。其主要成分为：H2O、Ca(OH)2、CaCO3、MgO、Fe2O3、Al2O3、SiO2、硫化物、磷化物。根据《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(5085.3-2007)，电石废渣属Ⅱ类一般工业固体废物。其产生量为4782t/a。可外卖水泥厂作为石灰石水泥原材料使用。

b.高沸物：来源为戊二醛生产线精馏及过滤工段产生的废物，其年产生量为4.8t/a。均为危险废物，送至湖北中油优艺环保科技有限公司处置。

c.废催化剂：来源为丙烯醛反应过程中产生的废催化剂、丙烯醛尾气催化燃烧过程中产生的废催化剂，均为危险废物，其年产生量为2t/a。送至湖北天银危废集中处置有限公司处置。

②锅炉（已改为天然气锅炉）

生物质锅炉的炉渣，年产生1152t。外售老河口市丹富建筑材料有限公司作建筑材料原料加以综合利用。

锅炉文丘里水膜除尘器加碱水喷淋处理装置中废水循环设施污泥，主要成分为湿法除尘渣，年产生量约为700t。外售（老河口市丹富建筑材料有限公司）公司作建筑材料原料加以综合利用。6月25日已安装天然气锅炉，目前公司改为天然气锅炉供气。

③污水处理站污泥

本项目污水处理站其主要处理的是化工废水，因此产生的污泥为危险废物，生化污泥按照处理水量的0.3%(含水率95%)计，即457t/a，经脱水后约50t/a(含水率60%)。

送至湖北天银危废集中处置有限公司进行处置。

④实验室废水

实验室废水主要是实验产生的含无机酸的废水，可以直接进入公司污水处理站进行处理。

⑤生活垃圾

项目定员82人，年产生垃圾12.3t。生活垃圾由市政环卫部门集中收集处置。

其各类固废处置措施见表3.2-15。

表3.2-15 固废处置措施一览表

| 名称 | 固废种类 | 性质 | 编号 | 备注 | 环评中处置方式 | 实际的处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 电石渣 | 一般工业固废 |  |  | 外售作为石灰石水泥原材料使用 | 外售 |
|  | 高沸物 | 危险废物 | HW06(261-005-06) |  | 送有危废处理资质公司处理。 | 暂时没有 |
|  | 丙烯醛反应废催化剂 | 危险废物 | HW06(261-005-06) | 间断，2年一次 |  |  |
|  | 丙烯醛尾气燃烧废催化剂 | 危险废物 | HW46(900-037-46) | 间断，2年一次 |  | 暂时没有 |
|  | 筛分废物 | 危险废物 | HW06(261-005-06) |  |  | 暂时没有 |
|  | 反应釜残渣 | 危险废物 | HW06(261-005-06) |  |  |  |
| 污水处理 | 污泥 | 危险废物 | HW49(802-006-49) |  |  | 暂时没有 |
| 锅炉 | 废炉渣 | 一般废物 |  |  | 外售作建筑材料原料 | 外售 |
|  | 湿法除尘渣 | 一般废物 |  |  |  | 外售 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 一般废物 |  |  | 由环卫部门统一处理 | 由环卫部门统一处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

该项目产生的固废均有合理的处理、处置方式，厂区四号车间东南角位置建设有危废暂存间，地面进行了硬化，混凝土下进行了两油二毡防渗处理，能防风防雨防晒。

3.3现有工程风险防范措施

公司储罐区为一个，其中150m³丙烯储罐2个，日常储存量为54吨； 80m³乙烯基甲醚储罐1个，日常储存量为45吨；25m³甲醇储罐4个，日常最高储存量为60吨。储罐区围堰高度为1米，地面为混凝土硬化地面。罐区南方向间隔12米建有应急收集池，尺寸为23.7*7*4.5=746.6，并安装了提升泵和转换阀门。

公司成立有安全领导小组，制定有《突发事件应急救援预案》，《预案》中明确了安全领导小组职责及发生各种事故时应采取的措施。2017年6月29日公司在老河口市环保局进行了应急预案备案。

4.拟建工程概况及工程分析

4.1项目概况

4.1.1拟建项目简况

（1）项目名称：5000t/a戊二醛、2000t/a醚类扩建；1000t/a香精香料、2000t/a己二醇新建项目；

（2）建设单位：湖北圣灵科技有限公司；

（3）项目性质：扩建；

（4）项目投资：本项目计划总投资为6500万元，其中建筑工程费2000.00万元，设备购置费3000.00万元，安装工程费1260.00万元，安全设施费240.00万元。；

（5）建设地点：老河口市陈埠科技产业园内；

（6）工作制度：拟建项目可增加就业岗位50人，其中生产操作人员47人（含辅助生产人员），公司管理人员和其他辅助人员（含技术人员）3人。生产岗位工人按四班三运转配置，行政管理人员及辅助生产人员按常日班配置。年操作日为300天（每年按7000小时计）。

（7）建设内容：5000t/a戊二醛、2000t/a醚类扩建；1000t/a香精香料、2000t/a己二醇新建项目及附属设施；建设项目内水、电、汽管线及相关设施；配套相应的环境保护、安全、消防和工业卫生设施等；本项目生产厂房、车间控制室为新建内容，供水、供电、蒸汽等均为利用公司原有设施。生产车间在原厂区的丙类仓库，建设用地总面积为373.38m2。

（8）建设地点及外环境关系

项目建于公司规划地域内，即在原有丙类仓库地址，建设用地总面积为373.38m2，场址地势平坦。厂区东面为横一路、空地、汉丹铁路线，与汉丹铁路线相距约300m；南面为横一路和空地；西南面为威化包装、空地、与新景化工公司相距约800m；西北面与风尚工贸公司相距约100m；北面为空地、316国道，东北面与316国道相距约35m、西北面与316国道相距约70m。

4.1.2工程组成

本项目具体建设内容见表4.1-1。

表4.1-1 项目工程建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 建设规模 |  | 与现有工程 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 利用湖北圣灵科技有限公司内丙类仓库，占地面积373.38 m2，建筑面积1696m2，布置戊二醛、醚类产品、香精香料、己二醇生产线一条 |  | 新建，依托湖北圣灵科技有限公司已有场地 |
|  | 控制室、分析室 | 占地面积140 m2，砖混结构 |  | 依托湖北圣灵科技有限公司已有场地 |
| 公用 工程 | 供水 | 本装置供水体制拟与现有供水体制一致，即生产生活、消防用水和循环水站补充水均取自于厂内的供水管网，水源由市政给水管网上引入，厂区内生产、生活、消防各自独立的给水系统管线的铺设。 |  | 依托现有供水系统 |
|  | 排水 | 厂区采取清污分流制，生活废水、雨水合流排放进入清净下水管网；生产过程中的酸性废水排入界区内的集水槽，由泵送至位于厂区东北角的中和槽，再由有关部门采取措施送往厂内污水处理站，处理达标后排放。 |  | 依托现有排水系统 |
|  | 供电 | 本项目供电体制拟与现有供电体制一致，从科技产业园电力系统引入双回路10kV高压电源，新建一座10kV/0.4kV变配电所，配备变压器能力2000kVA。低压母线侧设置低压动态滤波补偿装置，补偿后低压侧功率因数达0.92以上。低压配电电压为380/220V。 |  | 依托现有供电系统 |
| 环保 工程 | 废气处理 | 戊二醛生产线 | 戊二醛生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚带入的甲醇、未反应完全的丙烯醛、乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体等。以上气体首先通过冷凝回收后，少量没有冷凝下来的气体再经过碱水中和塔（器）进行中和后经车间顶部，距地面24m高的排气筒排放。 | 新建，废气处理系统依托已有 |
|  |  | 醚类产品生产线 | 乙烯基甲醚生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚发生（反应）塔产生的气体，主要为未参加反应的磷化氢及硫化氢、未反应完全的乙炔气体等。 以上气体经（水吸收装置吸收后经）车间顶部，距地面35m高的排气筒排放。 | 新建，废气处理系统依托已有 |
|  |  | 香精香料生产线 | 废气经集气罩收集后焚烧处理 | 新建 |
|  |  | 己二醇生产线 | 废气经集气罩收集后焚烧处理 | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水经厂区污水处理站处理后再通过园区污水管网送园区污水处理厂处理后排放；生活废水排入厂污水处理站处理后，再经污水管网排入园区污水处理厂处理后排放。项目按照“清污分流，雨污分流，循环利用”原则分别设置雨水管网和污水管网，循环水为单独的封闭系统。雨水的排放，初期雨水进入雨水收集池，通过提升泵输送进入污水处理站处理，符合要求的雨水通过厂内雨水管网排入市政管网。（本装置主要水污染源来自冷却废水、冷却废水由于不和化学物品接触不含污染物质，可以直接循环使用） |  | 依托湖北圣灵科技有限公司现有污水处理站 |
|  | 噪声处理 | 厂区内各设备隔声减振 |  | 新建 |
|  | 固废处理 | 本生产装置的废渣主要来源是产生的废石渣，废渣可作为生产灰渣砖的原料、建筑材料使用。生活垃圾交由环保部门处理 |  | 依托现有工程 |
|  | 地下水污染控制 | 生产区和储罐区设置防渗层 |  | 新建 |
| 储运 工程 | 外部运输采用公路运输；内部输送的液体原料和气体原料通过密闭管道输送；对于易燃、易爆、腐蚀性、有毒有害等危险化学品的运输委托有危化品运输资质的单位承运 |  |  | 依托现有 |

4.1.3公用工程

4.1.3.1给排水及消防用水

（1）给水

1、给水水源

本装置供水体制拟与现有供水体制一致，即生产生活、消防用水和循环水站补充水均取自于厂内的供水管网，要求到达界区水压不小于0.4MPa，项目所需水量平均为250m3/d，最大用水量约400m3/d。

2、消防供水

①设计依据：按《建筑设计防火规范》（50016-2018）及其他专业提供的设计资料。

②设计范围：界区内室外、室内消防给水和灭火器材

③装置界区内同一时间内的火灾次数为一次，火灾延续供水时间为2小时； 采用常规水消防系统，消防用水量不小于35L/s，一次消防用水量约为252m3。

（2）界区排水

目前厂区已建成比较完善的排水体系，本设计排水体制采用清污分流，生活废水、雨水合流排放进入清净下水管网；生产过程中的酸性废水排入界区内的集水槽，由泵送至位于厂区东北角的中和槽，再由有关部门采取措施送往厂内污水处理站，处理达标后排放。装置区范围内正常生产、生活排水量约为60m3/h，最大排水量约70m3/h。雨水排水量：按当地最大暴雨计算后确定。

（3）给排水管道设计

①厂区室外生产、生活给水管、循环水管、消防水管采用焊接钢管或无缝钢管。埋地钢管采用环氧煤沥青涂料加强防腐，跨道路的埋地管道的顶面覆土深度不小于0.8m。

②排水管道、管材

厂区室外生产、生活污水管、清净废水管及雨水管，管径≤200mm采用排水铸铁管，管径＞200mm采用双壁波纹管，密封圈承插连接。大口径管道支承采用弧形砼制支墩，管道顶端覆土深度应≥0.8m。

（4）循环冷却水站

①主要气象参数：

大气压力：Pa=1008.5mbar

干球温度：θ=33.4℃

湿球温度：τ=33.4℃

②设计参数：

生产系统：循环水规模Q=4000m3/h

进塔水温：t1=40℃

出塔水温：t1=32℃

温差：△t=8℃

发电系统：循环水规模Q=2500m3/h

进塔水温：t1=40℃

出塔水温：t1=32℃

温差：△t=8℃

③总体设计方案

按业主要求，选用逆流钢混结构喷雾冷却塔，布置在砼制集水池上方，集水池有效容量按循环水量的12~15%确定，水池正常水面标高为+1.50~1.60m，以满足循环水泵自灌式吸水要求。水泵设置应业主要求按不设备泵进行选型和布置，均为露天布置。为避免循环冷却水系统在运行中可能发生的不利影响，将用水系统分开。

为保证换热设备的正常运行，防止结垢腐蚀和菌藻滋生，在循环水系统内设有使水质稳定的旁滤设备，加氯设备和加药设备，加药剂配方由水质稳定试验决定。同时因系统还要定时排污和补充新鲜水，以控制浓缩倍率以提高循环水质。

在循环水系统的进出水、补充水、旁滤水等管路上装设温度、压力、流量等仪表监测运行状况。每天做水质分析对系统运行进行监控。

（5）设计范围及设计依据

设计范围为工程界区范围内的给水、循环水及排水系统。采用的主要设计规范：

《室内给水设计规范》（GB50013-2018）

《室外排水设计规范》（GB50014-2016）

《水质标准》（GB50050-2017）

《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

4.1.3.2供配电

（1）供电电源及供电方案

本项目从科技产业园电力系统引入双回路10kV高压电源，新建一座10kV/0.4kV变配电所，配备变压器能力2000kVA。低压母线侧设置低压动态滤波补偿装置，补偿后低压侧功率因数达0.92以上。低压配电电压为380/220V。

（2）防爆区域

生产装置划分为防爆一区，生产车间及罐区划为防爆1区。

（3）负荷等级

根据生产工艺特点，本项目生产动力负荷、消防系统及仪表等重要负荷均按二级负荷供电，采用EPS作备用电源。

（4）用电负荷

①根据各专业所提供的用电设备容量，本项目装机负荷约1600kW。

②年耗电量：本项目为100万kW·h

（5）电源及配电

本项目在生产车间设置配电室，集中为本车间生产设备及辅助设施的动力和照明配电，用电设备现场设置现场操作柱启停操作及控制各设备，现场操作柱宜安装在靠近电动机便于操作和观察的地方且应安装在电动机主接线盒的对侧。

4.1.3.3供热及制冷

依托已有设备，一台6t/h的天然气燃料锅炉为生产提供蒸汽，建设完成冷冻站1座，采用1台50万大卡氟利昂冷冻机组制冷，配套建设一套含乙二醇30%、体积约80m3冷媒冷却系统。

4.1.3.4电信

为了便于生产上的指挥、联络，新建的生产厂房、库区内应适当设置行政电话和生产调度电话。电话的数量和安装地点由公司统一考虑。

1、无线对讲电话

为便于调度室与其所属岗位或巡检人员之间联系，对开停车及大、中修时，现场指挥的通信联络，采用无线对讲电话。

2、火灾报警系统

根据消防规范要求，为便于火灾的探测与报警，该项目设有火灾报警装置，对重要的建筑物设置火灾探测器、火灾报警按钮和火灾报警控制器。使上述场所在火灾初期能准确报出火警信号，并在火灾报警控制器显示报警点的位置，以便通知值班人员及时采取消防措施。

3、界区内的线路

装置内电话线路采用HYA型铜芯聚氯乙烯绝缘市话电缆沿墙及外管架敷设。室内采用RVB型铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线沿墙敷设。火灾报警系统的线路，采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线穿钢管沿电缆桥架或外管架敷设。当电缆采用预埋地下管道敷设时需采用穿线钢管保护。

4.1.4产品方案及产品质量

4.1.4.1产品方案

本次扩建工程共生产4种产品，各产品方案见4.1-2。

表4.1-2 产品规格一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产能（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戊二醛（工业级） | 5000 | 包装物为塑料桶 |
| 2 | 醚类产品 | 2000 | 罐区 |
| 3 | 香精香料 | 1000 |  |
| 4 | 己二醇 | 2000 |  |
| 合计 | -- | -- | -- |

4.1.4.2产品参数

表4.1-3 产品参数一览表

| 序号 | 产品名称 | 分子式 | 分子量 | 结构式 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戊二醛 | C5H8O2 | 100.12 |  | 111-30-8 |
| 2 | 醚类产品 | C3H6O | 58.08 |  | 107-25-5 |
| 3 | 香精香料 | C9H14O | 138.1 |  | 68039-49-6 |
| 4 | 己二醇 | C6H14O2 | 118.17 |  | 629-11-8 |

4.1.4.3原辅材料

原料主要涉及丙烯醛、乙烯基甲醚、甲醇、电石、双丙酮醇、碘以及氢气，其中丙烯醛、乙烯基甲醚本公司自产，不足部分外购；戊二醛生产线副产品为甲醇，可以套用，不足部分外购；电石、双丙酮醇、碘以及氢气外购。

表4.1-4 原辅材料理化性质一览表

表4.1-4 原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性及稳定性 | 毒性毒理 | 储运特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯醛 （年用量1820吨） | 又名丙醛，是丙烯经催化氧化后所得的产品，是丙烯的氧化衍生物，分子式：C3H4O，分子量56.06，无色或淡黄色易挥发不稳定液体，有类似油脂烧焦的辛辣臭气。溶于水，易溶于醇、丙酮等多数有机溶剂。相对密度：0.84，熔点：-87.7℃，沸点：52.5℃，闪点：-26℃。 | 遇明火、高温、氧化剂易燃；爆炸上限%(V/V)：31.0，爆炸下限%(V/V)：2.8 | LD50：46 mg/kg(大鼠经口)；562 mg/kg(兔经皮) LC50：300mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) | 库房通风低温干燥；与氧化剂、酸类分开存放。 |
| 2 | 乙烯基甲醚 （年用量1460吨） | 常温下为无色易燃气体，有特殊气味，易液化。分子量58.08。熔点-123℃。沸点8℃。相对密度0.7694 (5.7/4℃)。折射率 1.3947。闪点-51℃。溶于乙醇、乙醚，难溶于水。有甜味。 | 易燃; 火场排放辛辣刺激烟雾；受热、明火、氧化剂可爆 | 口服-大鼠 LD50:4900毫克/公斤；吸入-大鼠LC50: 64000PPM | 库房通风低温干燥; 与氧化剂分开存放 |
| 3 | 甲醇 （年用量1110吨） | 无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。 能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。相对密度0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃，沸点64.5℃，闪点12.22℃，自燃点463.89℃，蒸气密度1.11，蒸气压13.33KPa(100mmHg 21.2℃)，蒸气与空气混合物爆炸极限6～36.5 %（体积比）。 | 与空气混合可爆；遇明火、高温、氧化剂易燃; 燃烧产生刺激烟雾; 误服眼睛失明 | 口服- 大鼠 LD50: 5628 毫克/ 公斤;口服- 小鼠 LD50: 7300 毫克/ 公斤 | 库房通风低温干燥; 与氧化剂、酸类分开存放 |
| 4 | 电石 （年用量2300吨） | 矿石为黄褐色或黑色的块状固体，纯品为白色晶体(含CaC2较高的是紫色)。密度2.22克/立方厘米，熔点2300℃（与CaC2含量有关），遇水立即发生激烈反应，生成乙炔，并放出热量，电石含量不同熔点也随之变化。 | 本品遇湿易燃。干燥时不燃，遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体，在空气中达到一定的浓度时， 可发生爆炸性灾害。与酸类物质能发生剧烈反应。 | — | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。 |
| 4 | 双丙酮醇 （年用量1980吨） | 无色液体。有愉快香气。能与水、乙醇、乙醚及其他有机溶剂混溶。相对密度0.938g/ml。熔点-44℃。沸点167.9℃。折光率(n20D)1.4232。闪点小于23℃。 | 与空气混合可爆；遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧排放刺激烟雾 | 口服- 大鼠 LD50: 4000 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 3950 毫克/ 公斤。 毒性分级：中毒 | 包装完整、轻装轻卸; 库房通风、远离明火、高温、与氧化剂分开存放 |
| 5 | 碘 （年用量5吨） | 带有金属光泽的紫黑色鳞晶或片晶。性脆，蒸气呈紫色。具有特殊刺激臭。微溶于水，溶解度随温度升高而增加；难溶于硫酸；易溶于有机溶剂；碘也易溶于氯化物、溴化物；更易溶于碘化物溶液；可溶解硫、硒、铵和碱金属碘化物、铝、锡、钛等金属碘化物。 | — | — | — |
| 6 | 氢气 （年用量35吨） | 无色、无臭、无味、无毒的可燃气体。 | 与空气混合易爆；易燃； 火场释放水蒸汽 | — | 库房通风低温干燥; 与氧化剂分开存放 |

4.1.5 主要设备清单

本项目主要设备清单见表4.1-5。

表4.1-5 主要设备清单

戊二醛

| 编号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉水塔 | 350m³/h | 6 |
| 2 | 粗吡喃罐 | 卧式20m³ | 1 |
| 3 | 吡喃成品中转罐 | 立式20m³ | 2 |
| 4 | 吡喃轻沸罐 | 立式2m³ | 5 |
| 5 | 水解接收罐 | 立式2m³ | 4 |
| 6 | 回收接收罐 | 立式2m³ | 2 |
| 7 | 回收产品中转罐 | 立式10m³ | 2 |
| 8 | 甲醚中转罐 | 卧式10m³ | 1 |
| 9 | 吡喃合成反应釜 | 立式5m³ | 4 |
| 10 | 吡喃精馏釜 | 立式6.5m³ | 4 |
| 11 | 吡喃水解釜 | 立式6.5m³ | 2 |
| 12 | 回收釜 | 立式6.5m³ | 2 |
| 13 | 回收醚储罐 | 立式3m³ | 1 |
| 14 | 回收醚冷凝器 | 立式20m³ | 1 |
| 15 | 甲醚原料罐 | 立式3m³ | 1 |
| 16 | 丙烯醛原料罐 | 立式3m³ | 1 |
| 17 | 吡喃精馏塔节 | Φ500×24500 | 2 |
| 18 | 吡喃精馏塔节 | Φ500×29500 | 2 |
| 19 | 水解塔节 | Φ500×31500 | 2 |
| 20 | 戊二醛中转罐 | 立式10m³ | 2 |
| 21 | 回收塔节 | Φ500×24500 | 2 |
| 22 | 水解水罐 | 立式4m³ | 1 |
| 23 | 水解吡喃罐 | 立式4m³ | 1 |
| 24 | 精馏塔分相器 | 350L | 4 |
| 25 | 水解塔分相器 | 350L | 2 |
| 26 | 回收塔分相器 | 350L | 2 |
| 27 | 精馏塔冷凝器 | 卧式60㎡ | 4 |
| 28 | 水解塔冷凝器 | 卧式80㎡ | 2 |
| 29 | 回收塔冷凝器 | 卧式60㎡ | 2 |
| 30 | 丙烯醛中转罐 | 立式2m³ | 1 |
| 31 | 戊二醛成品罐 | 立式25m³ | 2 |
| 32 | 应急水罐 | 卧式20m³ | 1 |
| 33 | 分气缸 |  | 2 |

乙烯基甲醚

| 编号 |  | 设备名称 |  |  | 设备参数 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 醚反应塔 |  |  | Φ1100×22000 |  | 4 |  |
| 2 |  | 醇原料罐 |  |  | 立式2m³ |  | 4 |  |
| 3 |  | 醚冷凝器组 |  |  | 卧式30m³ |  | 4 |  |
| 4 |  | 醚分相器 |  |  | 200L |  | 4 |  |
| 5 |  | 醚产品接收罐 |  |  | 立式6m³ |  | 4 |  |
| 6 |  | 醚成品中转罐 |  |  | 立式20m³ |  | 4 |  |
| 7 |  | 醚水洗罐 |  |  | 立式10m³ |  | 2 |  |
| 己二醇、香精香料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 设备名称 |  |  | 设备参数 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 溶剂储罐 |  |  | 5000L |  | 1 |  |
| 2 |  | 溶剂计量罐 |  |  | 2000L |  | 1 |  |
| 3 |  | 双丙酮醇储罐 |  |  | 5000L |  | 1 |  |
| 4 |  | 双丙酮醇计量罐 |  |  | 2000L |  | 1 |  |
| 5 |  | 加氢反应釜 |  |  | 3000L |  | 1 |  |
| 6 |  | 过滤器 |  |  | 10M2 |  | 1 |  |
| 7 |  | 己二醇粗品罐 |  |  | ₵2000*5000 |  | 1 |  |
| 8 |  | 初馏釜 |  |  | 2000L |  | 1 |  |
| 9 |  | 精馏塔 |  |  | ₵800*12000 |  | 1 |  |
| 10 |  | 塔顶冷却器 |  |  | 15M2 |  | 1 |  |
| 11 |  | 冷凝器 |  |  | 25M2 |  | 1 |  |
| 12 |  | 溶剂接受罐 |  |  | 1000L |  | 1 |  |
| 13 |  | 中间馏份接受罐 |  |  | 1000L |  | 1 |  |
| 14 |  | 己二醇精品罐 |  |  | 2000L |  | 1 |  |
| 15 |  | 精馏釜 |  |  | 5000L |  | 1 |  |
| 16 |  | 精馏塔 |  |  | ₵600*15000 |  | 1 |  |
| 17 |  | 塔顶冷却器 |  |  | 10M2 |  | 1 |  |
| 18 |  | 冷凝器 |  |  | 20M2 |  | 1 |  |
| 19 |  | 精己二醇接受罐 |  |  | 2000L |  | 1 |  |
| 20 |  | 高沸物接受罐 |  |  | 1000L |  | 1 |  |
| 21 |  | 配料釜 |  |  | 5000L |  | 1 |  |
| 22 |  | 滴加罐 |  |  | 500L |  | 2 |  |
| 23 |  | 反应釜 |  |  | 1000L |  | 2 |  |
| 24 |  | 油水分离器 |  |  | 30L |  | 2 |  |
| 25 |  | 水槽 |  |  | 500L |  | 2 |  |
| 26 |  | 二烯计量槽 （立式） |  |  | 1500L |  | 1 |  |
| 27 |  | 冷凝器 |  |  | 15M2 |  | 2 |  |
| 28 |  | 缩合釜 |  |  | 2000L |  | 1 |  |
| 29 |  | 高位滴加槽 |  |  | 500L |  | 1 |  |
| 30 |  | 冷凝器 |  |  | 20㎡ |  | 2 |  |
| 31 |  | 回收接受槽 |  |  | 280L |  | 1 |  |
| 32 |  | 女贞醛粗品槽 |  |  | 10000L |  | 1 |  |
| 33 |  | 立式蒸馏釜 |  |  | 6000L |  | 1 |  |
| 34 |  | 冷凝器 |  |  | 55M2 |  | 1 |  |
| 35 |  | 接受槽 |  |  | 500L |  | 1 |  |
| 36 |  | 二烯处理釜 |  |  | 500L |  | 1 |  |
| 37 |  | 安全泄槽立式 |  |  | 5000L |  | 1 |  |
| 特种设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格 | 运行参数 |  | 类别 | 数量 | 备注 |
| 1 | 燃气蒸汽锅炉 |  | 6t/h | 160℃、1.25MPa |  | 锅炉 | 1台 | 锅炉房 |
| 2 | T-401乙烯基甲醚合成塔 |  | DN1000/800×23000mm | 160～165℃；2MPa～2.2MPa |  | 压力容器 | 4台 | 乙烯基甲醚车间 |
| 3 | 管道 |  | Φ57×360m | 200℃、5MPa |  | 压力管道 | 2台 | 戊二醛车间 |
| 4 | 吡喃合成反应釜 |  | 5000L | 175～180℃，压力2-2.5Mpa |  | 压力容器 | 4台 | 戊二醛车间 |
| 5 | 加氢反应釜 |  | 3000L | 80~90℃，1.0~1.5MPa |  | 压力容器 | 1台 | 香精香料车间 |
| 6 | 氢气钢瓶 |  | 40L | 常温，8.0~10MPa |  | 压力容器 | 4台 | 香精香料车间 |
| 7 | 缩合釜 |  | 2000L | 100℃以下，0.2MPa以内 |  | 压力容器 | 1台 | 香精香料车间 |

4.2工程分析

4.2.1戊二醛生产线

（1）反应原理

戊二醛由吡喃水解制得，吡喃由丙烯醛和乙烯基甲醚环化制得。将定量的丙烯醛和乙烯基甲醚投入高压反应釜中，釜内压力控制在0.7-1.6Mpa之间，釜温控制在110-160℃之间反应12小时。反应完后降温至50℃转入精馏塔精馏，收集塔顶温度60℃以下馏分为反应套用回收原料，收集塔顶温度60-125℃馏分为精馏套用过度组分，收集塔顶温度125-128℃的馏分为水解吡喃原料。将定量的吡喃和水投入水解釜中，釜内温度控制在60-90℃之间反应1-3小时，减压脱出反应生产的副产甲醇，得到戊二醛含量大于50%的水溶液，经配置后得到50%的戊二醛的水溶液即为成品。副产甲醇经由精馏提纯后返回作为生产乙烯基甲醚的原料。

反应式：

150～200℃

HC

HC

CH2

CH2

CH-O-CH3

O

H

O

CH

CH

CH2

CH3

O

CH

CH2

+

H3PO4

HC

HC

CH2

CH2

CH-O-CH3

O

+

H2O

H

CH2

CH2

C

H

C

CH2

O

O

+  CH3-OH

（2）工艺流程

戊二醛生产工艺流程图见图4.2-1。

图4.2-1 戊二醛工艺流程图

（3）产污环节

图4.2-2 戊二醛生产线产污环节图

戊二醛生产线产生的废气主要为：吡喃精馏时产生的精馏气体，乙烯基甲醚带入的甲醇、未反应完全的丙烯醛、乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体等。

以上气体经过收集后，与一期工程戊二醛工艺产生废气一起通过冷凝回收，少量没有冷凝下来的气体再经过碱水中和塔进行中和后经车间顶部，距地面20m高的排气筒排放。

本产品生产工艺不涉及用水，无生产废水产生；该条生产线无需洗罐，因此无洗罐废水产生。

（4）物料平衡

表4.2-1 加成反应物料平衡计算表(t/a)

|  | 丙烯醛 | 乙烯基甲醚 | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 56.06 | 58.08 | 114.14 | 反应率99.4%，以丙烯醛计，物质最后进入精馏 |
| 投加量 | 1410 | 1460 | 0 |  |
| 反应生成量 | -1401.69 | -1452.2 | 2853.89 |  |
| 反应后 | 8.31 | 7.8 | 2853.89 |  |
| 反应后总计 | 8.31 | 7.8 | 2853.89 |  |

表4.2-2 吡喃精馏物料平衡计算表(t/a)

|  | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃粗品 | 乙烯基甲醚 |  | 丙烯醛 | 废渣 | 废气 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乙烯基甲醚 | 带入甲醇 |  |  |  |  |
| 投加量 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精馏过后，经过冷凝的乙烯基甲醚、丙烯醛进行回用，剩余气体再经过碱水中和塔进行中和后排放 |
| 反应生成量 | -16.39 | 6.8 | 0.8 | 8 | 0.28 | 0.51 |  |
| 反应后 | 2853.61 | 6.8 | 0.8 | 8 | 0.28 | 0.51 |  |
| 反应后总计 | 2853.61 | 6.8 | 0.8 | 8 | 0.28 | 0.51 |  |

表4.2-3 水解反应物料平衡计算表(t/a)

|  | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 水 | 戊二醛 | 甲醇 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 114.14 | 18.02 | 100.12 | 32.04 | 反应率99.8%，以2-甲氧基-3,4二氢吡喃计 |
| 投加量 | 2853.61 | 2944.25 | 0 | 0 |  |
| 反应生成量 | -2847.23 | -449.51 | 2497.5 | 799.24 |  |
| 反应后 | 6.38 | 2494.74 | 2497.5 | 799.24 |  |
| 反应后总计 | 6.38 | 2494.74 | 2497.5 | 799.24 |  |

表4.2-4 戊二醛生产线总物料平衡（单位：t/a）

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段 | 物料 | 数量 | 物料 | 数量 | 去向 |
| 加成反应 | 丙烯醛 | 1404 | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 2853.89 | 精馏 |
|  | 乙烯基甲醚 | 1454.2 | 丙烯醛 | 8.31 |  |
|  | 套用丙烯醛 | 6 | 乙烯基甲醚 | 7.8 |  |
|  | 套用乙烯基甲醚 | 5.8 |  |  |  |
|  | 小计 | 2870 | 小计 | 2870 |  |
| 精馏 | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 2853.89 | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 2853.61 | 水解 |
|  | 丙烯醛 | 8.31 | 丙烯醛 | 6 | 回收套用 |
|  | 乙烯基甲醚 | 7.8 | 乙烯基甲醚 | 5.8 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 0.8 | 废气 |
|  |  |  | 废渣 | 0.28 | 废渣 |
|  |  |  | 废气 | 3.51 | 废气 |
|  | 小计 | 2870 | 小计 | 2870 |  |
| 水解 | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 2853.61 | 戊二醛 | 2497.5 | 50%规格的工业戊二醛粗品 |
|  | 水 | 2944.25 | 甲醇 | 799.24 |  |
|  |  |  | 2-甲氧基-3,4二氢吡喃 | 6.38 |  |
|  |  |  | 水 | 2494.74 |  |
|  | 小计 | 5797.86 | 小计 | 5797.86 |  |
| 过滤、分子蒸馏 | 50%规格工业戊二醛粗品 | 5797.86 | 废渣 | 1.64 |  |
|  |  |  | 50%规格工业戊二醛 | 4996.98 | 产品入库 |
|  |  |  | 甲醇 | 799.24 | 副产品 |
|  | 小计 | 5797.86 |  | 5797.86 |  |

戊二醛生产线物料平衡图见图4.2-3。

图4.2-3 戊二醛生产线物料平衡图（单位：t/a）

(5)水平衡分析

戊二醛在生产过程中，仅有用于水解的工艺用水，用水量为2944.25t/a，经过水解反应后剩余水进入到产品中，不外排。

图4.2-4 戊二醛生产线水平衡图（单位：t/a）

4.2.2乙烯基甲醚生产线

（1）反应原理

将电石(碳化钙)粉碎后投入乙炔发生器中，然后滴加适量的水，温度不超过80℃，生成的乙炔气经净化、干燥、压缩后经计量进入乙烯基甲醚发生塔与甲醇进行反应，生成的乙烯基甲醚由塔顶进入冷凝器进行冷却后进入储存罐。

反应式为

+  2H2O

CH

HC

CaC2

+  Ca(OH)2

CH3

O

CH

CH2

+  CH3-OH

CH

HC

副反应方程式

Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2H3P

CaS+2H2O=Ca(OH)2+H2S

（2）工艺流程

乙烯基甲醚生产线工艺流程图见图4.2-3。

图4.2-5 乙烯基甲醚工艺流程图

（3）产污环节

图4.2-6 乙烯基甲醚生产线产污环节图

乙烯基甲醚生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚发生塔产生的气体，主要为未参加反应的磷化氢及硫化氢、未反应完全的乙炔气体等。

以上气体通过收集后与一期工程的乙烯基甲醚生产工艺产生的废气一起经车间顶部，距地面20m高的排气筒排放。

（4）物料平衡

表4.2-5 乙炔发生器主反应物料平衡（单位：t/a）

|  | 电石 | 水 | 乙炔 | 石灰渣 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 64.10 | 36.04 | 26.04 | 74.10 | 反应率96.3%，以电石计 |
| 投加量 | 2300 | 1500 | 0 | 0 |  |
| 反应生成量 | -2215.44 | -1245.62 | 900 | 2561.06 |  |
| 反应后 | 84.56 | 254.38 | 900 | 2561.06 |  |
| 反应后总计 | 84.56 | 254.38 | 900 | 2561.06 |  |

表4.2-6 乙炔发生器副反应①物料平衡（单位：t/a）

|  | 电石（磷化钙） | 水 | 石灰渣 | 磷化氢 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 182.18 | 108.12 | 222.30 | 68.00 | 副反应 |
| 投加量 | 84.56 | 254.38 | 0 | 0 |  |
| 反应生成量 | -3.65 | -2.16 | 4.45 | 1.36 |  |
| 反应后 | 80.91 | 252.22 | 4.45 | 1.36 |  |
| 反应后总计 | 80.91 | 252.22 | 4.45 | 1.36 |  |

表4.2-7 乙炔发生器副反应②物料平衡（单位：t/a）

|  | 电石（硫化钙） | 水 | 石灰渣 | 硫化氢 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 72.14 | 36.04 | 74.10 | 34.08 | 副反应 |
| 投加量 | 80.91 | 252.22 | 0 | 0 |  |
| 反应生成量 | -3.05 | -1.52 | 3.13 | 1.44 |  |
| 反应后 | 77.86 | 250.7 | 3.13 | 1.44 |  |
| 反应后总计 | 77.86 | 250.7 | 3.13 | 1.44 |  |

表4.2-8 乙烯基甲醚发生塔物料平衡（单位：t/a）

|  | 乙炔 | 甲醇 | 乙烯基甲醚 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 26.04 | 32.04 | 58.08 | 反应率99.7%，以乙炔计 |
| 投加量 | 900 | 1110 | 0 |  |
| 反应生成量 | -897.3 | -1104.05 | 2001.35 |  |
| 反应后 | 2.7 | 5.95 | 2001.35 |  |
| 反应后总计 | 2.7 | 5.95 | 2001.35 |  |

表4.2-9 乙烯基甲醚生产线总物料平衡（单位t/a）

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段 | 物料 | 数量 | 物料 | 数量 | 去向 |
| 乙炔发生器 | 电石 | 2300 | 乙炔 | 900 | 净化干燥 |
|  | 水 | 1500 | 石灰渣 | 2568.64 |  |
|  |  |  | 磷化氢 | 1.36 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 1.44 |  |
|  |  |  | 水 | 250.7 |  |
|  |  |  | 电石 | 77.86 |  |
|  | 小计 | 3800 | 小计 | 3800 |  |
| 净化干燥 | 乙炔 | 900 | 乙炔 | 900 | 乙烯基甲醚发生塔 |
|  | 石灰渣 | 2568.64 | 磷化氢 | 1.36 |  |
|  | 磷化氢 | 1.36 | 硫化氢 | 1.44 |  |
|  | 硫化氢 | 1.44 | 石灰渣 | 2568.64 | 中和沉淀池沉淀，废渣 |
|  | 水 | 250.7 | 电石 | 77.86 |  |
|  | 电石 | 77.86 | 水 | 245 | 回用 |
|  |  |  | 水蒸气 | 5.7 | 干燥消耗 |
|  | 小计 | 3800 | 小计 | 3800 |  |
| 乙烯基甲醚发生塔 | 乙炔 | 900 | 乙烯基甲醚 | 2001.35 | 产品入库 |
|  | 甲醇 | 1110 | 乙炔 | 2.7 | 废气 |
|  | 磷化氢 | 1.36 | 甲醇 | 5.95 |  |
|  | 硫化氢 | 1.44 | 磷化氢 | 1.36 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 1.44 |  |
|  | 小计 | 2012.8 | 小计 | 2012.8 |  |

图4.2-7 乙烯基甲醚生产线物料平衡图（单位：t/a）

（5）水平衡分析

乙烯基甲醚生产线中，主要为乙炔发生器中用水以及回用用水，生产过程中不产生水，用水简单，废水不外排。该生产线的水平衡图见图4.2-8。

图4.2-8 乙烯基甲醚生产线水平衡图（单位：t/a）

4.2.3香精香料生产线

（1）反应原理

在反应釜中加入固定数量的己二醇和催化剂碘，常压下加热搅拌配置己二醇液，配置的己二醇液进入脱水反应釜进行脱水反应，脱水是水合的逆过程，蒸汽夹套加热，已二醇在催化剂作用下进行脱水反应，生成甲基戊二烯和水，反应方程式如下：

碘

C6H14O2           C6H10+2H2O

加热

向装有规定数量的甲基戊二烯的合成釜中加入适量的丙烯醛，蒸汽夹套加热（100℃以下，0.2MPa以内）进行聚合反应，生成女贞醛粗品，反应方程式如下：

C6H10   +  C3H4O         C9H14O

女贞醛粗品进行间断精馏去除低沸物和高沸物后即得精品女贞醛产品，低沸物回入聚合反应釜继续回收反应，高沸物作为燃料出售。

（2）工艺流程

香精香料生产工艺流程图如图4.2-5。

图4.2-9 生产工艺流程图

（3）产污环节

本产品的生产方法，反应过程平稳，且反应时都在反应釜中进行，只要注意进行控制，废气的产生几乎是可以避免的，但还是会产生，拟加装集气罩收集后进行燃烧处理。在脱水反应中，产生了水，不外排。经过精馏后可用作冷却水。

因此本产品产污环节主要为仪器启动时产生的噪声以及经过精馏后的高沸物，高沸物可作为燃料出售，妥善处置。

（4）物料平衡

表4.2-10 己二醇脱水反应物料平衡表（单位：t/a）

|  | 己二醇 | 甲基戊二烯 | 水 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 118.17 | 82.13 | 36.04 | 反应率99.6%，以丙烯醛计，碘的投加量为5，作催化剂 |
| 投加量 | 870 | 0 | 0 |  |
| 反应生成量 | -867.84 | 603.2 | 264.64 |  |
| 反应后 | 2.16 | 603.2 | 264.64 |  |
| 反应后总计 | 2.16 | 603.2 | 264.64 |  |

表4.2-11 缩合反应物料平衡表（单位：t/a）

|  | 甲基戊二烯 | 丙烯醛 | 女贞醛 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 82.13 | 56.06 | 138.19 | 反应率99.3%，以甲基戊二烯计 |
| 投加量 | 603.2 | 410 | 0 |  |
| 反应生成量 | -600.6 | -409.9 | 1010.5 |  |
| 反应后 | 2.6 | 0.1 | 1010.5 |  |
| 反应后总计 | 2.6 | 0.1 | 1010.5 |  |

表4.2-12 精馏分离物料平衡表（单位：t/a）

|  | 女贞醛粗品 | 高沸物 | 低沸物 | 水 | 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投加量 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 反应生成量 | -1280 | 4.36 | 11.7 | 264.64 | 999.3 |  |
| 反应后 | 0 | 4.36 | 11.7 | 264.64 | 999.3 |  |
| 反应后总计 | 0 | 4.36 | 11.7 | 264.64 | 999.3 |  |

表4.2-13 香精香料生产线总物料平衡表（单位：t/a）

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段 | 物料 | 数量 | 物料 | 数量 | 去向 |
| 己二醇脱水 | 己二醇 | 870 | 甲基戊二烯 | 603.2 | 缩合 |
|  | 碘 | 5 | 水 | 264.64 |  |
|  |  |  | 己二醇 | 2.16 |  |
|  |  |  | 碘 | 5 | 催化剂，不变 |
|  | 小计 | 875 | 小计 | 875 |  |
| 缩合反应 | 甲基戊二烯 | 603.2 | 女贞醛 | 1010.5 | 精馏分离 |
|  | 丙烯醛 | 410 | 甲基戊二烯 | 2.6 |  |
|  | 水 | 264.64 | 丙烯醛 | 0.1 |  |
|  | 己二醇 | 2.16 | 水 | 264.64 |  |
|  |  |  | 己二醇 | 2.16 |  |
|  | 小计 | 1280 | 小计 | 1280 |  |
| 精馏分离 | 粗品女贞醛 | 1280 | 高沸物 | 4.36 | 作为燃料 |
|  |  |  | 低沸物 | 11.7 | 回收继续反应 |
|  |  |  | 水 | 264.64 | 作冷却水 |
|  |  |  | 产品 | 999.3 | 产品入库 |
|  | 小计 | 1280 | 小计 | 1280 |  |

图4.2-10 香精香料生产线物料平衡图（单位：t/a）

（5）水平衡分析

香精香料生产线都在密闭的反应釜中进行。己二醇脱水生成的水经过精馏分离后，作为生产线的冷却水，不外排。整个生产线没有新鲜水注入。

图4.2-11 香精香料生产线水平衡图

4.2.4己二醇生产线

（1）反应原理

本公司只采用双丙酮醇经液相加氢制做己二醇。因此仅讨论双丙酮醇液相加氢生产工艺。

首先在加氢反应釜内加入催化剂，然后按原料比例加入双丙酮醇和溶剂。反应釜用氮气经置换合格后搅拌升温，然后通入氢气开始反应。反应过程控制温度在80~90℃，控制压力在1.0~1.5MPa，反应过程为放热反应，夹套通水进行降温，当观察反应温度不再上升，无放热现象、氢气流量为零后判为反应终点。釜内物料降温至50℃、静置半小时后经过滤器压入粗品罐，过滤器过滤下的催化剂用溶剂冲回反应釜重复使用。

启动真空将粗品罐中的粗品吸入精馏塔，开始升温精馏。精馏分离出的溶剂返回反应单元套用，中间馏分下次精馏时套用，然后按照产品指标精馏出产品经计量后装桶。塔底重组分为危险废物予以处置。

反应方程式如下：

C6H12O2+H2         C6H14O2

（2）工艺流程

己二醇生产线反应流程方框图如图4.4-1。

图4.2-12 己二醇生产线工艺流程图

（3）产污环节

产品的生产方法，反应过程平稳， 清洁环保，并且生产过程都在密闭容器中进行，废气的产生在检修的过程中可能产生极少的刺激性气体，只要注意进行控制，废气的产生几乎是可以避免的，但还是会产生，拟加装集气罩收集后输送到已有焚烧装置进行燃烧处理。本产品的生产中的水为冷却用水，可进行回用。

因此本产品产污环节主要为仪器启动时产生的噪声。

（4）物料平衡

表4.2-14 加氢反应釜物料平衡表（单位：t/a）

|  | 双丙酮醇 | 氢气 | 己二醇 | 选择率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子量 | 116.16 | 2.01 | 118.17 | 反应率98.9%，以双丙酮醇计，溶剂量为0.5，作催化剂 |
| 投加量 | 1980 | 35 | 0 |  |
| 反应生成量 | -1967.4 | -34 | 2001.4 |  |
| 反应后 | 12.6 | 1 | 2001.4 |  |
| 反应后总计 | 12.6 | 1 | 2001.4 |  |

表4.2-15 精馏物料平衡表（单位：t/a）

|  | 己二醇粗品 | 高沸物 | 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投加量 | 2014 | 0 | 0 | 溶剂量为0.5，精馏后回用 |
| 反应生成量 | -2014 | 13.8 | 2000.2 |  |
| 反应后 | 0 | 13.8 | 2000.2 |  |
| 反应后总计 | 0 | 13.8 | 2000.2 |  |

表4.2-16 己二醇生产线总物料平衡表（单位：t/a）

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工段 | 物料 | 数量 | 物料 | 数量 | 去向 |
| 加氢反应釜 | 双丙酮醇 | 1980 | 己二醇 | 2001.4 | 缩合 |
|  | 氢气 | 35 | 双丙酮醇 | 12.6 |  |
|  | 溶剂 | 0.5 | 氢气 | 1 |  |
|  |  |  | 溶剂 | 0.5 | 催化剂，回用 |
|  | 小计 | 2015.5 | 小计 | 2015.5 |  |
| 精馏 | 己二醇粗品 | 2015.5 | 产品 | 2000.2 | 入库 |
|  |  |  | 高沸物 | 13.8 | 危废物处置 |
|  |  |  | 溶剂 | 0.5 | 催化剂回用 |
|  | 小计 | 2015 | 小计 | 2015.5 |  |

图4.2-13 己二醇生产线物料平衡图

（5）水平衡分析

己二醇生产线过程中不产生水，所用水为冷却水，可进行回用，用水量为500t/a。生产线水平衡图见图4.2-14。

图4.2-14 己二醇生产线水平衡图

4.3施工期污染源强分析

本项目施工期建设内容主要包括设备安装和车间等构筑物建设。项目施工期各种污染物产生量及污染物浓度主要根据类比资料得出，污染物主要从废气、废水、噪声、固废方面进行分析。

4.3.1 施工期大气污染源强分析

主要大气污染源是施工扬尘和运输车辆尾气。

（1）施工扬尘

项目施工工场扬尘的主要来源是在挖方过程中破坏的地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风条件下，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围在50m左右。

（2）车辆尾气

本项目所需建材及混凝土较少，施工期车辆运输次数也相对较少。施工机具及运输车辆产生的尾气较少，且位于开阔通风状况良好的户外，尾气可以很快扩散，因此运输车辆及施工机具尾气对环境的影响较小。

4.3.2 施工期废水源强分析

施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

施工现场临时用水主要由混凝土养护水、抹灰砂浆水、场地抑尘用水和施工车辆冲洗用水等。其中混凝土养护水、抹灰砂浆及场地抑尘用水均无废水排放。施工车辆冲洗废水中主要污染物浓度为COD 300mg/L、SS 800mg/L、石油类 40mg/L，冲洗废水通过沉淀池沉淀处理后，上清液可用于场地抑尘等。另外施工开挖过程中会产生基坑排水，主要污染物为SS，其浓度为2000mg/L，该废水通过沉淀池沉淀处理后，其上清液可用于冲洗车辆、场地抑尘等。

（2）施工人员生活污水

施工高峰期施工人数估计5人/d，人均用水量取50L/人·天，用水量为0.25m3/d，污水排放量按照用水量的80%计算，则施工人员生活污水产生量为0.2m3/d，施工期共产生污水36t，生活污水中主要污染物COD：300mg/L、0.0108t；BOD5：150mg/L、0.0054t/a；SS：200mg/L、0.0072t，NH3-N：30mg/L，0.0011t。本项目施工人员租用附近民房作为生活区，生活污水利用民房现有污水处理设施收集处置，生活污水不外排。

4.3.3 施工期噪声源强分析

由于项目挖方量较小，因此采用人工开挖和覆土，项目施工期无挖掘机、推土机、装载机、振捣棒等等大型施工机械进场，因此项目施工期噪声主要为设备安装噪声、人工作业噪声，噪声值在75～85dB（A）之间。

4.3.4 施工期固废源强分析

施工垃圾主要为土石方工程产生的挖掘土方和建筑垃圾。本项目废弃土方量主要为地基挖掘时产生的临时弃方，约20m3，暂时堆放在施工场地角落，后期用于填方或绿化覆土，实现挖填方平衡。另外，施工固体废物还包括各类建筑材料使用时产生的废边角余料，建筑垃圾产生量按0.2t/m2计算，项目建筑面积约3780m2，则建筑垃圾产生量约为756t，交由环卫部门进行妥善处置。施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计算，施工期生活垃圾产生量为12.5kg/d，集中定点存放，交环卫部门清理。

4.4运营期污染源强分析及治理措施

4.4.1废气污染源分析及其措施

4.4.1.1戊二醛生产线

戊二醛生产线产生的废气主要为：吡喃精馏时产生的精馏气体，主要为乙烯基甲醚带入的甲醇、未反应完全的丙烯醛、乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体等。以上气体首先通过冷凝回收后，少量没有冷凝下来的气体再经过碱水中和塔进行中和后经车间顶部，距地面20m高的排气筒排放。

在此过程中排放的废气量为1.2×107Nm3/a。废气中主要污染物的产生及排放情况见表4.4-1。

表4.4-1 戊二醛生产线中主要大气污染物产生及排放情况表

| 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | / | 1.2×107m3/a | / | / | 1.2×107m3/a |  |
| 丙烯醛 | 250 | 3t/a | 2.5 | 0.004 | 0.03t/a | 99 |
| 甲醇 | 66.7 | 0.8t/a | 33.4 | 0.06 | 0.4t/a | 50 |
| VOCs | 42.5 | 0.51t/a | 4.2 | 0.007 | 0.05t/a | 90 |

注：乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体以VOCs统计。

由表4.4-1中可以看出，戊二醛生产过程中产生废气中产生废气中的主要污染物丙烯醛、甲醇的排放浓度及排放速率(20m高排气筒排放)分别为2.5 mg/m3，0.004kg/h以及33.4 mg/m3，0.06kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求（丙烯醛最高允许排放浓度为16mg/m3，20m高排气筒排放丙烯醛最高允许排放速率为0.87kg/h；甲醇最高允许排放浓度为190mg/m3，20m高排气筒排放甲醇最高允许排放速率为8.6kg/h）；VOCs排放浓度及排放速率(20m高排气筒排放)为4.2 mg/m3，0.007kg/h，符合广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/818-2010)中VOCs的第Ⅱ时段二级标准要求（VOCs最高允许排放浓度为90mg/m3；20m高排气筒排放丙烯醛最高允许排放速率为6.87kg/h）。

4.4.1.2乙烯基甲醚生产线

乙烯基甲醚生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚发生塔产生的气体，主要为未参加反应的磷化氢及硫化氢、未反应完全的乙炔气体等。

根据《碳化钙(电石)》(GB10665-2004)质量标准，二等品电石的发气量(20℃，101.3kPa)/ (L/kg)≥260。乙炔中硫化氢的体积分数≤0.10，因此根据电石的用量及工程分析，推算出乙炔发生器中将产生1.44t/a的硫化氢气体。

产品生产过程中根据工艺需要，在乙炔发生器工段及净化干燥工段均需加水，按照硫化氢的水溶性分析(溶解性：溶于水、乙醇。溶于水时的溶解比例1:2.6，称为氢硫酸)：将有1.39t/a的硫化氢气体溶于水中，并随水一同进入电石渣中，与电石渣作用产生少量的CaS。剩余0.05t/a的硫化氢气体经车间顶部，距地面20m高的排气筒排放。在此过程中废气量为6.0×106Nm3/a。

硫化氢排放浓度为8.33mg/m3；排放速率为0.0072kg/h。符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求(硫化氢20m高排气筒排放硫化氢最高允许排放速率为0.58kg/h)。

表4.4-2 乙烯基甲醚生产线大气污染物排放

| 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | / | 6.0×106m3/a | / | / | 6.0×106m3/a |
| 硫化氢 | 8.33 | 0.05t/a | 8.33 | 0.0072 | 0.05t/a |

4.4.1.3香精香料生产线

香精香料生产线的生产方法反应过程平稳，且反应时都在密闭的反应釜中进行，由于工艺流程与设施设备的特殊性，不易进行集中收集处理。拟在各主要设备上加装集气罩，进行系统性的收集，然后经过燃烧后，在进行排放。

类比其他化工行业，本条生产线VOCs产生量约为1t/a，经燃烧后排放量为0.1t/a。

在生产过程中需要注意控制，按照规定进行生产，将废气的产生降到最低。

4.4.1.4己二醇生产线

产品的生产方法，反应过程平稳，清洁环保，并且生产过程都在密闭容器中进行，但废气的产生无法避免。由于工艺流程与设施设备的特殊性，不易进行集中收集处理。拟在各主要设备上加装集气罩，进行系统性的收集，然后经过燃烧后，在进行排放。

类比其他化工行业，本条生产线VOCs产生量为1.5t/a，经燃烧后排放量为0.15t/a。

因此，要对工艺流程注意进行控制，合理设计生产步骤，将废气的产生量降到最低。

4.4.1.5锅炉烟气

本项目供热采用燃气锅炉，对大气环境无影响。

4.4.2废水污染源分析及其措施

本项目的生产方法，反应过程平稳， 清洁环保，产品质量优，收率高，整个生产工艺中，资源充分利用，产生“三废”量比较少。本项目的废水包括职工生活污水和少量的生产废水，生产废水主要来自冷却废水，约为100t/a，冷却废水由于不和化学物品接触不含污染物质，可以直接循环使用；冲洗地面用水120t/a，产生废水量按用水量80%计算，废水总量约为96t/a。废水的主要污染因子悬浮物SS﹐该类水经沉淀、降温、收集后，排入厂区污水处理站处理。

本项目拟定员工50人，按100L/人·d计算，日用水量为5t，产生废水量为4t/d（生活废水按用水量的80%计算）。生活污水中的粪便污水经三级化粪池氧系统处理后于其它生活污水一道排至厂区污水处理系统。厂区污水系统建议采用 “水解酸化生物接触氧化”工艺方法﹐该方法对生活污水有处理效果好、运行稳定、操作简单等优点﹐是目前比较好的污水处理工芑。厂区污水经该处理后，可达到《污水综合排放标准》(GB8978-2017)表4种I级标准（即pH：6－9，CODcr≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70 mg/L，NH3-N≤70 mg/L)，生活污水水质简单﹐经生化处理后浓度降低﹐再经河流水体的稀释对周围水环境不会产生明显影响。废水处理达标后﹐对项目所在地表水的影响较小。

本项目原有一座处理量为1000m3/d污水处理设施，采用“芬顿+絮凝+EGSB厌氧+接触氧化+混凝絮凝沉淀”工艺，用来处理一期工程工程中的生产废水，现已负荷40～50%。陈埠组团（科技产业园）污水处理厂设计处理能力4.8万m3/d，目前已经建成投产运行的一期项目处理规模为1万m3/d，服务范围为老河口市陈埠组团(科技产业园)内各企业产生的废水。采用SBR处理工艺。

陈埠化工污水处理厂设计参数见表4.4-3、图4.4-1。

表4.4-3 陈埠化工污水处理厂设计流量与负荷情况表

| 项目 | 污水量 | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质mg/L | 4.8万m3/d | 300 | 500 | 400 | 35 | 4 | 100 |
| 出水水质mg/L |  | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤8(15) | ≤1.0 | ≤3 |

集水池

工业污水

反应池

高效斜板沉淀池

厌氧池

曝气池

缺氧池

好氧池

图4.4-1  陈埠化工污水处理厂处理工艺流程图

V型滤池

排放

投加药剂

二沉池

生物滤池

本项目产生的废水主要为生活污水，总排放量为7.2m3/d，项目工艺的生产废水未产生，基本为冷却水，可进入园区污水管网。生活废水约占陈埠化工污水处理厂一期项目处理规模的0.07%；

生活污水的主要污染物为COD、SS、氨氮，经化粪池处理后污水能可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准及陈埠化工污水处理厂进水水质要求。

该项目位于老河口市陈埠组团(科技产业园)内，处于陈埠化工污水处理截污、处理范围内，占污水处理厂的处理规模小（仅为0.07%）。综上所述，该项目生活污水的依托设施可靠。

整个项目新鲜用水量为6564.25t/a，项目总的水平衡图见图4.4-2。

图4.4-2 项目水平衡图

4.4.3固体废物污染源分析及其措施

本生产装置的废渣主要来源是生产线产生的废渣。废渣总产量根据工程分析为2677.8t/a，其中2646.3t/a可作为生产灰渣砖的原料、建筑材料使用，1.64t/a的残渣作为危废，4.36t/a可做燃料，13.8t/a作为危险废物进行处置，11.7t/a回炉重造再次反应。

其次为职工的生活垃圾，该项固体废物产生量约为15t/a，其中生活垃圾15t/a。生活垃圾送垃圾处理厂卫生安全填埋处理。

表4.4-4 项目固废处置措施一览表

| 名称 | 固废种类 | 性质 | 产生量(t/a) | 编号 | 备注 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 电石渣 | Ⅱ类一般工业固体废物 | 2646.3 |  |  | 作为石灰石水泥原材料使用 |
|  | 己二醇高沸物 | 危险废物 | 13.8 | HW06(261-005-06) |  | 送有危废处理资质公司处理。 |
|  | 戊二醛残渣 | 危险废物 | 1.64 | HW06(261-005-06) |  |  |
|  | 香精香料高沸物 |  | 4.36 |  |  | 作为燃料，妥善处置 |
|  | 香精香料低沸物 |  | 11.7 |  |  | 再次进入工艺，继续反应 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 一般废物 | 15 |  |  | 由环卫部门统一处理 |
| 合计 |  |  | 2692.8 |  |  |  |

项目对于一般工业固废首先考虑发展综合利用技术，提高综合利用率，清除乱堆、乱排现象，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)有关规定，配套建设临时堆放场，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，建设单位对危险废物处置还应做到以下几点：

①对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

②项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向襄阳市环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

③项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

④禁止项目单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；

⑤收集、贮存危险废物、必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

⑥转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；

⑦收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施，设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

⑧项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

总之，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，本项目的固体废弃物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

4.4.4噪声污染源分析及其措施

该项目主要噪声源为引风机、鼓风机、泵等，最大声压级为90dB(A)，噪声控制的途径主要采取降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者，方法有吸声、隔声、消声等。具体描述如下：

(1)对噪声相对较大的车间应在其内壁和顶部敷设吸声材料，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，以防噪声对工作环境的影响。

(2)引风机、鼓风机等设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩。

(3)设备的选型上尽可能选用低噪声级的设备。

(4)加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

(5)在车间周围设置一定高度的隔声屏障，减少对车间外或厂区外环境的影响。

(6)加强绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用。

采取以上措施后，经声环境影响预测，该项目运行后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3级标准的要求，其治理措施可行。

4.4.5初期雨水收集措施

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为pH、尘和矿粒等一些悬浮物。

本项目所在地为湖北圣灵公司厂址内，初期雨水池可依托原有。根据《湖北圣灵科技有限公司吡唑和吡唑啉生产项目环境影响报告书》（已有工程）（襄阳市环境保护科学研究所、2016.5）中可知，雨水池池容积建议为528m3。根据《湖北圣灵科技有限公司吡唑和吡唑啉生产项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（已有工程）（湖北鲲泽检测有限公司、2017.9），可知，实际建设雨水池容积为537.6 m3，达到要求。收集的初期雨水通过输送泵送至污水处理站进行处理达标后排放。

4.5改扩建“三本帐”分析

根据本项目的工程分析，项目建设前后污染物的排放量将发生变化，与本项目相关污染物具体变化情况见表4.5-1。

表4.5-1 拟建项目全厂“三本帐”分析一览表

| 项目 |  | 现有项目排放量（t/a） | 拟建项目（t/a） |  |  | “以老带新”削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） | 最终排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 废气量×107m3/a | 13.25 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | +1.8 | 15.05 |
|  | VOCs（t/a） | 2.512 | 3.01 | 2.71 | 0.3 | 0 | +0.3 | 2.812 |
|  | 丙烯醛（t/a） | 0.302 | 3 | 2.97 | 0.03 | 0 | +0.03 | 0.332 |
|  | 甲醇（t/a） | 0.45 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | +0.4 | 0.85 |
|  | 硫化氢（t/a） | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | +0.05 | 0.11 |
| 废水 | 废水量m3/a | 154383.31 | 1296 | 0 | 1296 | 0 | +1296 | 155679.31 |
|  | COD（t/a） | 9.3 | 0.39 | 0.31 | 0.08 | 0 | +0.08 | 9.38 |
|  | BOD5（t/a） | 3.1 | 0.26 | 0.234 | 0.026 | 0 | +0.026 | 3.126 |
|  | NH3-N（t/a） | 2.3 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | +0.02 | 2.32 |
| 固废 | 生活垃圾 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 15.44 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

老河口市位于湖北省西北部边缘，坐落于汉水中游东岸，地理位置为北纬32°10´33´´~32°37´51´´，东经111°31´38´´~112°00´13´´。东北部与河南省邓州市接壤；北部与河南省淅川县相邻；东部、南部毗邻襄阳区、樊城区；西北部连接丹江口市；西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。老河口因地处汉江故道口而得名，扼鄂、豫、川、陕四省要冲，素有襄陨要道、秦楚通衢之称。东南至省会武汉市418km，距襄阳市71km，西至十堰市133km。版图面积1049.15km2，市境东西最宽47km，南北最长51km，版图面积占全省土地总面积的0.56%，有着“汉江明珠”的美誉。

5.1.2地形、地质、地貌

老河口市地处秦岭支脉伏牛山南支尾端，位于汉水中游东岸，南阳盆地边缘，地貌形态多姿。地势北高南低，由西北向东南倾斜，形成丘陵、岗地、平原三种地形。平岗地高程在100m至150m之间，占总面积的42.94%；丘陵地高程在150m至450m之间，占总面积的39.17%；平原高程在100m上下，占总面积的17.89%。境内除汉水外，10条小河均发源于朱连山，源短量少，枯水期总流量不到0.5m/s。地质本市位处华北陆台与杨子陆台之间，秦岭地槽东端，武当隆起之东北部。市区西北部因受北面挤压力的作用，使其形成以断裂少、褶皱多的构造形态。其褶皱均为向东倒转之复式褶被，其地层多为上元古界震旦系及古生界寒武系列地层，其次为新生界地层。汉水中游地在老岩层上部沉积了较厚的下第三系白垩系砂岩，由于风化侵蚀作用，形成低丘地带，此后又沉积了第四系沉积岩。

境北朱连山东西横断，与河南省淅川县、邓州市相隔，为境内最高山脉，朱连山以南的岗岭均为自北向南走向。其主岭将境内水系分为东西两片，岭西地形起伏较大，属邱陵地带，其间大小河流均直接汇入汉江；岭东属平岗地带，其河流则分别汇入排子河、黑水河，再入小清河，至襄阳市北入汉江。

5.1.3气候特征

该地区属副热带大陆性气候，气候温和，雨量丰富，日照充足，四季分明。无霜期长，严寒酷暑时间较短，适宜水稻、小麦、棉花、芝麻、烟叶等农作物生长。历年平均气温为16.3℃，一月最冷，历年1月平均气温为2℃，平均最低气温为-2.2℃。7月最热，历年7月平均气温为27.7℃，平均最高气温32.7℃，极端最高气温41℃。

该地区年静风频率为14%，年平均风速为1.7m/s。

该地区年主导风向(除静风外)为ESE风和ENE风，其频率均为8%，其它各方位平均风速均在1.2~1.9之间，白天平均风速大于夜晚。

该地区年均降水量为734.0mm，平均月降水量超过100mm的有七月、八月、九月，近五年平均月降水量超过100mm的有五月、六月、七月、八月，这四个月占全年总降水量的57%，历年最长连续降水日数为13天(70年9月16日~28日)，最长连续无降水日数61天(75年12月11日~76年2月9日)。

5.1.4河流水系

(1)地表水

老河口市水系属汉江水系，市域内有李家沟，护城河，龙虎沟，大明渠，铁锁堰沟等多个沟渠汇入汉江。

大明渠原为老河口市一条泄洪沟，大明渠起点汇水面积10km2，终点铁锁堰沟处汇水面积20km2，排水能力25.1m3/s，2002年改造成城市污水截污干渠，待老河口市污水处理厂运行后，大明渠污水将经处理达标后于黄家洲段排入汉江。

老河口市水系属汉江水系，汉江自老河口市境西北付家寨镇陈家港入境，到仙人渡镇化家沟出境而进入襄阳市樊城区。全长58.7km。江面宽度一般为600~800m，历史上最大流量为24600m3/s，最高水位达90.58m(1935年)。自丹江口水利枢纽工程建成以来，汉江老河口段水位一般在80~80.5m，平均为81.88m，平均流量为1300 m3/s，其水质保持在国家地面水二类标准内。汉江既是老河口工农业用水的主要来源，又是老河口市城区集中式生活饮用水水源地，同时也是接纳老河口市污水的纳污场所。

2000年，老河口市王甫洲低水头发电站截流发电，大坝正常蓄水位86.230m，设防水位89.620m。大堤上游将形成42km2的大平湖水面，既有利于调节小气候，又有利于汉江水沉淀净化。王甫洲水电站截流发电后，老河口市城区内的污水将经处理直排电站大坝下面进入汉江。汉江流量大、水面宽，有利于稀释扩散污水中各种污染物。老河口市辖区内还有苏家河、杜槽河、六股泉、大梁河、黑水河，这些河流系季节性河流，源小流短。

王甫洲电站坝前、坝后水位高程(黄海)如下：

坝前水位(坝内)：

正常：        86.23m

10年一遇：    86.98m

20年一遇：    87.47m

50年一遇：    88.11m

150年一遇：    89.30m

坝后水位(坝外)：

最低水位：     75.93m

设计水位：     83.00m(50年一遇)

校核水位：     83.56m(150年一遇)

(2)地下水

老河口市地下水资源量的大小与降水量、河川径流量间呈正比关系。山丘为裂隙水，汉江沿岸为孔隙水。全市地下水资源净储量为9.7亿m3。浅层地下水采用山丘区地下水基流摸数法进行河川基流、河床潜流量的计算，由于河床潜流量数量很小，忽略不计。认为山丘区河川基流量即为地下水资源。根据湖北省水资源成果，采用地下水资源模数2.45万m3/km2，老河口市多年平均浅层地下水资源量为2551m3。

地下水分布特征：汉江沿岸孔隙水含水层在8-20m左右，钻孔涌水量为1000-5000 t/d。裂隙水分布在低山丘及山岗地带，多有泉水出露。其中吴家庄泉水量为1296t/d，朱家营泉水量为2592t/d，黄龙泉水量为864t/d，六股泉水量为8640t/d，泉水洞泉水量为864t/d。

5.1.5自然资源

老河口市自然资源丰富。已经探明的矿产9种，主要分布在赵岗的煤矿、赵岗至袁冲的铁矿、赵岗的白云石矿、汉水沿岸的砂金和石英石、纪洪的石灰石、傅家寨一带的型砂和枯土矿。

老河口市西北丘陵区成土母质，主要有泥灰岩、硅质灰岩及少量红色砂岩等。土壤类型，主要是各种岩性土，如石灰土、紫色土及相应的水稻土。向东南过渡到平岗地带，其母质为第四纪粘土、红砂岩，形成的土壤以黄土为主，红砂泥土少量镶嵌及相应各种水稻土。西南部为近代河流冲积物母质，所形成的土壤为天石岩反映的潮土、灰潮土。

市内有天然巨型“六股泉”矿泉水，经国家鉴定，水中含有多种有益于人体健康的微量元素。

5.1.6陈埠污水处理厂

老河口市陈埠污水处理厂于2013年建设，湖北老河口市陈埠化工污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺—SBR处理工艺，其设计规模为4.8万m3/d， 前期日处理规模达到1万m3/d，由北京桑德环境工程有限公司负责设计，项目投资近3896万元，老河口市陈埠污水处理厂位于老河口市科技产业园区西南部横二路西侧。陈埠污水处理厂规划两期建设，一期为1万m3/d，二期为1.5万m3/d。 占地面积：总占地47.8亩。总投资：3896万元。项目单位：老河口清源水务有限公司。服务范围为老河口市陈埠组团(科技产业园)内各企业产生的废水。老河口市陈埠污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

5.2环境保护目标调查

项目位于老河口市科技产业园内，在原公司厂址内，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。

5.3环境质量现状调查与评价

5.3.1区域达标性分析

为评价项目所在区域达标性，本次评价引用《2017年湖北省环境质量状况》中数据及结论，具体见表5.3-1。

表 5.3-1 2017年湖北省17个重点城市环境空气各项指标年均值浓度

| 城市 名称 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 超标污染物 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉 | 10 | 50 | 85 | 1.6 | 151 | 52 | PM2.5（0.49）、PM10（0.21）、NO2（0.25） |
| 黄石 | 18 | 37 | 86 | 1.7 | 145 | 55 | PM2.5（0.57）、PM10（0.22） |
| 十堰 | 18 | 33 | 64 | 1.6 | 138 | 45 | PM2.5（0.29） |
| 宜昌 | 12 | 35 | 88 | 1.7 | 137 | 58 | PM2.5（0.66）、PM10（0.25） |
| 襄阳 | 16 | 35 | 90 | 1.8 | 152 | 66 | PM2.5（0.89）、PM10（0.28） |
| 鄂州 | 15 | 36 | 84 | 1.6 | 139 | 56 | PM2.5（0.6）、PM10（0.2） |
| 荆门 | 18 | 38 | 83 | 1.4 | 145 | 50 | PM2.5（0.43）、PM10（0.18） |
| 孝感 | 11 | 26 | 80 | 3 | 158 | 49 | PM2.5（0.4）、PM10（0.14） |
| 荆州 | 18 | 36 | 92 | 1.7 | 140 | 56 | PM2.5（0.6）、PM10（0.31） |
| 黄冈 | 11 | 27 | 84 | 1.5 | 159 | 49 | PM2.5（0.4）、PM10（0.2） |
| 咸宁 | 7 | 18 | 62 | 1.6 | 156 | 47 | PM2.5（0.34） |
| 随州 | 9 | 24 | 75 | 2.6 | 148 | 51 | PM2.5（0.46）、PM10（0.07） |
| 恩施 | 9 | 23 | 63 | 1.6 | 121 | 46 | PM2.5（0.31） |
| 仙桃 | 16 | 24 | 76 | 1.7 | 112 | 41 | PM2.5（0.17）、PM10（0.08） |
| 潜江 | 10 | 18 | 79 | 1.2 | 112 | 43 | PM2.5（0.23）、PM10（0.12） |
| 天门 | 11 | 15 | 82 | 1.4 | 123 | 39 | PM2.5（0.11）、PM10（0.17） |
| 神农架 | 7 | 7 | 44 | 1.7 | 130 | 23 |  |
| 全省平均 | 13 | 28 | 77 | 1.7 | 139 | 49 | --- |
| 年均值 二级标准 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | --- |

注：CO浓度为日均浓度的第95百分位数，O3浓度为日最大8小时平均值第90百分位。

引用《2017年湖北省环境质量状况》主要污染物年均浓度评价结论：2017年，17个重点城市6项主要污染物年均浓度按照国家空气质量二级标准评价，可吸入颗粒物（PM10）十堰、咸宁、神农架和恩施达标，其余13个城市均超标，超标0.07（随州）~0.31（荆州）倍；细颗粒物（PM2.5）神农架达标，其余16个城市均超标，超标0.11（天门）~0.89（襄阳）倍；二氧化氮（NO2）武汉超标0.25倍，其余城市均达标；臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）和一氧化碳（CO）17个重点城市均达标。

老河口市属于襄阳市代管的县级市。由以上数据及结论可知，襄阳市为不达标区域，超标因子为PM2.5和PM10。

5.3.2大气环境质量

为了解项目所在地环境空气质量现状，湖北圣灵科技有限公司委托湖北中实检测技术有限公司对厂区周围进行了现状监测，于2019年08月01日～08月07日对湖北圣灵科技有限公司化工产品扩建项目进行采样检测。

（1）采样点位及时间

本次评价大气环境监测采样信息情况详见表5.3-2，监测点位图见图5.3-2。

表5.3-2 大气环境监测布点一览表

| 编号 | 点位名称 | 相对方位及距离 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址内 | 东北，200m | 2019年8月01日~2019年8月07日 |
| 2# | 邓岗村 | 东南，400m |  |

（2）监测因子及监测频次

本次评价大气环境的监测因子为硫化氢、丙烯醛、甲醇和TVOC(8小时均值)，硫化氢、丙烯醛、甲醇的监测频次为4次/天×7天，TVOC(8小时均值)的监测频次为1次/天×7天。

（3）监测结果及分析

表5.3-3 各监测点评价因子评价结果

| 检测点位 | 检测项目 | 采样时段 | 检测结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#(厂址内) | 2#(邓岗村) |  |
| 2019.08.01 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.002 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.001 | 0.002 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0961 | 0.0933 | mg/m3 |
| 2019.08.02 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.003 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0828 | 0.0794 | mg/m3 |
| 2019.08.03 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.003 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.003 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0931 | 0.0903 | mg/m3 |
| 2019.08.04 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.001 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.003 | 0.003 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.003 | 0.003 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0974 | 0.0996 | mg/m3 |
| 2019.08.05 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.002 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.003 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0941 | 0.0950 | mg/m3 |
| 2019.08.06 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.003 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0738 | 0.0743 | mg/m3 |
| 2019.08.07 | 硫化氢 | 02:00-03:00 | 0.002 | 0.003 | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.002 | 0.003 |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.003 | 0.002 |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.002 | 0.002 |  |
|  | 丙烯醛 | 02:00-03:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-09:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-15:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-21:00 | ND | ND |  |
|  | *甲醇 | 02:00-04:00 | ND | ND | mg/m3 |
|  |  | 08:00-10:00 | ND | ND |  |
|  |  | 14:00-16:00 | ND | ND |  |
|  |  | 20:00-22:00 | ND | ND |  |
|  | TVOC | 08:00-16:00 | 0.0888 | 0.0867 | mg/m3 |
| 备注：1.“ND”表示未检出；2.“*”表示本公司无资质，环境空气*甲醇分包给有资质单位湖北华一检测技术有限公司(资质编号:171712050428)检测。 |  |  |  |  |  |

从监测的结果来看，硫化氢一小时平均值、TVOC 8小时均值满足《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相应浓度标准限值要求（硫化氢1小时均值≤0.01 mg/m3、TVOC8小时均值≤0.6 mg/m3），表明项目拟建地环境空气质量良好。

5.3.3地表水环境质量现状

为了解项目所在地地表水环境质量现状，湖北圣灵科技有限公司委托湖北中实检测技术有限公司对厂区周围进行了现状监测，于2019年08月01日～08月07日对湖北圣灵科技有限公司化工产品扩建项目进行采样检测。

（1）监测断面布设

在园区污水排放口上游500m、下游500m及下游2500m各设一个监测断面，每个段面主流线上设一个取样点，在垂线下0.50m处采集水样。

具体布点位置见表5.3-4以及图5.3-1。

表5.3-4 地表水监测布设

| 项目 | 编号 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1#(园区污水排口上游500m处) | 1次/天×1天 |  |
|  | 2#(园区污水排口下游500m处) | 1次/天×1天 |  |
|  | 3#(园区污水排口下游2500m处) | 1次/天×1天 |  |

图5.3-1 地表水监测布点图

（2）评价因子及评价标准

评价因子：pH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类

评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表5.3-5。

表5.3-5 地表水环境质量评价标准一览表

| 污染因子 评价标准 | 项目（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 石油类 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 6~9 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | — | ≤0.05 |

（3）检测结果及分析

监测及评价结果见表5.3-6。

表5.3-6 地表水环境质量检测结果

| 检测项目 | 2019.08.01采样检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#(园区污水排口上游500m处) | 2#(园区污水排口下游500m处) | 3#(园区污水排口下游2500m处) |  |
| pH值 | 7.21 | 7.18 | 7.21 | 无量纲 |
| 高锰酸盐指数 | 3.8 | 2.5 | 2.4 | mg/L |
| 化学需氧量 | 7 | 9 | 10 |  |
| 五日生化需氧量 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |  |
| 氨氮 | 0.298 | 0.324 | 0.363 |  |
| 总磷 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |  |
| 悬浮物 | 26 | 46 | 31 |  |
| 石油类 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |  |
| 备注：1#、2#、3#检测水体为汉江。 |  |  |  |  |

从评价结果来看，各断面监测因子数值均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求标准值，所以项目周边地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准限值要求。

5.3.4地下水环境质量现状

（1）监测点位设置

本项目为了对周边地下水环境现状有所了解，特委托湖北中实检测技术有限公司对项目厂址周边地下水进行监测。

在厂址周围设置5个点位，厂内2个，厂外3个。具体位置布点见表5.3-7及图5.3-2。

表5.3-7 监测点位布置参数

| 采样点位 | 坐标 | 井深(m) | 水位(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# (厂内1#) | N 32°18′38.28″ E 111°42′29.56″ | 27.12 | 63.16 |
| 2# (厂内2#) | N 32°18′39.70″ E 111°42′24.25″ | 26.08 | 63.25 |
| 3# (厂外3#) | N 32°19′06.90″ E 111°41′58.10″ | 24.21 | 64.32 |
| 4#(厂外4#) | (N 32°19′04.40″ E 111°41′45.26″ | 23.18 | 65.08 |
| 5#(厂外5#) | (N 32°18′58.28″ E 111°41′38.14″ | 23.09 | 63.41 |

图5.3-2 地下水、环境空气点位布置点

（2）监测频次及监测项目

地下水检测频次为1次/天×2天，监测项目为pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、碳酸根、重碳酸根、K+、Na+、Ca2+、Mg2+。

（3）监测结果及分析

地下水监测结果见表5.3-8。

表5.3-8 地下水监测结果

| 检测项目 | 2019.08.01采样检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#(厂内1#) |  |  | 2#(厂内2#) |  |  |  | 3#(厂外3#) |  |  |
| pH | 7.65 |  |  | 7.67 |  |  |  | 7.51 | 无量纲 |  |
| 耗氧量 | 2.31 |  |  | 0.10 |  |  |  | 0.41 | mg/L |  |
| 氨氮 | 0.45 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.29 |  |  |
| 硝酸盐 | <0.2 |  |  | <0.2 |  |  |  | <0.2 |  |  |
| 亚硝酸盐 | 0.003 |  |  | <0.001 |  |  |  | 0.006 |  |  |
| 硫酸盐 | 12.8 |  |  | 36.3 |  |  |  | 30.0 |  |  |
| 氯化物 | 19.0 |  |  | 9.4 |  |  |  | 18.4 |  |  |
| 碳酸根 | <5 |  |  | <5 |  |  |  | <5 |  |  |
| 重碳酸根 | 1.47×103 |  |  | 1.36×103 |  |  |  | 2.04×103 |  |  |
| *K+ | 2.08 |  |  | 1.12 |  |  |  | 4.65 |  |  |
| *Na+ | 25.6 |  |  | 37.2 |  |  |  | 35.4 |  |  |
| *Ca2+ | 58.7 |  |  | 69.2 |  |  |  | 91.6 |  |  |
| *Mg2+ | 31.3 |  |  | 20.9 |  |  |  | 34.4 |  |  |
| 检测项目 | 2019.08.01采样检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |
|  | 4#(厂外4#) |  |  |  | 5#(厂外5#) |  |  |  |  |  |
| pH | 7.54 |  |  |  | 7.57 |  |  |  | 无量纲 |  |
| 耗氧量 | 0.10 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | mg/L |  |
| 氨氮 | 0.16 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐 | 2.4 |  |  |  | <0.2 |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 | 0.048 |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 | 59.3 |  |  |  | 50.4 |  |  |  |  |  |
| 氯化物 | 30.6 |  |  |  | 35.4 |  |  |  |  |  |
| 碳酸根 | <5 |  |  |  | <5 |  |  |  |  |  |
| 重碳酸根 | 2.18×103 |  |  |  | 1.96×103 |  |  |  |  |  |
| *K+ | 8.57 |  |  |  | 7.54 |  |  |  |  |  |
| *Na+ | 54.7 |  |  |  | 61.0 |  |  |  |  |  |
| *Ca2+ | 121 |  |  |  | 86.8 |  |  |  |  |  |
| *Mg2+ | 49.7 |  |  |  | 46.5 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 2019.08.02采样检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |
|  | 1#(厂内1#) |  | 2#(厂内2#) |  |  |  | 3#(厂外3#) |  |  |  |
| pH | 7.65 |  | 7.67 |  |  |  | 7.51 |  | 无量纲 |  |
| 耗氧量 | 2.28 |  | 0.20 |  |  |  | 0.40 |  | mg/L |  |
| 氨氮 | 0.42 |  | 0.31 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |
| 硝酸盐 | <0.2 |  | <0.2 |  |  |  | <0.2 |  |  |  |
| 亚硝酸盐 | 0.005 |  | <0.001 |  |  |  | 0.006 |  |  |  |
| 硫酸盐 | 13.6 |  | 37.6 |  |  |  | 27.7 |  |  |  |
| 氯化物 | 19.8 |  | 8.6 |  |  |  | 19.1 |  |  |  |
| 碳酸根 | <5 |  | <5 |  |  |  | <5 |  |  |  |
| 重碳酸根 | 1.49×103 |  | 1.33×103 |  |  |  | 1.03×103 |  |  |  |
| *K+ | 2.19 |  | 1.21 |  |  |  | 5.02 |  |  |  |
| *Na+ | 26.8 |  | 35.3 |  |  |  | 33.8 |  |  |  |
| *Ca2+ | 55.3 |  | 71.5 |  |  |  | 96.7 |  |  |  |
| *Mg2+ | 33.8 |  | 18.4 |  |  |  | 38.5 |  |  |  |
| 检测项目 |  | 2019.08.02采样检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
|  |  | 4#(厂外4#) |  |  |  | 5#(厂外5#) |  |  |  |  |
| pH |  | 7.54 |  |  |  | 7.57 |  |  |  | 无量纲 |
| 耗氧量 |  | 0.12 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | mg/L |
| 氨氮 |  | 0.18 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |
| 硝酸盐 |  | 2.6 |  |  |  | <0.2 |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 |  | 0.046 |  |  |  | 0.019 |  |  |  |  |
| 硫酸盐 |  | 60.2 |  |  |  | 48.8 |  |  |  |  |
| 氯化物 |  | 31.4 |  |  |  | 34.1 |  |  |  |  |
| 碳酸根 |  | <5 |  |  |  | <5 |  |  |  |  |
| 重碳酸根 |  | 2.13×103- |  |  |  | 2.06×103- |  |  |  |  |
| *K+ |  | 9.22 |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  |
| *Na+ |  | 50.7 |  |  |  | 65.9 |  |  |  |  |
| *Ca2+ |  | 133 |  |  |  | 78.9 |  |  |  |  |
| *Mg2+ |  | 55.4 |  |  |  | 50.2 |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示本公司无资质，地下水*K+、*Na+、*Ca2+、*Mg2+分包给有资质单位广东中科检测技术股份有限公司(资质编号:201719120835)检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目地下水标准执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准，根据监测因子，Ⅲ类标准地下水详细情况见表5.3-9。

表5.3-9 地下水质量标准Ⅲ类标准一览表（mg/L）

| 监测因子 | 地下水Ⅲ类标准值 | 监测因子 | 地下水Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 碳酸根 | — |
| 耗氧量 | 3 | 重碳酸根 | — |
| 氨氮 | 0.5 | K+ | — |
| 硝酸盐 | 20 | Na+ | 200 |
| 亚硝酸盐 | 1 | Ca2+ | — |
| 硫酸盐 | 250 | Mg2+ | — |
| 氯化物 | 250 |  |  |

结合表5.3-8以及表5.3-9可知，监测结果表明评价区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准，该地地下水水质环境良好。

5.3.5声环境质量现状

项目厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

（1）监测点位布置

具体监测点位布置见表5.3-10。

表5.3-10 噪声监测点位

| 监测点号 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目北厂界1m处 | 白天、夜间噪声Leq |
| 2# | 项目东厂界1m处 | 白天、夜间噪声Leq |
| 3# | 项目南厂界1m处 | 白天、夜间噪声Leq |
| 4# | 项目西厂界1m处 | 白天、夜间噪声Leq |

（2）监测时间和频率

监测时间2019年8月1日、2019年8月2日，测点监测2天，昼间（06：00～10：00）和夜间（20：00～次日23：00）各一次。

（3）结果分析

噪声监测结果见表5.3-11。

表5.3-11 噪声监测结果

| 测点编号 | 检测点位置 | 主要声源 | 检测结果Leq [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019.08.01 |  | 2019.08.02 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界外北侧1m处 | 环境噪声 | 53 | 47 | 52 | 47 |
| 2# | 厂界外东侧1m处 | 环境噪声 | 52 | 47 | 53 | 46 |
| 3# | 厂界外南侧1m处 | 环境噪声 | 53 | 46 | 52 | 45 |
| 4# | 厂界外西侧1m处 | 环境噪声 | 51 | 44 | 52 | 45 |
| 标准值 |  |  | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 备注：2019.08.01天气状况：晴；检测期间最大风速 2.5m/s； 2019.08.02天气状况：晴；检测期间最大风速 2.2m/s。 |  |  |  |  |  |  |

由评价分析结果可知，项目各厂界昼夜间环境噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。

5.3.6土壤环境质量现状

为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次环评委托湖北中实检测技术有限公司对拟建地土壤进行了采样并分析其环境质量现状。

（1）监测布点

根据项目污染特性、土壤用地类型分布，同时兼顾项目所在区域常年主导风向和均布性原则，在评价范围内共布设6个监测点，具体点位布置见表5.3-11及图5.3-3。

表5.3-11 土壤环境监测布点一览表

| 编号 | 监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂址内东侧表层样点 | -- |
| 2# | 厂址内东侧柱状样点 | 30cm深度、80cm深度、150cm深度 |
| 3# | 厂址中心柱状样点 | 30cm深度、80cm深度、150cm深度 |
| 4# | 厂址内西侧柱状样点 | 30cm深度、80cm深度、150cm深度 |
| 5# | 厂址外南侧表层样点 | -- |
| 6# | 厂址外东侧表层样点 | -- |

图5.3-3 土壤及噪声监测点位示意图

（2）监测项目

监测因子：pH、As、Cd、Cr（六价）、Cu、Pb、Hg、Ni、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,4-二氯苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等46项。

（3）监测时间和频率

于2019年8月1日监测1天，每天取样1次。

（4）监测分析方法

按《土壤环境监测技术规范》(CJ/T166-2004)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中推荐的方法进行。具体见表5.3-12。

表5.3-12 土壤监测因子监测分析方法一览表

| 检测项目 | 方法依据 | 分析方法 | 仪器设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第二部分：土壤pH的测定 | 电位法 | PHS-3C pH计CJ-YQ-54-01 | 解析度： 0.01pH |
| 砷 | GB/T22105.2-2008 | 原子荧光法 | AFS-8220双道氢化物-原子荧光光度计CJ-YQ-28-02 | 0.01mg/kg |
| 镉 | GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | ICE-3000原子吸收分光光度计CJ-YQ-26-02 | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | HJ687-2014 | 碱消除 火焰原子吸收分光光度法 | ICE-3000原子吸收分光光度计CJ-YQ-26-02 | 2mg/kg |
| 铜 | GB/T17138−1997 | 火焰原子吸收分光光度法 | ICE-3000原子吸收分光光度计CJ-YQ-26-02 | 1mg/kg |
| 铅 | GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | ICE-3000原子吸收分光光度计CJ-YQ-26-02 | 0.1mg/kg |
| 汞 | GB/T22105.1-2008 | 原子荧光法 | AFS-8220双道氢化物-原子荧光光度计CJ-YQ-28-02 | 0.002mg/kg |
| 镍 | GB/T17139-1997 | 火焰原子吸收分光光度法 | ICE-3000原子吸收分光光度计CJ-YQ-26-02 | 5.0mg/kg |
| 四氯化碳 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 2.1μg/kg |
| 氯仿 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.5μg/kg |
| 氯甲烷 | HJ736-2015 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.6μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | HJ42-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 0.8μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 0.9μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 0.9μg/kg |
| 二氯甲烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 2.6μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.9μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.0μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.0μg/kg |
| 四氯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 0.8μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.1μg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.4μg/kg |
| 三氯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 0.9μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.0μg/kg |
| 氯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.5μg/kg |
| 苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.6μg/kg |
| 氯苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.1μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.0μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.2μg/kg |
| 乙苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.2μg/kg |
| 苯乙烯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.6μg/kg |
| 甲苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 2.0μg/kg |
| 间二甲苯，对二甲苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 3.6μg/kg |
| 邻二甲苯 | HJ642-2013 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-105 | 1.3μg/kg |
| 硝基苯 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 2-氯酚 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.06mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 苯并[a]芘 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.1mg/kg |
| 萘 | HJ834-2017 | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪YQ-106 | 0.09mg/kg |

（5）评价结果

项目拟建地土壤评价结果见表5.3-13。

表5.3-13 土壤环境质量现状评价结果

| 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 2019.08.01采样检测结果 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1#(厂址内东侧表层样点) | 5#(厂址外南侧表层样点) | 6#(厂址外东侧表层样点) |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  | 7.06 | 7.39 | 7.42 |  | 无量纲 |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  | ND | ND | ND |  | mg/kg |
| 砷 |  |  |  |  |  |  | 11.0 | 7.92 | 9.74 |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  | 0.022 | 0.012 | 0.024 |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  | 31.0 | 27.4 | 28.6 |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 0.16 | 0.14 |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  | 40 | 26 | 27 |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  |  | 42 | 44 | 38 |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  | 四氯化碳 |  |  | 0.0015 | 0.0017 | 0.0017 |  |  |
|  |  |  |  | 氯仿 |  |  | 0.0018 | 0.0038 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 氯甲烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 氯苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 乙苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 间,对-二甲苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 邻-二甲苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 氯乙烯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  | 硝基苯 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯胺 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]蒽 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 䓛 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 二苯并[a, h]蒽 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 萘 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 2-氯酚 |  |  | ND | ND | ND |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 2019.08.01采样检测结果 |  |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2#[厂址内东侧柱状样点] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30cm深度 | 80cm深度 | 150cm深度 |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  | 7.09 | 7.03 | 6.95 |  | 无量纲 |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  | ND | ND | ND |  | mg/kg |
| 砷 |  |  |  |  |  |  | 14.6 | 9.29 | 9.10 |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  | 0.018 | 0.034 | 0.076 |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  | 34.3 | 33.3 | 34.6 |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 0.16 | 0.15 |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  | 45 | 38 | 43 |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  |  | 48 | 45 | 46 |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  | 四氯化碳 |  |  |  | 0.0014 | 0.0016 | 0.0017 |  |  |
|  |  |  | 氯仿 |  |  |  | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 |  |  |
|  |  |  | 氯甲烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 氯苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 间,对-二甲苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 邻-二甲苯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 氯乙烯 |  |  |  | ND | ND | ND |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  | 硝基苯 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯胺 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 䓛 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 二苯并[a, h]蒽 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 萘 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 2-氯酚 |  |  | ND |  | ND | ND |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  | 2019.08.01采样检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 3#[厂址中心柱状样点] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30cm深度 |  | 80cm深度 | 150cm深度 |  |  |
| pH |  |  |  |  |  | 6.94 |  | 6.98 | 7.24 |  | 无量纲 |
| 六价铬 |  |  |  |  |  | ND |  | ND | ND |  | mg/kg |
| 砷 |  |  |  |  |  | 13.7 |  | 12.3 | 10.0 |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  | 0.058 |  | 0.062 | 0.029 |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  | 32.6 |  | 32.2 | 33.3 |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  | 41 |  | 38 | 39 |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  | 43 |  | 39 | 42 |  |  |
| 挥发性有机物 |  | 四氯化碳 |  |  | 0.0015 |  |  | 0.0019 | 0.0015 |  |  |
|  |  | 氯仿 |  |  | 0.0013 |  |  | 0.0043 | 0.0017 |  |  |
|  |  | 氯甲烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | ND |  |  | 0.0014 | ND |  |  |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 三氯乙烯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 氯苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 乙苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 间,对-二甲苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 邻-二甲苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 氯乙烯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
| 半挥发性有机物 |  | 硝基苯 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯胺 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯并[a]蒽 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 䓛 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 二苯并[a, h]蒽 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 萘 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  | 2-氯酚 |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 2019.08.01采样检测结果 |  |  |  |  |  | 单位 |
|  |  |  |  |  | 4#[厂址内西侧柱状样点] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30cm深度 |  |  | 80cm深度 | 150cm深度 |  |  |
| pH |  |  |  |  | 7.23 |  |  | 7.22 | 7.41 |  | 无量纲 |
| 六价铬 |  |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  | mg/kg |
| 砷 |  |  |  |  | 12.4 |  |  | 10.0 | 8.74 |  |  |
| 汞 |  |  |  |  | 0.032 |  |  | 0.024 | 0.022 |  |  |
| 铅 |  |  |  |  | 41.0 |  |  | 35.0 | 35.0 |  |  |
| 镉 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.18 | 0.17 |  |  |
| 铜 |  |  |  |  | 44 |  |  | 41 | 42 |  |  |
| 镍 |  |  |  |  | 53 |  |  | 44 | 77 |  |  |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳 |  |  |  | 0.0015 |  |  | ND | 0.0018 |  |  |
|  | 氯仿 |  |  |  | 0.0017 |  |  | 0.0029 | 0.0040 |  |  |
|  | 氯甲烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 二氯甲烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 四氯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | 0.0015 |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 三氯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 氯苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 乙苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 间,对-二甲苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 邻-二甲苯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  | 氯乙烯 |  |  |  | ND |  |  | ND | ND |  |  |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 苯胺 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 䓛 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 二苯并[a, h]蒽 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 萘 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
|  | 2-氯酚 |  |  |  | ND |  |  | ND |  | ND |  |
| 备注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.3-14 土壤环境质量标准一览表（GB36600-2018）

| 项目 | 第二类用地标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 筛选值（mg/kg） | 管制值（mg/kg） |
| 砷 | 60 | 140 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 镍 | 900 | 2000 |
| 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 硝基苯 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 萘 | 70 | 700 |

根据以上监测结果与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准限值可知，拟建项目土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》，表明项目拟建地土壤环境质量良好。

5.3.7环境质量现状综述

根据环境现状监测分析结果，项目区域环境现状情况如下：

（1）环境空气质量现状：根据《2017年湖北省环境质量状况》，襄阳市为未达标区域，超标因子为PM2.5和PM10；根据环境质量现状监测结果，硫化氢一小时平均值、TVOC 8小时均值满足《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相应浓度标准限值要求（硫化氢1小时均值≤0.01 mg/m3、TVOC8小时均值≤0.6 mg/m3），表明项目拟建地环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状：汉江老河口段各断面监测因子数值均小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求标准值，所以项目周边地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准限值要求。

（3）地下水环境质量现状：评价区域地下水水质各监测因子标准指数均能满足《地下水质量标准》Ⅲ类水质要求。

（4）声环境质量现状：项目各厂界昼夜间环境噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。

（5）土壤环境质量现状：拟建项目土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》，表明项目拟建地土壤环境质量良好。

6施工期环境影响分析

项目施工期各种污染物产生量及污染物浓度主要根据类比资料得出，污染物主要从废气、废水、噪声、固废方面进行分析。

6.1施工期大气污染源强分析

主要大气污染源是施工扬尘和运输车辆尾气。

6.1.1施工扬尘

本工程的扬尘主要产生于地表开挖、土石方堆放、土方填埋和车辆运输过程产生的扬尘。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

本项目开挖量较小，施工时间较短，作业带内产生的扬尘为无组织面源排放，类比同类型项目，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m 范围内TSP浓度超标，管道沿线的较近居住民施工期内会受到施工扬尘的影响。本项目分段施工，每段施工时间较短。项目所在地气候湿润，无大风天气，再加上土壤本身的湿润性地面开挖时产生的扬尘很少；在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。

本项目涉及土建施工的主要有储屑池和残渣池，距离厂区最近的敏感点为200m的四路小区居民，因此项目施工期扬尘对四路小区影响极小。

为进一步减少本项目施工扬尘对周边环境的影响，建设施工单位必须遵照《省政府办公厅关于转发加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（鄂政办发〔2015〕28号）、《湖北省建筑施工扬尘防治工作实施方案》建办（2015）119号、《2016年建筑施工扬尘防治工作方案》鄂建办〔2016〕81号文件的相关措施执行：

- 施工过程中，对于临时堆土区采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.5m高的围挡，并做到坚固美观。

- 在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，类比同类项目施工场地，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响，测试数据见表6.1-1。

表 6.1-1  施工场地扬尘污染状况对比分析表

| 监测点位置 |  | 场地不洒水 | 场地洒水后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 据场地不同距离处TSP的浓度值(mg/m3) | 10m | 1.75 | 0.437 |
|  | 20m | 1.30 | 0.350 |
|  | 30m | 0.78 | 0.310 |
|  | 40m | 0.365 | 0.265 |
|  | 50m | 0.345 | 0.250 |
|  | 100m | 0.330 | 0.238 |

- 针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响。

- 为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到天气起风的情况下，对堆土表面洒水，防止扬尘。

- 施工车辆及运输车辆在驶出施工区前，轮胎需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。

- 在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

- 对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

施工阶段混凝土运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。如果采用降低车速措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

6.1.2车辆尾气

施工机械及物料运输车辆尾气主要污染物为NOX、HC、CO等。从施工场地周边情况来看，空气稀释能力较强，燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对周围环境空气质量造成太大影响。

针对上述污染源，项目拟采取的措施为：加强管理，设置专门管理机构和人员，实时监控施工扬尘；地面全部硬化或绿化；出入口设置整车冲洗装置；每天定时对施工现场各扬尘点、道路进行洒水抑尘，采用水雾喷洒装置喷雾降尘；现场封闭作业，围挡/围墙高度不低于2.5m；地基挖掘产生的弃土及时用于场区平整，并压实，场区路面及时打扫；运输车辆安装尾气净化器，燃油机械按有关规定使用优质燃料等。在此基础上，本项目施工车辆尾气对周边环境影响较小。

6.2施工期废水源强分析

施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。

6.2.1施工生产废水

施工机械设备冲洗废水主要为各类设备车辆的冲洗废水，废水中主要污染物浓度为：COD：300mg/L，SS：800mg/L，石油类：40mg/L。施工生产废水经隔油沉淀池处理后，上清液回用或者喷洒在裸露的表土上，一方面起到降尘作用，另一方面对场地的压实和沉降起到有利作用，避免施工废水排放造成周边水环境污染。

为减小施工期对附近土壤、地表水的影响，施工期应采取以下治理措施：

（1）临时堆土区续采取一定的防雨淋措施，并及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（2）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

（3）施工单位除加强对生产废水和生活污水的排放管理外，应对员工进行基本环保知识培训，提高环保意识和责任。

6.2.2施工人员生活污水

施工高峰期施工人数估计5人/d，人均用水量取50L/人·天，用水量为0.25m3/d，污水排放量按照用水量的80%计算，则施工人员生活污水产生量为0.2m3/d，施工期共产生污水36t，生活污水中主要污染物COD：300mg/L、0.0108t；BOD5：150mg/L、0.0054t/a；SS：200mg/L、0.0072t，NH3-N：30mg/L，0.0011t。本项目施工人员租用附近民房作为生活区，生活污水利用民房现有污水处理设施收集处置，生活污水不外排。

6.3施工期噪声源强分析

本项目施工过程中产生的环境噪声主要为设备安装噪声和人工开挖噪声。噪声级范围可达75～85dB（A）。由于项目周边最近敏感点四路小区距离本项目200m，因此项目施工噪声对周边敏感点影响相对较小，为进一步减少本项目噪声对周边环境的影响，本环评要求施工单位采取以下防治措施：

（1）合理安排施工作业时间，使高噪声作业时间避开夜间和敏感时段。必要时对其采取隔声降噪措施，施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁乱抛扔钢筋避免人为突发噪声的产生等。

（2）合理安排施工时间。因此，应该禁止夜间22时至次日6时进行高噪声设备的施工。

（3）工程建设期间，施工噪声应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等有关规定。项目单位应与施工单位签署有关文件，要求施工单位应严格执行上述环保措施，根据相关环保规定及建筑施工条例，将施工期的环境影响减少到最低程度。

（4）加强对运输车辆的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生。

（5）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，合理布局机械设备，避免敏感时间作业，并对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况。

在此基础上，本项目施工噪声对周边环境影响较小。

6.4施工期固废源强分析

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和少量的生活垃圾。

施工期人数为5人，生活垃圾按人均0.5kg/d计算，施工期生活垃圾的产生量为2.5kg/d，施工期共产生生活垃圾约0.45t。生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免滋生蚊蝇。

本项目开挖量较少，总面积小于100m2，施工设计充分考虑土石方平衡，经土石方调配，项目挖方量和填方量基本平衡，无弃土产生。

6.5施工期生态环境影响分析

本项目利用湖北圣灵科技有限公司现有建设用地开发建设，不新增用地，因此项目对生态环境基本无影响。

7运营期环境影响预测与评价

7.1大气环境影响预测与评价

7.1.1评价区域气象特征调查与分析

老河口市属副热带大陆性气候，气候温和，雨量丰富，日照充足，四季分明。无霜期长，严寒酷暑时间较短，适宜水稻、小麦、棉花、芝麻、烟叶等农作物生长。历年平均气温为16.3℃，一月最冷，历年1月平均气温为2℃，平均最低气温为-2.2℃。7月最热，历年7月平均气温为27.7℃，平均最高气温32.7℃，极端最高气温41℃。

该地区年静风频率为14%，年平均风速为2m/s。

该地区年主导风向(除静风外)为ESE风和SE风，其频率均为8%，其它各方位平均风速均在1.2~1.9之间，白天平均风速大于夜晚。

老河口市全年风向频率玫瑰图见图7.1-1。

图7.1-1 老河口市全年风向玫瑰图

7.1.2废气排污节点分析

根据工程分析，废气污染源主要为乙烯基甲醚生产线产生的硫化氢；戊二醛生产线产生的丙烯醛、甲醇、VOCs(乙烯基甲醚、吡喃气体)；无组织排放废气丙烯醛和甲醇。其废气排污节点见表7.1-1。

表7.1-1 废气排污节点明细表

|  | 排气点名称 | 污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 乙烯基甲醚生产线 | 硫化氢 | 20m高的排气筒排放 |
|  | 戊二醛生产线 | 丙烯醛、甲醇、VOCs (乙烯基甲醚、吡喃气体) | 冷凝回收+中和塔中和，再经20m高的排气筒排放 |
|  | 无组织排放废气 | 丙烯醛和甲醇 | 无组织排放 |

7.1.3预测范围的确定

本次环评预测范围以排放源为原点，主导下风向5000m范围。

7.1.4污染源强参数

污染源强参数详见表7.1-2、表7.1-3，无组织排放源强参数见表7.1-4。

表7.1-2 戊二醛生产废气污染物预测参数调查清单

| 项目 | 点源 编号 | 点源 名称 | 排气 筒高度 | 排气 筒内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 工况 | 源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 丙烯醛 | TVOC | 甲醇 |
| 符号 | Code | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q丙烯醛 | QTVOC | Q甲醇 |
| 单位 | / | / | m | m | m3/s | K | h | / | g/s | g/s | g/s |
| 数据 | 1 | 戊二醛 | 20 | 0.3 | 0.46 | 293 | 7000 | 正常 | 0.001 | 0.002 | 0.017 |

表7.1-3 乙烯基甲醚生产线污染物源强参数表

| 项目 | 点源 编号 | 点源 名称 | 排气 筒高度 | 排气 筒内径 | 烟气出 口速度 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 |
| 符号 | Code | Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q |
| 单位 | / | / | m | m | m3/s | K | h | / | g/s |
| 排口 | 2 | 乙烯基甲醚生产线 | 20 | 0.3 | 0.58 | 298 | 7000 | 连续 | 0.058 |

表7.1-4 无组织排放源强参数表

| 序号 | 污染物名称 | 排放速率 (t/a) | 面源面积 (m×m) | 排放高度 (m) | 烟温(℃) | 排放 方式 | 标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯(TVOC) | 0.16 | 160×100 | 8 | 常温 | 间断 | 0.6 |
| 2 | 甲醇 | 0.20 | 160×100 | 8 | 常温 | 间断 | 3 |

7.1.5估算预测模式

根据项目污染物排放特征及区域气象资料，正常工况下选取HJ2.2-2018中附录A推荐的AERMOD估算模式，进行运营期大气污染物浓度贡献值预测。

7.1.6估算预测结果

表7.1-4 戊二醛生产废气污染物估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 丙烯醛 |  | TVOC |  | 甲醇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cij(mg/m3) | Pij(%) | Cij(mg/m3) | Pij(%) | Cij(mg/m3) | Pij(%) |
| 1 | 0.00E+00 | 0 | 0.00E+00 | 0 | 0.00E+00 | 0 |
| 100 | 4.12E-04 | 0.14 | 6.11E-03 | 0.33 | 4.43E-03 | 0.44 |
| 200 | 5.04E-04 | 0.17 | 7.46E-03 | 0.4 | 5.41E-03 | 0.54 |
| 261 | 5.41E-04 | 0.18 | 8.01E-03 | 0.43 | 5.81E-03 | 0.58 |
| 300 | 5.25E-04 | 0.18 | 7.78E-03 | 0.43 | 5.64E-03 | 0.56 |
| 400 | 4.41E-04 | 0.15 | 6.53E-03 | 0.36 | 4.73E-03 | 0.47 |
| 500 | 4.52E-04 | 0.15 | 6.70E-03 | 0.36 | 4.85E-03 | 0.49 |
| 600 | 4.20E-04 | 0.14 | 6.23E-03 | 0.33 | 4.52E-03 | 0.45 |
| 700 | 3.77E-04 | 0.13 | 5.58E-03 | 0.3 | 4.05E-03 | 0.4 |
| 800 | 3.60E-04 | 0.12 | 5.33E-03 | 0.3 | 3.86E-03 | 0.39 |
| 900 | 3.42E-04 | 0.11 | 5.07E-03 | 0.26 | 3.67E-03 | 0.37 |
| 1000 | 3.21E-04 | 0.11 | 4.75E-03 | 0.26 | 3.44E-03 | 0.34 |
| 1100 | 2.98E-04 | 0.1 | 4.41E-03 | 0.23 | 3.20E-03 | 0.32 |
| 1200 | 2.90E-04 | 0.1 | 4.30E-03 | 0.23 | 3.12E-03 | 0.31 |
| 1300 | 2.87E-04 | 0.1 | 4.25E-03 | 0.23 | 3.08E-03 | 0.31 |
| 1400 | 2.81E-04 | 0.09 | 4.17E-03 | 0.23 | 3.02E-03 | 0.3 |
| 1500 | 2.74E-04 | 0.09 | 4.06E-03 | 0.23 | 2.94E-03 | 0.29 |
| 1600 | 2.66E-04 | 0.09 | 3.94E-03 | 0.23 | 2.86E-03 | 0.29 |
| 1700 | 2.57E-04 | 0.09 | 3.81E-03 | 0.2 | 2.76E-03 | 0.28 |
| 1800 | 2.48E-04 | 0.08 | 3.68E-03 | 0.2 | 2.67E-03 | 0.27 |
| 1900 | 2.39E-04 | 0.08 | 3.54E-03 | 0.2 | 2.57E-03 | 0.26 |
| 2000 | 2.30E-04 | 0.08 | 3.41E-03 | 0.2 | 2.47E-03 | 0.25 |
| 3000 | 1.59E-04 | 0.05 | 2.36E-03 | 0.13 | 1.71E-03 | 0.17 |
| 4000 | 1.18E-04 | 0.04 | 1.75E-03 | 0.1 | 1.27E-03 | 0.13 |
| 5000 | 9.21E-05 | 0.03 | 1.36E-03 | 0.06 | 9.89E-04 | 0.1 |

表7.1-5 乙烯基甲醚生产线污染物估算模式计算结果表

| 距离(m) | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cij(mg/m3) | Pij(%) |
| 1 | 0.00E+00 | 0.00 |
| 100 | 6.18E-04 | 6.18 |
| 200 | 7.41E-04 | 7.41 |
| 258 | 8.00E-04 | 8.00 |
| 300 | 7.73E-04 | 7.73 |
| 400 | 6.56E-04 | 6.56 |
| 500 | 6.67E-04 | 6.67 |
| 600 | 6.17E-04 | 6.17 |
| 700 | 5.51E-04 | 5.51 |
| 800 | 4.86E-04 | 4.86 |
| 900 | 4.28E-04 | 4.28 |
| 1000 | 3.78E-04 | 3.78 |
| 1100 | 3.53E-04 | 3.53 |
| 1200 | 3.34E-04 | 3.34 |
| 1300 | 3.22E-04 | 3.22 |
| 1400 | 3.23E-04 | 3.23 |
| 1500 | 3.20E-04 | 3.20 |
| 1600 | 3.16E-04 | 3.16 |
| 1700 | 3.10E-04 | 3.10 |
| 1800 | 3.03E-04 | 3.03 |
| 1900 | 2.95E-04 | 2.95 |
| 2000 | 2.87E-04 | 2.87 |
| 3000 | 2.09E-04 | 2.09 |
| 4000 | 1.58E-04 | 1.58 |
| 5000 | 1.25E-04 | 1.25 |

戊二醛生产线污染物预测分析：从表7.1-5可以看出，戊二醛生产废气污染物丙烯醛、TVOC、甲醇下风向最大地面浓度均出现在距离源261m处，浓度远低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中标准值、《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中相关标准。

乙烯基甲醚生产线污染物预测分析：从表7.1-6可以看出，硫化氢下风向最大落地出现在距离烟囱下风向258m处，浓度为0.0008mg/m3，占标率小于10%，符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)相应标准。

7.1.7防护距离确定

(1)大气环境防护距离

大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

该项目无组织排放源主要来自于储罐区挥发出的TVOC，甲醇，执行标准为《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中标准要求(TVOC8小时均值≤0.6 mg/m3，甲醇小时均值≤3.00mg/m3)；污水处理站的恶臭气体(NH3、H2S)，执行标准为《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区最高容许浓度一次值标准要求(NH3：0.2mg/m3、H2S：0.01mg/m3)。采用环境保护部环境工程评估中心基于A.1估算模式开发的计算模式软件进行预测，预测图见图7.1-2，其源强及大气防护距离详表7.1-6。

图7.1-2 大气防护距离软件计算的大气防护距离（从上往下依次为TVOC、甲醇、NH3、H2S）

表7.1-6 计算大气环境防护距离源强表

| 污染物 | 排放速率 (t/a) | 标准值 (mg/m3) | 面源有效 高度(m) | 面源面积(m×m) | 排放单元 | 大气环境防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 0.16 | 0.6 | 8 | 36.5×23.7 | 丙烯储罐区 | 0 |
| 甲醇 | 0.20 | 3.00 | 8 | 36.5×23.7 | 甲醇储罐区 | 0 |
| NH3 | 0.032 | 0.2 | 8 | 60×15 | 污水处理站 | 0 |
| H2S | 0.0008 | 0.01 | 8 |  |  | 0 |

由计算结果可知，项目需设置0m大气环境防护距离。

(2)卫生防护距离

按原《环境影响评价导则-大气环境》(HJ/T2.2-1993)中的卫生防护距离计算公式计算如下：公式为：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A，B，C，D——卫生防护距离计算系数；

Qc ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

当地的年均风速为2m/s，A、B、C、D的选择见表7.1-7。

表7.1-7 卫生防护距离计算系数一览表

| 计算 系数 | 工业企业所在 地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L,m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 2～4 >4 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 140 |
| B | <2 >2 | 0.01 0.021 |  |  | 0.015 0.036 |  |  | 0.015 0.036 |  |  |
| C | <2 >2 | 1.85 1.85 |  |  | 1.79 1.77 |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | <2 >2 | 0.78 0.84 |  |  | 0.78 0.84 |  |  | 0.57 0.76 |  |  |

注：1)工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

经计算，项目无组织排放卫生防护距离见表7.1-8。

表7.1-8 项目无组织排放计算结果表

| 产生位置 | 污染物 | 排放速率(t/a) | 面积(m2) | 计算距离(m) | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯储罐区 | TVOC(丙烯) | 0.16 | 865.05 | 84.768 | 100 |
| 甲醇储罐区 | 甲醇 | 0.20 | 865.05 | 56.204 | 100 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.032 | 900 | 38.198 | 50 |
|  | H2S | 0.0008 |  | 18.4 | 50 |

图7.1-1 卫生防护距离计算截图

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，“无组织排放多种有害气体的工业企业在确定卫生防护距离时，计算应按各种有害气体单独作用的影响考虑，卫生防护距离最终结果取其中最大者。但是，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。”。

因此，需在本项目丙烯储罐区、甲醇储罐区、污水处理站周边设置200m的卫生防护距离。根据现场调查，该公司200m范围内无搬迁居民点；但根据老河口市政府的要求，陈埠社区一期还建房已竣工，但由于其相应的配套设施还未完全交付使用，因此征迁户的搬迁工作尚未全面展开。在2016年9月，园区居民的搬迁工作将全部完成。届时项目建设区域2000m范围内将不会存在居民居住。目前厂区周边2000m范围内无居民点。

7.2地表水环境影响分析

7.2.1废水种类分析

（1）生产废水

本项目的废水包括职工生活污水和少量的生产废水，主要来自冷却废水，冷却废水由于不和化学物品接触而不含污染物质，可以直接循环使用，废水总量约为100t/a。废水的主要污染因子为悬浮物，该类水经沉淀、降温后，可直接外排进入污水管道或循环利用。

（2）生活废水

生活污水中的粪便污水经三级化粪池厌氧系统处理后与其它生活污水一道排至厂区污水处理系统。厂内新增员工50人，用水量按100L/人·天计算，排污系数取0.8，则生活污水产生量为4m3/d，1200t/a。主要污染物为COD、SS、氨氮。

（3）冲洗废水

本项目冲洗用水量为120t/a，冲洗废水量按冲洗用水的80%计算，96t/a。主要污染物为沉淀物。与生活废水一起进入到厂区污水处理系统处理后排放。

7.2.2废水排放去向

其产生的工艺废水经沉淀、降温后，可直接外排到污水管道或循环利用，外排废水进入园区污水管道，进入科技产业园污水处理站处理。生活污水与冲洗废水首先经管网收集后进入厂区污水处理站处理，然后在进入园区污水管道，进入科技产业园污水处理站处理。处理后的废水均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准。

根据老河口市城市总体规划和老河口市陈埠组团(科技产业园)规划，区内生产废水和生活污水经治理后达到三级标准一并进入园区排污管网，排入园内配套的化工污水处理厂处理，最终排入汉江仙人渡段。

7.2.3废水排放水质分析

该项目工艺废水经管网收集后进入新建的污水处理站处理，生活污水经标准化粪池处理，经厂区总排口汇入园区污水管网送至园内配套的化工污水处理厂处理，最终排放至汉江，处理前后污染物排放情况见表7.2-1。

表7.2-1 废水产生、排放情况表

| 污水种类 | 污染因子 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目废水 | 废水量 | / | 1296m3/a | / | 1296m3/a | 污水处理站 |
|  | COD | 250 | 0.33 | 34.9 | 0.045 |  |
|  | SS | 300 | 0.39 | 49.2 | 0.064 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.04 | 24.5 | 0.032 |  |

由表7.2-1可以看出工艺废水及生活污水经处理设施处理后，各污染物均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，由园区内截污管网收集进入陈埠化工污水处理厂进一步处理后排放。由此可见项目生活污水排放对纳污水体——汉江水质影响较小。

7.3地下水环境影响分析

7.3.1项目所在区域水文地质条件

项目所在地依据岩土层成因、时代、结构特征，结合室内岩土试验资料，将场区岩土层从上往下划分为八大层：其中第①层为第四系素填土(Qml)；第②层为第四系全新统粉质粘土(Q4al+pl)；第③层为第四系上更新统粘土(Q3al+pl)。场区及其周边无影响工程稳定性的不良地质作用与地质灾害存在，无活动断裂构造带，该建筑场地属稳定场地，适宜修建拟建建筑群。

项目所在地地下水类型为上层滞水。上层滞水主要赋存在①层素填土中，接受大气降水补给，其受大气降水及地表水的渗透影响，水量小，水位受季节性控制。勘察期间测得上层滞水稳定水位为地下0.50~2.0m。结合场区附近无污染水源排放点及水质分析报告，确定地下水对混凝土及混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

7.3.2污染因子的迁移、转化规律

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

无机物在自然界不能降解，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。废水中的主要有机污染物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。

老河口地区降雨充沛，厂区污染物主要是通过废水入渗和降雨来影响地下水环境。对地下水的污染途径主要有：①通过生产车间及地面渗入地下；②通过厂内下水管网及污水处理站渗入地下；③通过厂外排水管网渗入地下；④通过降雨将污染物带入地下。

废水对地下水的影响程度与排污强度和该区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对区域水文地质条件分析表明，规划区所在地域地表土壤防渗能力较好，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径，包括：入区企业生产车间地面及处理设施、原料罐区、处理后污水储存池、循环水池均做防渗处理；污水排放管道采取水泥防渗管道；厂区及车间地面进行硬化。按规范采取防渗处理措施后，可控制污染物渗入地下对区域地下水的污染。

7.3.3环境影响分析

本项目实施后，不取用地下水，项目废水不排入地下水；项目对地下水潜在污染多发在生产运行阶段，厂区废水收集管网、废水处理站处理构筑物、风险应急池的渗漏以及固废堆放。

根据拟建工程水文地质资料可知，贮存在收集管网、废水处理站及事故应急池中污水发生渗漏时，大量的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性土层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。企业厂区孔隙承压水含水层为粘土层，防渗性能较好，通过拟建工程场地地基采取防渗处理，生产车间和原料场区地面水泥硬化，污水管道按规范施工防止渗漏，不会对厂区周围地下水造成污染。

7.4噪声环境影响分析

（1）噪声源分析

根据生产工艺特点，该项目的生产过程是连续的，在额定的负荷条件下为连续的稳态噪声，车间声场和声源附近厂区环境昼夜噪声是一致的。

根据设计单位提供的设备清单，参考其它相关资料，确定了该项目各装置噪声源简况，具体见表7.4-1。

表7.4-1 拟建工程噪声源一览表

| 噪声源名称 | 声源dB(A) | 排放方式 | 消声措施 | 消声后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戊二醛生产线 | 95 | 连续 | 减震消声 | 85 |
| 乙烯基甲醚生产线 | 90 | 连续 | 减震消声 | 80 |
| 香精香料生产线 | 85 | 连续 | 减震消声 | 75 |
| 己二醇生产线 | 95 | 连续 | 阻隔清声 | 85 |

（2）预测模式

①条件概化

☆噪声源只统计85dB(A)以上的高噪声源；

☆考虑声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和消声作用；

☆考虑声源至受声点的距离衰减；

☆空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。

②预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)推荐的模式：

☆单个室外的点声源在预测点产生的声级

a、如已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级LPI可按如下公式计算：

LPI=Lw+Dc-A

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

b、如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LPI可按如下公式计算：

LPI= LP(r0)-A

预测点的A声级LAI，可利用8个倍频带的声压级按下面公式计算：

式中：LPiI —预测点I处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下列公式计算：

LAI=LAw+Dc-A

或           LAI= LA(r0)-A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

☆室内声源等效

如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按如下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按如下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：S为透声面积，m2。

☆噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

☆总声压级计算

（3）声环境影响预测步骤

a)建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。

b)根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。

（4）预测结果

主要噪声源预测结果见表7.2-2。

表7.4-2 主要噪声源预测结果表           单位：dB(A)

| 厂界点 | 距噪声源距离(m) | 昼 间 |  |  | 夜 间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 标准值 | 超标分贝数 | 贡献值 | 标准值 | 超标分贝数 |
| 东 | 51 | 50.7 | 65 | -- | 50.7 | 55 | -- |
| 南 | 37 | 52.5 | 65 | -- | 52.5 | 55 | -- |
| 西 | 43 | 53.6 | 65 | -- | 53.6 | 55 | -- |
| 北 | 20 | 50 | 65 | -- | 50 | 55 | -- |

由表7.4-2可知，本项目正常运行时，对厂界昼夜贡献值均小于《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求[昼：65dB(A)；夜：55dB(A)]。

7.5固体废物影响分析

（1）固体废物产生情况

本生产装置的废渣主要来源是生产线产生的废渣。废渣总产量根据工程分析为2677.8t/a，其中2646.3t/a可作为生产灰渣砖的原料、建筑材料使用，1.64t/a的残渣作为危废，4.36t/a可做燃料，13.8t/a作为危险废物进行处置，11.7t/a回炉重造。

其次为职工的生活垃圾，该项固体废物产生量约为15t/a，其中生活垃圾15t/a。生活垃圾送垃圾处理厂卫生安全填埋处理。

表7.4-3 项目固废处置措施一览表

| 名称 | 固废种类 | 性质 | 产生量(t/a) | 编号 | 备注 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 电石渣 | Ⅱ类一般工业固体废物 | 2646.3 |  |  | 作为石灰石水泥原材料使用 |
|  | 己二醇高沸物 | 危险废物 | 13.8 | HW06(261-005-06) |  | 送有危废处理资质公司处理。 |
|  | 戊二醛残渣 | 危险废物 | 1.64 | HW06(261-005-06) |  |  |
|  | 香精香料高沸物 |  | 4.36 |  |  | 作为燃料，妥善处置 |
|  | 香精香料低沸物 |  | 11.7 |  |  | 再次进入工艺，继续反应 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 一般废物 | 15 |  |  | 由环卫部门统一处理 |
| 合计 |  |  | 2692.8 |  |  |  |

（2）固体废物影响分析

通常固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而影响环境，其影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从该项目产生的固体废物的种类及其成份来看，若不妥善处置，可能对土壤、水体、空气质量产生影响。

对土壤的影响：固体废物中重金属或有机物含量较高，与国家农用污染控制标准相比，多项指标超标。因此，不能直接用于农田、随意堆存或一般填埋，否则会污染土壤。

对水体的影响：固体废物一旦与水(雨水、地表径流或地下水等)接触，固体废物中的有害成份就会浸滤出来，进入地表水体或地下含水层，造成二次污染。

对环境空气的影响：污水底泥等会散发异味，如不对其贮运及处理全过程采取措施，会对环境空气产生一定的污染影响。

(3)评价小结

该公司产生的固体废物如不妥善处置会对环境和人群健康产生危害。必须按照各有关法律法规的规定，对产生的固体废物进行全过程严格管理和安全处置。在严格管理、合理处置的前提下固体废物不会对环境和人群健康产生危害。

8环境风险评价

8.1评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

8.2评价工作程序

图8.2-1 环境风险评价工作程序

8.3风险潜势初判

8.3.1环境敏感程度（E）的确定

①大气环境敏感程度分级判定：

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，具体见表8.3-1。

表8.3-1 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目位于老河口市科技产业园内，为集中的工业园区，项目周边周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，因此判定项目大气环境敏感程度为E3。

②地表水环境敏感程度分级判定

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表8.3-2。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表8.3-3和表8.3-4。

表8.3-2 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表8.3-3 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表8.3-4 地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目周边最近的地表水体为厂区西侧汉江老河口段仙人渡段，为地表水Ⅲ类水体。本项目发生泄漏后24h内，危险物质不会流经跨省范围，因此项目所在地地表水功能敏感性为低敏感F3；项目污水经处理后排入科技产业园污水厂处理，最终排入汉水老河口段仙人渡段，无表8.3-4中所列敏感目标，因此项目所在地地表水环境敏感目标分级为S3；对照8.3-2可知，本项目地表水敏感程度分级为E3。

8.3.2项目危险物质及工艺系统危险性（P）

危险物质及工艺系统危险性（P）依据危险物质数量与临界量比值（Q）（导则附录B）和行业及生产工艺（M）（附录C）来确定，具体确定过程如下：

①危险物质数量与临界量比值（Q）

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)(边缘距离小于500m内的几个生产装置、设施或场所)贮存量的规定，结合该公司的平面布置我们将其划分为2个单元(生产单元、贮存单元)，五种物质，即丙烯醛、乙烯基甲醚、甲醇、电石、双丙酮醇等，其临界量及实际存在量见下表：

表8.3-5 重大危险源物质的临界量及实际量

| 序号 | 物质名称 | 临界量，t | 实际存在量，t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯醛 | 20 | 6.1 |
| 2 | 乙烯基甲醚 | 10 | 72.68 |
| 3 | 甲醇 | 500 | 100.7 |
| 4 | 电石 | 100 | 93.08 |
| 5 | 双丙酮醇 | 50 | 6.6 |

根据本项目的生产实际情况，对各危险化学品重大危险源辩识物质的实际存在量具体计算如下：

（1）丙烯醛：主要用于戊二醛和香精香料的生产，年用量1820t，则实际储存量为1820÷300=6.1吨

（2）乙烯基甲醚：储罐区设150m³乙烯基甲醚储罐1个，则实际储存量为150×0.85×0.57=72.68吨

（3）甲醇：储罐区设150m³甲醇储罐1个，则实际储存量为150×0.85×0.79=100.7吨

（4）电石：年用量2300吨，则1个生产周期(10天)的量为2300×10/300=76.7吨

（5）双丙酮醇：年用量1980吨，则实际存在量为1980÷300=6.6吨

根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2018)标准，对该项目危险化学品重大危险源计算辨识如下：

6.1/20+72.68/10+100.7/500+76.7/100+6.6/50=8.6734＞1

所以，本项目构成危险化学品重大危险源。

根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，项目生产中的危险物质属于易燃、一般毒性危险性物质，且构成重大危险源，因此风险评价工作等级按照下表标准版，本次环评环境风险评价执行一级评价。评价工作级别划分见表8.3-6。

表8.3-6 评价工作级别表

| 项 目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

因此本评价参照本标准进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表 2.4-12评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表 8.3-7 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； |  |  |
| b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目属于化工行业，生产过程涉及到加氢工艺，存在危险物质使用，经过计算M=15，划分为M2。

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照    确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表 8.3-8 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目工艺属于M2级，1≤Q=8.6734＜10，对照表8.3-8可知，项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。

8.4风险潜势初判

环境风险潜势依据下表判别。

表 8.4-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

8.5风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险判定方法见表 8.5 1。

表 8.5-1 环境风险评价工作级别判定一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势均为Ⅱ，因此判定项目评价等级为三级。

8.6评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤5km的范围；地表水环境风险评价范围泄漏至汉江仙人渡段泄漏点上游500m至下游3000m范围内。

8.7风险因子识别

8.7.1环境风险物质的识别

根据工程分析，该项目涉及的主要环境风险物质为丙烯醛、乙烯基甲醚、甲醇、乙炔、电石、己二醇、香精香料（女贞醛）等，年使用量情况见表8.7-1。

表8.7-1 风险物质使用量情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯醛 | 1820 | 一期生产，不足部分外购 |
| 2 | 乙烯基甲醚 | 1460 | 不足部分外购 |
| 3 | 甲醇 | 1110 | 不足部分外购 |
| 4 | 乙炔 | 900 | 乙烯基甲醚生产线使用 |
| 5 | 电石 | 2300 | — |
| 6 | 己二醇 | 870 | 不足部分外购 |
| 7 | 香精香料 | 999.3 | 产品 |

这几种危险化学品的主要危险、危害因素的化学特性分析如下：

（1）丙烯醛

①理化性质

丙烯醛是最简单的不饱和醛，化学式为C3H4O，分子量56.06，熔点-87.7℃，在通常情况下是无色透明有恶臭的液体，其蒸气有很强的刺激性和催泪性。是化工中很重要的合成中间体，广泛用于树脂生产和有机合成中。

②健康危害

本品有强烈刺激性。吸入蒸气损害呼吸道，出现咽喉炎、胸部压迫感、支气管炎；大量吸入可致肺炎、肺水肿，尚可出现休克、肾炎及心力衰竭。可致死。液体及蒸气损害眼睛；皮肤接触可致灼伤。口服引起口腔及胃刺激或灼伤。

③危险特性

其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。受热分解释出高毒蒸气。在空气中久置后能生成具有爆炸性的过氧化物。与酸类、碱类、氨、胺类、二氧化硫、硫脲、金属盐类、氧化剂等猛烈反应。在火场高温下能发生聚合放热，使容器破裂。

④泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性面料或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

⑤防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

⑥急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：在抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

（2）乙烯基甲醚

理化性质：无色液体，分子式为C3H6O，分子量58.08，易液化，熔点-121.6℃，微溶于水，溶于乙醇和乙醚。容易聚合，因此在成品中常加入阻聚剂。

（3）甲醇

①基本理化性质

无色澄清液体。微有乙醇样气味。易挥发。易流动。燃烧时无烟有蓝色火焰。能与多种化合物形成共沸混合物。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和其他有机溶剂混溶。溶解性能优于乙醇，能溶解多种无机盐类，如碘化钠、氯化钙、硝酸铵、硫酸铜、硝酸银、氯化铵和氯化钠等。相对密度(d204)0.7915。熔点-97.8℃。沸点64.7℃。折光率(n20D)1.3292。闪点(闭杯)12℃。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限6.0%～36.5%(体积)。有毒，一般误饮15ml可致眼睛失明，一般致死量为100～200ml。

②健康危害

甲醇被大众所熟知，是因为其毒性。工业酒精中大约含有4%的甲醇，被不法分子当作食用酒精制作假酒，而被人饮用后，就会产生甲醇中毒。甲醇的致命剂量大约是70毫升，酒中人饮用的最高限量为o.lg/Kg。

甲醇有较强的毒性，对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。急性中毒症状有：头疼、恶心、胃痛、疲倦、视力模糊以至失明，继而呼吸困难，最终导致呼吸中枢麻痹而死亡。慢性中毒反应为：眩晕、昏睡、头痛、耳鸣、视力减退、消化障碍。甲醇摄入量超过4克就会出现中毒反应，误服一小杯超过10克就能造成双目失明，饮入量大造成死亡。致死量为30毫升以上，甲醇在体内不易排出, 会发生蓄积，在体内氧化生成甲醛和甲酸也都有毒性。在甲醇生产工厂，我国有关部门规定，空气中允许甲醇浓度为50mg/m3，在有甲醇气的现场工作须戴防毒面具，废水要处理后才能排放，允许含量小于200mg/L。

甲醇的中毒机理是，甲醇经人体代谢产生甲醛和甲酸(俗称蚁酸)，然后对人体产生伤害。常见的症状是，先是产生喝醉的感觉，数小时后头痛，恶心，呕吐，以及视线模糊。严重者会失明，乃至丧命。失明的原因是，甲醇的代谢产物甲酸会累积在眼睛部位，破坏视觉神经细胞。脑神经也会受到破坏，产生永久性损害。甲酸进入血液后，会使组织酸性越来越强，酸性物质因肾排泄障碍而潴留，酸中毒是尿毒症最常见的死因之一，损害肾脏导致肾衰竭。

职业禁忌症：视网膜及视神经病；

职业疾病：职业性急性甲醇中毒

健康检查周期：2年

解毒方法：甲醇中毒，通常可以用乙醇解毒法。其原理是，甲醇本身无毒，而代谢产物有毒，因此可以通过抑制代谢的方法来解毒。甲醇和乙醇在人体的代谢都是同一种酶，而这种酶和乙醇更具亲和力。因此，甲醇中毒者，可以通过饮用烈性酒(酒精度通常在60度以上)的方式来缓解甲醇代谢，进而使之排出体外。而甲醇已经代谢产生的甲酸，可以通过服用小苏打(碳酸氢钠)的方式来中和。

急性甲醇中毒患者应及时送医院抢救。误饮甲醇者，早期可用苏打水洗胃，以排除甲醇在胃内的贮留。超过 3日者，可用发汗剂及泻药。遇到视力紊乱时，应反复进行腰椎穿刺，以预防视神经萎缩，并给以大量维生素B族和血管扩张剂，或给以氧气吸入和少量多次输血。也可采用针刺和中药等治疗。

③安全措施

泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄露：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

④灭火方法

燃烧性：易燃

闪点(℃)：11

爆炸下限(%)：5.5 爆炸上限(%)：44.0

引燃温度(℃)：385 最小点火能(mJ)：0.215

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，须马上撤离。

⑤紧急处理

吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

误食：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

⑥泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（4）乙炔

①理化性质

纯乙炔为无色无味的易燃、有毒气体。而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢,而带乙炔钢瓶有特殊的臭味。熔点(118.656kPa)-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208(-82/4℃)，折射率1.00051，折光率1.0005(0℃)，闪点(开杯)-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%(vol)。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水，易溶于乙醇、苯、丙酮等有机溶剂。

②毒理学资料

纯乙炔属微毒类,具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧,引起单纯性窒息作用。乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体,故常伴有此类毒物的毒作用。人接触100mg/m3能耐受30~60min,20%引起明显缺氧，30%时共济失调，35%下5min引起意识丧失，含10%乙炔的空气中5 h，有轻度中毒反应。

③应急处置

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

④泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（5）电石

①基本理化性质

黄褐色或黑色的块状固体，纯品为无色晶体(含CaC2较高的是紫色)。密度2.22g/cm2，熔点447℃、熔点2300℃，遇水立即发生激烈反应，生成乙炔，并放出热量，电石含量不同熔点也随之变化。

②健康危害

损害皮肤，引起皮肤瘙痒、炎症、“鸟眼”样溃疡、黑皮病。皮肤灼伤表现为创面长期不愈及慢性溃疡型。接触工人出现汗少、牙釉质损害、龋齿发病率增高。

燃爆危险：本品遇湿易燃。

③危险特性

干燥时不燃，遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体，在空气中达到一定的浓度时，可发生爆炸性灾害。与酸类物质能发生剧烈反应。

④急救措施

1、皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医

2、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

3、吸入：脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

⑤应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系，确定清除方法。

⑥储藏注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封，切勿受潮。应与酸类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

（6）己二醇

①基本理化性质

无色液体。熔点-40℃，沸点198℃，97℃（1.33kPa），相对密度0.9216（20/4℃），折光率1.4276。闪点93℃。溶于水、醇、醚和低级脂肪烃。略有甜香味。

②危险特性

属低毒类。长时间与皮肤接触有刺激作用，能经皮肤吸收。大量饮用时刺激中枢神经，引起呕吐、疲倦、昏睡、呼吸困难、肾脏充血和出血、肝脏的脂肪性病变、尿闭、支气管炎、肺炎以致死亡。嗅觉阈浓度小于241.5毫克每立方米，工作场所最高容许浓度为125毫克每立方米(美国）。

环境危害：该物质对水有稍微的危害。

燃爆危险：遇明火、高热可燃。

③急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

④消防措施

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

⑤泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

⑥操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

（7）女贞醛

无色或极浅黄色液体。沸点75-78℃/1333.2 Pa，相对密度0.928-0.941，折射率1.469-1.475，闪点70℃，溶于2-4体积70%乙醇及油类中，酸值<5.0，香气有强的叶青气。带新鲜的柑橘香、包含柠檬、香柠檬的新鲜浓的酸辣气。

8.7.2生产过程潜在危险性识别

根据生产项目生产区域存在的风险主要在于以下方面：1、火灾、爆炸、灼伤。2、急、慢性中毒。3、机械伤害。该项目生产过程中主要危险、危害部位及特征详见表8.7-1。

表8.7-1 生产过程中主要危险、危害部位及特征

| 序号 | 作业场所 | 危险有害因素 | 危险性等级 | 危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 火灾、爆炸 | 显著危险 | 乙炔、甲醇、乙烯基甲醚、丙烯醛 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 乙烯基甲醚、丙烯醛 |
|  |  | 触电 | 比较危险 | 电 |
|  |  | 灼烫 | 稍有危险 | 电石、高温 |
|  |  | 机械伤害 | 稍有危险 | 运行机械设备 |
| 2 | 危险化学品储存 | 火灾、爆炸 | 比较危险 | 乙炔、甲醇、乙烯基甲醚、丙烯醛 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 乙烯基甲醚、丙烯醛 |
| 3 | 设备检修 | 火灾、爆炸 | 显著危险 | 乙炔、甲醇、乙烯基甲醚、丙烯醛 |
|  |  | 触电 | 比较危险 | 带电设备 |
|  |  | 机械伤害 | 稍有危险 | 运行机械设备 |
|  |  | 高处坠落 | 稍有危险 | 高空检修 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 乙烯基甲醚、丙烯醛 |
| 4 | 厂内运输 | 火灾 | 比较危险 | 乙炔、甲醇、乙烯基甲醚、丙烯醛 |
|  |  | 车辆伤害 | 比较危险 | 车辆 |

（1）火灾、爆炸、灼伤

公司在生产过程中，贮存和使用的危化品数量不多，通过对该公司危化品的分析，其主要风险体现在易燃(可燃)，易爆上，因此该公司首要的安全工作体现在防火、防爆方面。

可能导致火灾、爆炸、灼伤事故的原因主要有以下各方面：

a、公司职工违反安全管理规定，如吸烟等将明火带入贮存或生产场所，或者穿着化纤类服装、钉鞋等上班由此引起静电火花或撞击(磨擦)火花，从而诱发事故的发生。

b、在设备停车检修过程中，一旦违反动火作业管理程序，有可能导致事故的发生。

c、存在易燃品场所中，如果动力或照明线路老化，或冲击电流过大，散热不良等原因导致电器短路、着火，从而导致事故的发生。

d、公司在生产过程中，有机物料常常被长时间搅拌，一旦导除静电网失效，则可能导致物料的闪爆、燃烧，从而导致事故的发生。

e、雷击。一旦避雷设施失效，则可能由于直击雷引起事故的发生。

f、夏季危险化学品仓库温度过高，致使易聚合类危险化学品发生聚合反应，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

g、其它火灾波及危险化学品仓库，致使易聚合类危险化学品发生聚合反应，及其它易燃、易爆危险化学品，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

h、安全检查工作人员在检查易聚合类危险化学品包装时，未能及时发现聚合反应，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

（2）急慢性中毒

公司所使用的原材料中，有些物质除易燃、易爆危险特性外，也常伴有毒副特性，且多数能经口经皮对人体造成伤害，特别是甲醇、乙烯基甲醚、丙烯醛，可导致急性中毒事故的发生，另外在公司正常生产、检修过程中，由于有毒介质的挥发，再加上防护措施不力(通风不良，劳保用品穿戴不全)则有可能导致慢性中毒事故的发生，事实上，慢性中毒事故由于一时不易被人察觉，故较易被公司管理人员和职工所忽视，而其危害则更为现实、深远。

（3）机械伤害

公司存在传动设备，一旦这些传动设备防护有差错，且操作工违反操作规程或工作不经心，不留意，则有可能导致机械伤害事故的发生。

（4）电器伤害

a、雷电伤害。该公司生产装置有一定的高度，具有雷击危害的可能。雷击危害可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。

b、静电危害。危化品物料在生产过程中易产生和积聚静电，静电火花有引起火灾、爆炸危险，人体也可能因静电电击引起精神紧张、摔倒，造成二次事故。

c、漏电伤害。春夏之际多雨，潮湿，高温，有可能造成人员触电事故。特别在检修时，因安全组织措施或安全技术措施不完备而造成触电事故。

d、违章作业触电事故。如防护设施缺陷或未严格遵守安全操作规程操作，有触电的危险。

8.8源项分析

8.8.1同类项目事故统计资料

风险评价以概率论为理论基础，将受体特征(如水体、大气环境特征或生物群种特征)和影响物特征(数量、持续时间、转归途径及形式等)视为在一定范围内随机变动的变量，即随机变量，从而进行环境风险评价。因此工业系统及其各个行业系统，历史的事故统计及其概率是预测装置和工厂的重要依据。本评价对化工系统有关的事故资料进行归纳统计。

（1）国外化工行业事故统计

根据1969年至1987年在95个国家的登记化学品事故中，发生突发性化学事件的事故分类分析比例见表8.8-1。

表8.8-1 国外发生的化工事故情况

| 类别 | 名称 | 比例(%) | 排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品的物质形态 | 液体 | 47.8 | 1 |
|  | 液化气 | 27.6 | 2 |
|  | 气体 | 18.8 | 3 |
|  | 固体 | 8.2 | 4 |
| 事故来源 | 运输 | 34.2 | 1 |
|  | 工艺过程 | 33.0 | 2 |
|  | 储存 | 23.1 | 3 |
|  | 搬运 | 9.6 | 4 |
| 事故原因 | 机械故障 | 34.2 | 1 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 | 2 |
|  | 人为因素 | 22.8 | 3 |
|  | 外部因素 | 15.2 | 4 |

从上表可知，国外化工行业污染事故主要是由于危险物料运输和生产过程中因机械故障及碰撞和人为事故造成。

按照事故发生事故原因分类列于下表，其中阀门管线泄漏占首位，达35.1%；其次是泵设备故障和操作失误，分别占18.2%和15.6%。

表8.8-2 100起特大事故发生原因分布

| 事故分类 | 事故次数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 操作失误 | 15 | 15.6 |
| 泵设备故障 | 18 | 18.2 |
| 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 |
| 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 |
| 仪表电器失灵 | 12 | 12.4 |
| 突发反应失控 | 10 | 10.4 |

（2）国内化工行业事故统计

据国家环保总局统计，国内从2006年1月至今共发生各类突发环境事件49 起。在这些污染事件中，按污染的诱因分，由安全生产事故引发的环境事件据2 起，占45%，由企业违法排污造成的突发环境事件12 起，由交通事故引发的突发环境事件11 起，第三者责任引发的环境事件和气象条件改变引发的环境事件 4 起；按污染结果分，造成大气环境污染的15起，造成水污染的32起，造成水气综合污染的2起。由以上统计可知，由安全生产事故引发的环境事件占45%，可见企业的安全事故是引发环境事件的主要原因。而在企业的安全事故中，储罐区是事故较常发生的地方。储罐区的事故主要是因泄漏和火灾等。

在石化的储运系统中，其后果及起因分布见表8.8-3。

表8.8-3 化工储运系统事故后果及起因分布

| 分类 |  | 全国各系统(%) | 化工系统(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 后果 | 火灾爆炸事故 | 30.8 | 28.5 |
|  | 人身伤亡事故 |  | 20.8 |
|  | 设备损坏事故 |  | 24 |
|  | 跑冒滴漏 | 9.8 | 15.7 |
|  | 其他 | 59.4 | 11 |
| 起因 | 明火 | 49.2 | 66 |
|  | 电气及设备 | 34.6 | 13 |
|  | 静电 | 10.6 | 8 |
|  | 雷击 | 3.4 | 4 |
|  | 其他 | 2.2 | 9 |

储运系统典型的事故是火灾爆炸，而且由于储罐区储量较大，储罐集中，一旦发生事故，往往易发多米诺效应，扑救困难，不仅造成工厂损失，而且对环境造成风险。

8.8.2最大可信事故及概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T-2018的定义，最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

在上述的统计资料可以看出，化工行业储运系统事故占总事故的20-30%，事故概率较高，同时储运系统危险物料存储量远大于生产系统的量，事故发生时对环境造成的风险远大于生产系统，故本次评价选择储运系统的事故作为最大可信事故的重点，主要考虑物料泄漏引起的火灾爆炸和有毒有害物质的阀门、管线泄漏事故。

（1）火灾爆炸风险

根据国内外储罐事故概率分析，储罐及储存物质发生火灾爆炸等重大事故的概率为8.7×10-5次/(罐·年)。

本项目为化工项目，涉及的如电石、丙烯醛、乙烯基甲醚、甲醇等物质都具有火灾爆炸危险性。火灾爆炸风险是化工生产企业安全预评价的重点内容，但一般不作为风险评价的主要内容，因此本次评价仅引用安全预评价的相关内容，另外在防范措施中提出相关措施要求，以避免或减轻此类事故的影响。

（2）有毒物质泄漏风险

参考《建设项目环境风险评价技术导则(征求意见稿)》附录A，最大可信事故中阀门管线泄漏事故概率见表8.8-4。

表8.8-4 管线泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 内径≤50mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 5.7×10-5(m/年) 8.8×10-7(m/年) |
| 50mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 2×10-5(m/年) 2.6×10-7(m/年) |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 1.1×10-5(m/年) 8.8×10-8(m/年) |
| 内径≤150mm手动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 5.5×10-2(m/年) 7.7×10-8(m/年) |
| 内径＞150mm手动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 5.5×10-5(m/年) 4.2×10-8(m/年) |
| 内径≥150mm驱动阀门 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径50mm | 2.6×10-4(m/年) 1.9×10-6(m/年) |

8.8.3最大可信事故源项

最大可信事故源项是对所识别选出的危险物质，在最大可信事故情况下的释放率和释放时间的设定。事故发生具有随机性，服从一定的概率分布，最大可信事故的设定是在大量统计资料基础上的一种合理假设。

本次环评综合考虑本项目物料易挥发性(可用沸点表征)情况和各物料毒理学性质，以丙烯醛、甲醇的泄漏为假定事故。

引起丙烯醛、甲醇泄漏的原因较多，主要有以下几点：①储存容器陈旧锈蚀，承载压力不够；②底部短节、输送管道等发生爆裂；③安全阀失灵；④工人操作失误等。

依据《危险化学品重大危险源辨识》和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的易燃物质和有毒物质临界量，结合项目设施中驻留危险、有害物料主要工艺设备的工艺参数、危险、有害物料驻留量及其危险类型。采用《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的有关方法确定有毒有害物质的排放源强。

（1）泄漏事件的确定

发生事故的泄漏时间包括应急反应时间和事故持续时间两个部分。

国内化工企业的事故应急反应时间一般在10～30min 之间，最迟在30min 内都能做出应急反应措施。包括切断通往事故源的物料管线，利用泵等进行事故源物料转移等。

国外化工企业的事故反应时间的规定：美国国家环保总署认为，化工企业事故反应时间一般要控制在10min 以内。

考虑到事故发生时，公司应急反应时间要留有一定的余量，因此，从安全的角度来考虑将事故时间留有余量，将最大可信事故情况下的物质泄漏时间30min考虑。

（2）泄漏量计算

泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等。一般储罐的接头和阀门等辅助设备易发生泄漏，裂口尺寸取其连接管道直径的20%或者按照管道全断裂进行考虑，本次评价最大可信事故的泄漏参数全部按照管线全断裂进行考虑的。

本项目丙烯醛、甲醇的泄漏量参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)液体泄漏速率计算公式，具体计算方程如下：

式中： QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用 0.6-0.64。

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度。

h ——裂口之上液位高度，m。

图8.8-1 丙烯醛、甲醇泄露速率计算截图

经以上公式计算得事故状态下丙烯醛及甲醇的排放速率分别为5.016kg/s；4.717kg/s。

8.9风险事故情况下环境影响预测与分析

8.9.1爆炸事故

该项目一旦发生泄漏，可能会产生蒸汽云爆炸(UVCE)危险性和沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)危险性两种状态的风险。

UVCE发生后的破坏作用有爆炸冲击波、爆炸火球热辐射对周围人员、建筑物、储罐等设备的伤害、破坏作用。

BLEVE发生后主要爆炸产生的火球热辐射危害，同时爆炸产生的碎片和冲击波超压也有一定的危害，但与火球热辐射危害相比，危害次要。

“安全评价与风险分析系统”软件计算结果：

（1）蒸汽云爆炸(UVCE)危险性

①丙烯醛

图8.9-1 丙烯醛池火事故预测计算截图

池火单位面积燃烧速率为0.06598kg/(m2·s)

池火持续时间为：40526.1 s

池火的火焰高度为：5.5m

池火焰表面热辐射通量为：55767.1W/m2

死亡的热辐射通量为：14844.9 W/m2，死亡半径为：2 m

二度烧伤的热辐射通量为：9831.9 W/m2，二度烧伤半径为：2.7 m

一度烧伤的热辐射通量为：4320.1 W/m2，一度烧伤半径为：4.5 m

财产损失的热辐射通量为：25751.9 W/m2，财产损失半径为：1.3 m

图8.9-2 丙烯醛池火事故预测截图

③甲醇

图8.9-3 甲醇池火事故预测计算截图

池火单位面积燃烧速率为0.0177kg/(m2·s)

池火持续时间为：4495.3 s

池火的火焰高度为：12.3m

池火焰表面热辐射通量为：40620.7W/m2

死亡的热辐射通量为：14844.9W/m2，死亡半径为：12.7 m

二度烧伤的热辐射通量为：9831.9W/m2，二度烧伤半径为：15.3 m

一度烧伤的热辐射通量为：4320.1W/m2，一度烧伤半径为：21.4 m

财产损失的热辐射通量为：25751.9W/m2，财产损失半径小于池火半径，不存在热辐射财产损失半径。

图8.9-4 甲醇池火事故预测截图

（2）沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)危险性

①丙烯醛

火球半径为：52.343 m

火球持续时间为：8.122 s

死亡的热辐射通量为：49075.9 W/m2，死亡半径为：70.6 m

二度烧伤的热辐射通量为：32503.5 W/m2，二度烧伤半径为：93.1 m

一度烧伤的热辐射通量为：14282 W/m2，一度烧伤半径为：149.2 m

图8.9-5 丙烯醛泄露沸腾液体扩展蒸气爆炸预测计算截图

图8.9-6 丙烯醛泄露沸腾液体扩展蒸气爆炸预测截图

②甲醇

火球半径为：75.291 m

火球持续时间为：11.683 s

死亡的热辐射通量为：37364 W/m2，死亡半径为：101 m

二度烧伤的热辐射通量为：24746.6 W/m2，二度烧伤半径为：133.3 m

一度烧伤的热辐射通量为：10873.6 W/m2，一度烧伤半径为：213.6 m

财产损失的热辐射通量为：26341.8 W/m2，财产损失半径为：128.2 m

图8.9-7 甲醇泄露沸腾液体扩展蒸气爆炸预测计算截图

图8.9-8 甲醇泄露沸腾液体扩展蒸气爆炸预测截图

表8.9-1 主要环境保护目标(环境敏感点)与储罐区相对距离

| 保护对象 | 距厂界距离(m) | 距丙烯醛储罐距离(m) | 距甲醇储罐距离(m) | 居民人数(人) | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邓岗村 | 157 | 407 | 512 | 5户18人 | E |
| 邓岗村 | 457 |  |  | 50户175人 | ES |
| 小邓岗村 | 466 | 598 | 578 | 50户175人 | S |

由预测结果可知，在爆炸死亡区、重伤区、轻伤区、财产损失区范围内无居民集中居住点等敏感区域。

8.9.2泄漏事故

（1）预测模式

扩散采用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T1692018)中推荐的多烟团排放模式进行评价。

烟团公式：

式中：C(x，y，0)下风向地面(x，y)坐标处的空气中污染物浓度(mg/m3)；

x0、y0、z0烟团中心坐标；

Q事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz为x、y、z方向的扩散参数(m)；常取σx =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：第i个烟团在tw时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q烟团排放量(mg)，Q=Qt；Q为释放率(mg/s)，t为时段长度(s)；

、、烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m)，可由下式估算：

式中：

和第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f小于1的系数，可根据计算要求确定。

（2）预测方案

储罐发生泄漏事故，挥发的气体在大气中扩散，会对周边的环境产生影响。本次评价计算在风速取全年平均风速2.3m/s，D类稳定度；风速0.5m/s，D类稳定度2种气象条件作为事故发生时的最可能气象条件进行预测。

（3）预测结果

表8.9-2 泄漏的预测结果

| 序号 | 项目 | 0.5m/s |  |  | 2.3m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丙烯最大贡献值(mg/m3) | 丙烯醛最大贡献值(mg/m3) | 甲醇最大贡献值(mg/m3) | 丙烯最大贡献值(mg/m3) | 丙烯醛最大贡献值(mg/m3) | 甲醇最大贡献值(mg/m3) |
| 1 | 最大落地浓度 | 67.6168 | 0 | 0 | 528.092 | 0 | 0 |
| 2 | 距离(m) | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 半致死浓度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 范围(m) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | 短时间接触容许浓度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 范围(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 最高容许浓度 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |
| 8 | 超标范围(m) | 229.6 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 0 |
| 标准 |  | 注(丙烯)：1、无半致死浓度及短时间接触容许浓度； 2、前苏联(1977)大气质量标准3.3mg/m3 |  | 注(丙烯醛)：1、半致死浓度：300mg/m3；2、短时间接触容许浓度：0.3mg/m3；3、(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度：0.1mg/m3 |  | 注(甲醇)：1、半致死浓度：83776mg/m3；2、短时间接触容许浓度：50mg/m3；3、(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度：3mg/m3 |  |

表8.9-3 丙烯对各敏感点的最大贡献值（风速0.5m/s，D类稳定度）

| 序号 | 敏感点 | 到泄漏源的距离(m) | 0.5m/s |  | 2.3m/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大贡献值(mg/m3) | 备注 | 最大贡献值(mg/m3) | 备注 |
| 1 | 邓岗村 | 256 | 2.083 | 未超标 | 69.57 | 超出前苏联大气质量标准 |
| 2 | 邓岗村 | 954 | 0 | 未超标 | 0.0015 | 未超标 |
| 3 | 小邓岗村 | 889 | 0 | 未超标 | 0.009 | 未超标 |
| 4 | 陈埠口村 | 940 | 0 | 未超标 | 0.002 | 未超标 |
| 5 | 许家营 | 482 | 0.0012 | 未超标 | 18.31 | 超出前苏联大气质量标准 |
| 资料 |  |  | 注：1、无半致死浓度及短时间接触容许浓度； 2、前苏联(1977)大气质量标准3.3mg/m3 |  |  |  |

由表8.9-2、8.9-3可知，在风速0.5m/s，D类稳定度气象条件，发生丙烯泄漏事故后出现最大落地浓度为67.6168mg/Nm3，出现在泄漏源下风向10.8m处，贡献值达到前苏联(1977)大气质量标准的范围为229.6m，距离泄漏源距离最近的吕岗村四组与泄漏源的距离为256m，因此丙烯的泄漏对居民点不会产生健康影响。

在风速2.3m/s，D类稳定度气象条件，发生丙烯泄漏事故后出现最大落地浓度为528.092mg/Nm3，出现在泄漏源下风向50m处，贡献值达到前苏联(1977)大气质量标准的范围为580.8m。位于本项目东侧的吕岗村四组及北侧的夏湾村均在该范围之内，因此丙烯的泄漏对居民点会产生一定的健康影响，但不会造成生命损害。

在全年平均风速2.3m/s，D类稳定度；风速0.5m/s，D类稳定度气象条件，丙烯醛、甲醇在30分钟内的挥发量可忽略不计，因此对居民点不会产生健康影响。

8.10事故风险可接受水平分析

8.10.1风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

8.10.2风险计算

任一毒物泄漏，从吸入途径造成的效应包括：感官刺激或轻度伤害、确定性效应(急性致死)、随机性效应(致癌或非致癌等效致死率)。在实际应用中，采用简化分析法，用LC50浓度来求毒性影响。若事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数Ci由下式给出：

式中：表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。

最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C，为各种危害Ci总和：

最大可信灾害事故对环境所造成的风险R按下式计算：

式中：R—风险值；

P—最大可信事故概率（事件数/单位时间）；

C—最大可信事故造成的危害（损害/时间）。

本项目主要风险源丙烯并无致死浓度范围，同时鉴于化工行业风险统计值8.33×10-5/年(《环境风险评价实用技术和方法》(胡二邦主编)已包含内部职工，因此一并考虑其环境风险影响。

最大事故风险度《建设项目环境风险评价技术导则》(征求意见稿)附录A中推荐的“内径≤50mm的管道，泄露模式为全管径泄漏，事故发生的概率为8.810-7m/a”，故本项目泄漏的风险值为8.5810-6/年，化工行业风险统计值8.33×10-5/年，因此本项目的风险值水平与同行业相比是可以接受的。

8.10.3泄漏事故风险评价

根据计算，在风速0.5m/s，D类稳定度气象条件，发生丙烯泄漏事故后出现最大落地浓度为67.6168mg/Nm3，出现在泄漏源下风向10.8m处，贡献值达到前苏联(1977)大气质量标准的范围为229.6m，距离泄漏源距离最近的邓岗村与泄漏源的距离为256m，因此丙烯的泄漏对居民点会产生健康影响。在风速2.3m/s，D类稳定度气象条件，发生丙烯泄漏事故后出现最大落地浓度为528.092mg/Nm3，出现在泄漏源下风向50m处，贡献值达到前苏联(1977)大气质量标准的范围为580.8m。位于本项目东侧的邓岗村在该范围之内，因此丙烯的泄漏对居民点会产生一定的健康影响，但不会造成生命损害。在全年平均风速2.3m/s，D类稳定度；风速0.5m/s，D类稳定度气象条件，丙烯醛、甲醇在30分钟内的挥发量可忽略不计，因此对居民点不会产生健康影响。

由此可见，丙烯泄漏事故的概率虽然小，但一旦发生事故对周围环境和人群也会造成伤害，应尽可能避免，室外管道输送采用双壁夹套技术是有力保证。另外要在厂区设立风向标，并建立厂区、周围社区以及管委会的通讯联系，按事故级别进行报警，并通知有关人员进行逃生，厂区内各岗位设立安全急救设施，一旦发生事故便于逃生和应急救援。有关内容具体见对策部分。

8.11风险防范措施

8.11.1危险物质的输散途径

根据国内外事故统计资料来看，化工企业事故发生通常有以下两种情况。

（1）泄漏→火灾→爆炸

①直接污染

这类事故通常的起因是设备(包括管线、阀门或其它设施)出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒物质的扩散对周围环境的污染。

事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。对泄漏点附近的下水道、边沟等限制性空气应采取覆盖或用吸收剂吸收等措施，防止泄漏的物料进入引发连锁性爆炸。

②次生/伴生污染

可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，将会对周围环境造成一定污染。

发生火灾时，一方面对着火点实施救火，同时应对周围设施喷淋降温，倒空物料，事故废气送入火炬系统，火炬的燃烧也将产生伴生烟气污染。

火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。

此时，应对相关装置紧急停车，尽可能倒空上、下游物料，可燃气体进火炬。在积极救火的同时，对周围装置及设施进行降温保护。这一过程中将有燃烧烟气的伴生污染和消防污水的次生污染发生。

根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用喷雾状水或中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸。喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，引出次生污染物——废水，对这类废水应注意收集至污水系统，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。

（2）直接的火灾或爆炸

化工企业通常发生的第二类事故，是由于违章操作、用火不当等人为过失或雷击等自然灾害，造成火灾或爆炸的事故。此时，燃烧烟气仍为伴生污染，消防废水仍为次生污染。

可能的外泄途径分析见图8.11-1。

喷淋水

消防水

火灾爆炸

事故处置

事故处置水

燃烧烟气

环境空气

可能途径

隔水围堰

环形水沟

事故池

污水处理站

外排水系统

漫流

渗漏

地表水体

水体或土壤

地下水

图8.11-1 事故处置外泄途径

8.11.2总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

厂区道路实行人、货流分开(划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠)，划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范

生产装置区尽量采用敞开式，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。无高空作业。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（3）危险化学品库存储要按照各种为物质的理化性质采取隔离、隔开、分离的原则储存；各种危险化学品要有品名、标签、MSDS表和应急救援预案；危险化学品仓库要有防静电措施，加强通风。白玻璃要涂色，防止阳光直晒，室温一般不宜超过30℃。

（4）生产区二层平台在反应器上部应装设报警装置。操作平台设置护栏。

8.11.3危险化学品贮存安全防范措施

（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件(如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等)，实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（3）采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

8.11.4工艺技术设计安全防范措施

（1）为了保证人身安全，在工厂内设有气体防护站和医疗室，以便于气体中毒的防护和工伤的抢救。

（2）为加强人身保护，车间和各工段操作岗位都设置防护专柜，备有防毒面具、胶靴、胶手套和防护眼镜等以供急需。

（3）装置厂房设有足够的泄爆面积，防雷防静电措施齐全，楼层平台池子与梯子等均设有合乎标准的防护栏。吊装孔和设备孔(指设备安装后的备孔)均封盖严实，装置室内外均有足够的照明系统。工程范围内的建(构)筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

（4）备有应急电源，避免停电事故的发生。

（5）对于现场巡视及开停车时必须在现场观察的参数设就地仪表，主要操作点设置必要的事故停车开关，以保证安全操作。

8.11.5自动控制及电气仪表设计安全防范措施

（1）设计上选定先进可靠的生产流程，保证装置的安全生产，处理好易燃、易爆物料与着火源的关系，防止泄漏出的可燃、易爆物质遇火源而发生火灾爆炸。氧化反应采用自动化控制系统，储罐区采用压力、液面、流量、可燃（有毒）气体远程监控报警系统。

（2）设备和管道的设计、特别是高温、高压、低温的设备和管道，选择的材料，制造安装及试压等，符合国家现行标准和规范的要求。

（3）可燃气体放空管宜采取静电接地，并在避雷设施保护范围之内，其高度符合下列要求：在设备区内的放空管，高于附近有人操作的最高设备2米以上；紧靠建筑物或在其内部布置的放空管高出建、构筑物2m以上。

8.11.6消防及火灾报警系统及消防废水处置

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。

（2）消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮。

（3）在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，因消防废水中含有大量的化学物质，完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。

（4）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

（5）消防水收集

根据石油化工行业的设计规范，本次新建的所有生产装置均配套设置有集水沟或集水井，与污水管线或隔油池相连。一旦发生事故，消防水经水沟收集可以进入污水系统；对于溢流至雨水管网的事故污水可以在雨排口设置切换阀门，将污水切换至污水系统。

8.11.7本项目事故污水调输方案

（1）三级防控措施

根据国家环境保护总局环发[2005]152号文件，在进一步完善环境风险应急措施过程中，本项目拟将应急防范措施分为三级防控体系，即：一级防控措施将污染物控制在罐区；二级防控措施将污染物控制在终端污水处理站；三级防控措施是在雨排口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。

具体如下：

一级防控措施是指设置在装置区的围堰、初期雨水收集池和储罐区的防火堤。使得泄漏物料切换到处理系统，防止初期雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

二级防控措施是装置界区内设置事故应急池。

三级防控措施是依托厂区污水处理站终端建设的事故应急池，为事故状态下的储存和调节手段，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和消防废水造成的环境污染。

处理水

清下水

截排水

事故应急池(污水处理事故缓冲池)

切换设备

污水处理

密封独立导排

装置区

贮罐区

围堰

防护堤和围堰

转移设施

围堰

贮液池

清下水排水缓冲池(初期雨水池)

贮存、装卸、生产区

办公区

图8.11-2 污水三级防控示意图

工厂火灾事故消防水控制分级与事故废水应急池的具体设置情况如下。

①一级防线

依据上述的三级防控机制，工艺装置区的围堰、初期雨水收集池或储罐区防火堤作为项目事故废水的一级防线。

工艺装置区的围堰、初期雨水收集

装置区围堰高度不小于15cm，宽度不超过150mm围堰和导流设施，厂区设置初期雨水与地面冲洗水排水系统，受污染区域的工艺装置界区均设置初期雨水收集系统，该系统由围堰、排水沟、集水井和切换阀门、管线等组成，装置区内初期雨水和后期雨水由切换阀门分别引入厂区初期雨水收集管线和雨水管线。收集后的初期雨水排入初期雨水收集池，然后用泵加压送入厂区污水处理系统处理后排放。

储罐区防火堤

储罐全部采用露天布置，共同布置在防火堤内，防火堤均进行防渗漏处理，管道穿堤处采用非燃烧材料严密封闭，在防火堤内雨水沟穿堤处，设防止物料流出堤外的措施。堤内均设有排水沟，堤外设有阀门井与堤内排水沟相接，正常时阀门井内阀门打开，事故时阀门井内阀门关闭。易燃易爆及有毒有害物储存区的消防排水就近排入雨水管网，一并进入事故应急池。

对于可燃液体的地上储罐，防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积；储罐组宜设不高于0.6m的防火堤；均满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)要求。发生一般事故时，防火堤内容积能够作为消防事故污水的暂时应急缓冲池。初期雨水和一般事故消防废水都可以通过防火堤进行一级防控。

②二级防控体系

二级防控措施为拟建装置区消防废水事故应急池，有效容积为350m3。

③三级防控体系

当发生极端情况，二级防控体系仍无法满足事故污水收集与储存时，将启动工厂三级防控措施，即依托厂区事故应急池，有效容积为500m3。为事故状态下的储存和调节手段，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏污染和消防废水造成的环境污染。

（2）防范及减缓措施有效性分析

事故排水储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。其总有效容积：

其中：

(V1+V2-V3)max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2- V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。(注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计.)

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；按下式确定:

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)，同一时间内火灾次数1次，消防用水量最大为储罐区，因此以罐区为例核定消防废水事故水池。

①按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)要求，防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积，若罐组发生事故，其内存物料主要收集在防火堤内(V1)。

②固定式消防冷却水供水强度为9l/min.m2，固定式消防冷却量为15L/s，火灾延续时间为3小时。最大事故消防水量为162m3，厂区消防事故状态下的消防排水通过雨水管道收集在排放至厂外前切换至厂区消防事故水池，然后用泵送入厂区污水处理站处理(V2)。

③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量(V3)，忽略不计；

④发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量(V4)，主要为事故现场设备冲洗清理等废水，废水量50m3/次。

⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量(V5)，事故雨水主要考虑在事故装置区，原料储存区及污水处理站周围，依据建设单位提供的厂区平面布置图，进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约2000m2，则事故雨水量为24m3。

综合以上几项合计，总消防废水量(含废物料、初期雨水)为418.6m3/次，因此事故水池设计有效容积600m3可满足要求。

（3）初期雨水收集池

本项目在原有厂区内，已建成的初期雨水收集池容积为537.6m3。

（4）排放途径与处置方式

本项目事故池建成后应将事故导流沟建设至事故池，事故池收集的污水及初期雨水池收集的初期雨水均应均匀泵入厂区污水处理站，经处理达标后排入园区污水处理厂。事故池及其连通管网应同步建设，并在建设时做好防渗、防腐、防漏措施。

在日常生产中应保持事故池留有足够的容量和事故废水、雨水导流沟的畅通，满足事故废水及初期雨水收集要求。

工厂内可供事故污染物应急储存的容积，一级防控体系考虑防火堤容积；二级防控体系为界区内消防废水收集池，容积为350m3、三级防控体系即厂区事故污水池容积为500m3。因此工厂“三级防控”体系提供事故污染物应急储存的容积远大于所需储存容积。完全可以保障事故消防废水及其污染物不进入外环境。

发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，依次进入装置区围堰(或罐区防火堤内)、全厂消防废水收集池，之后限流送厂区污水处理装置处理；事故处理完毕后，重点清洗消防废水收集池，清洗水送污水处理装置处理。

（5）事故应急池管理要求

本项目事故应急池设置和使用要求如下：

①应设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施；

②事故处置过程中未受污染的排水不宜进入储存设施；

③事故池可能收集挥发性有害物质时应采取安全措施；

④事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施；

⑤自流进水的事故池内最高液位不应高于该收集系统范围内的最低地面标高，并留有适当的保护高度；

⑥当自流进入的事故池容积不能满足事故排水储存容量要求，须加压外排到其它储存设施时，用电设备的电源应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》所规定的一级负荷供电要求。

8.11.8主要应急应变措施

对于生产中可能发生事故的工况，要求设计中均要采取有效的应变措施，现将主要具体措施简述如下：

（1）原料泄漏应急措施

①划定警戒区。泄漏事故发生后，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。消防队到达现场后，要根据风速、风向、地型及建筑物的状况，通过有毒气体探测仪测试，划出警戒区，在有关地点设置“禁止入内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进入危险区。

②救人、侦察。消防人员要根据毒气泄漏扩散的范围，与到场的公安、武警等人员紧密配合，采取有效措施，将下风方向的人员动员疏散出危险区；对已中毒人员救出危险区后，解开衣服，输氧并及时送往医院治疗；对在泄漏源中心的严重中毒者，消防队员要佩戴空气呼吸器着防毒衣组成救援小组，迅速深入毒区将中毒人员抢救出来并速送往医院抢救治疗。

③在抢救疏散人员的同时，要通过知情人了解掌握泄漏点的管道或事故点的泄漏情况、地理环境等，如果在出事地点难以找到知情人时，消防人员应组成侦察小组在加强自我保护措施的前提下，深入毒区查明泄漏点的装置、管道或贮罐、钢瓶的损坏情况，以便采取相应的排险措施。

④堵漏排险。消防队到达事故现场后，消防车至少要停在上风方向60m至100m处，根据侦察得到的情况，与单位技术人员共同研究制定处置方法，并与工程技术人员密切配合，采取有效措施，排除险情，防止事态扩大。一是关阀断源。对装置泄漏，可采取关阀断源措施。二是堵塞漏洞。如管道断裂、阀门损坏，在无条件关阀换阀的情况下，可用木塞或随车充气堵漏塞、充气堵漏包扎带，实施堵塞漏洞，排除险情。

⑤化学反应排险。在无法采取措施堵漏排险的特定环境条件下，可将泄漏的贮罐(瓶)浸入过量的石灰乳水池中进行中和反应，生成物化学性质稳定，都溶于水，且无毒、无挥发性等，采取此办法切实可行。

⑥用开花、喷雾射流稀释驱散。消防队到场查明情况实施抢险时，首先要出开花或喷雾水枪对泄漏点周围进行稀释驱散，降低危险区的有毒气体浓度，尽力为侦察、排险人员创造有利条件；对已接近泄漏完的装置、贮罐区要用数支喷雾水枪进行往复式喷雾稀释驱散氯气，排除对厂区职工群众的危害。

（2）火灾、爆炸应急措施

发现火灾人员立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告和打“119”电话报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困(伤)人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。

（3）环保设施事故排放的应急对策

①废气处理设施应配备备用设备，保障装置的正常运行。若装置无法进行，应停止生产，查明原因，待系统恢复正常后再行生产。

②各生产装置均设有事故联锁紧急停车系统，一旦发生事故立即停车。

8.11.9建议投保环境污染强制责任保险

根据环发[2013]10号《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》，鼓励生产、储存、使用、经营和运输危险化学品的高环境风险企业投保环境污染责任保险。

保险公司应当按照保险合同的规定，做好对投保企业环境风险管理的指导和服务工作，定期对投保企业环境风险管理的总体状况和重要环节开展梳理和检查，查找环境风险和事故隐患，及时向投保企业提出消除不安全因素或者事故隐患的整改意见，并可视情况通报当地环保部门。

投保企业是环境风险防范的第一责任人，应当加强对重大环境风险环节的管理，对存在的环境风险隐患积极整改，并做好突发环境污染事故的应急预案、定期演练和相关准备。发生环境污染事故后，投保企业应当及时采取必要、合理的措施，有效防止或减少损失，并按照法律法规要求，向有关政府部门报告；应当及时通知保险公司，书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；应当保护事故现场，保存事故证据资料，协助保险公司开展事故勘查和定损。

8.12风险事故应急监测方案

（1）水污染源监测

监测点布设：废水综合排放口、纳污水体监测断面与本项目地表水现状监测布点相同。

监测项目：pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、SS、石油类、氨氮；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。

监测频次：1小时取样一次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

（2）大气污染源监测

监测点布设：厂内、厂边界，各敏感点监测布点与本评价大气现状监测布点相同；

监测项目：TVOC、丙烯醛、硫化氢、甲醇；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。

监测频次：1小时取样一次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

8.13风险防范应急预案

项目设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度，严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，防止事故扩大，同时采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故造成的环境危害。因此应制订工程风险防范应急预案，以应对突发事件，将损失和危害降到最低点。

8.13.1应急事故处置组织

风险事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。各部门充分配合、协调行动，事故处理程序见图8.13-1。

8.13.2应急预案

应急预案一般应包括：应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通信联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急救援；应急状态终止；应急演习等。具体应急预案内容见表8.13-1。

图8.13-1 事故处理程序图

表8.13-1 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 | 执行部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  | 办公室、安全部 |
| 2 | 危险源概况 | 详诉危险源类型、数量及分布 | 公司安全部 |
| 3 | 应急计划区 | 装置区、储罐区、邻区 | 公司安全部 |
| 4 | 应急组织 | 公司指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、援救、善后处理。 地区指挥部—负责公司附近地区全面指挥，救援、管制、疏散。 专业救援队伍—负责对公司救援队伍的支援。 | 公司安全部；当地安监、消防部门 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 | 公司安全部 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | (1)防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材；(2)防有毒有害物质外溢、扩散、主要是水幕、喷淋设备等；(3)装置区、储罐区、原料和产品储存区的地面应进行硬化处理，厂界周围修建截雨沟，防止有毒物质渗入地下水和直接排入长江。(4)事故排放池：用于储存火灾、爆炸和防止有害物质泄漏过程产生的废水，池中废水应采取有效处理并经当地环保部门检查达标后，方可排放。 | 公司安全 环保部 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 | 公司安全部 |
| 8 | 应急环境评估及事故评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 | 公司安全环保部；当地环境监测站 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施、方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备齐全；邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备完整。 | 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护；工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 | 公司办公室，安全环保部；当地安监、医疗部门 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 | 公司办公室，安全环保部；当地安监、消防部门 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |  |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |  |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 | 公司安全部 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 | 公司安全部 |

8.14区域连带风险应急措施

建设项目发生的火灾以及爆炸等环境风险很有可能导致周边企业的连锁反应，从而产生了连带风险，为最大限度地降低建设项目的建设给周边其他企业带来的连带风险，建设单位与周边企业必须做到以下几点：

（1）本项目制定相关应急预案后应及时送至开发区管理部门备案；

（2）建立区域应急预案和应急体系，待区域应急体系形成之后，建设单位应无条件服从区域应急预案要求，做好各项与区域应急预案、体系联动的措施和准备；

（3）建设单位必须与周边企业建立友好的协助关系，特别是在消防力量上应当互助，能够做到一方有难、八方支援，将着火场区的火灾及时扑灭，避免扩大火灾范围；

（4）在建设项目周边后来建设的企业应该严格按照防火距离要求，与建设单位厂界保持一定的距离，在这个范围之内不应种植高大乔木等，并应开挖防火沟等消防控制构筑物，控制火灾蔓延。

另外，建设单位应与当地消防部门达成良好的合作和业务指导关系；与当地急救中心或医院保持联系，发生事故时能及时得到援助。

8.15风险评价结论

本项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)评价工作级别划分标准的要求，确定本次风险评价级别为三级。全厂应急事故池容积为600m3、初期雨水池容积为537.6m3。

根据项目风险分析，本项目潜在的风险分别有火灾、爆炸和泄露等。本次评价发生事故主要部位为容器阀门等破损，主要事故类型为泄漏。根据有关资料计算，最大事故风险度为3.08×10-7，因此本项目最大可信事故风险是可以接受的。

建设单位应按照本报告书，做好各项风险的预防和应急措施，并委托有资质的单位细化安全评价，明确安全防护距离，可将环境风险水平控制在一个比较小的范围内。同时，项目必须落实防渗漏措施以及相应的应急措施，以免造成地下水环境和土壤的污染。

项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目的环境风险是可接受的。

9环境保护措施及其可行性分析

9.1大气污染防治措施

9.1.1戊二醛生产线

戊二醛生产线产生的废气主要为：吡喃精馏时产生的精馏气体，主要为乙烯基甲醚带入的甲醇、未反应完全的丙烯醛、乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体等。

以上气体首先通过冷凝回收其中的原材料丙烯醛、乙烯基甲醚后，少量没有冷凝下来的气体再经过碱水中和塔进行中和后经车间顶部，距地面20米高的排气筒排放。在此过程中废气量为1.2×107Nm3/a。

丙烯醛的排放量为3t/a，冷凝+中和塔中和率为99%，因此丙烯醛的排放量为0.03t/a。排放浓度为2.5mg/m3；排放速率为0.004kg/h。

甲醇气体来源于乙烯基甲醚原料带入量及回收利用量之和。共计0.8t/a。在反应中不参加反应，根据甲醇的沸点分析其，冷凝回收率为50%，因此甲醇的排放量为0.4t/a。排放浓度为33.4mg/m3；排放速率为0.06kg/h。

乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体以TVOC计，根据物料平衡计算，以上气体的产生量约为0.51t/a，冷凝+中和塔中和率为90%，因此TVOC的排放量为0.05t/a。

表9.1-1 戊二醛生产线中主要大气污染物产生及排放情况表

| 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | / | 1.2×107m3/a | / | / | 1.2×107m3/a |  |
| 丙烯醛 | 250 | 3t/a | 2.5 | 0.004 | 0.03t/a | 99 |
| 甲醇 | 66.7 | 0.8t/a | 33.4 | 0.06 | 0.4t/a | 50 |
| VOCs | 42.5 | 0.51t/a | 4.2 | 0.007 | 0.05t/a | 90 |

注：乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体以VOCs统计。

由表9.1-1中可以看出，戊二醛生产过程中产生废气中产生废气中的主要污染物丙烯醛、甲醇的排放浓度及排放速率(20m高排气筒排放)分别为2.5 mg/m3，0.004kg/h以及33.4 mg/m3，0.06kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求(丙烯醛最高允许排放浓度为16mg/m3，20m高排气筒排放丙烯醛最高允许排放速率为0.87kg/h；甲醇最高允许排放浓度为190mg/m3，20m高排气筒排放甲醇最高允许排放速率为8.6kg/h)；VOCs排放浓度及排放速率(20m高排气筒排放)为4.2 mg/m3，0.007kg/h，符合广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/818-2010)中VOCs的第Ⅱ时段二级标准要求(VOCs最高允许排放浓度为90mg/m3；20m高排气筒排放丙烯醛最高允许排放速率为6.87kg/h)。

9.1.2乙烯基甲醚生产线

乙烯基甲醚生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚发生塔产生的气体，主要为未参加反应的磷化氢及硫化氢、未反应完全的乙炔气体等。

根据《碳化钙(电石)》(GB10665-2004)质量标准，二等品电石的发气量(20℃，101.3kPa)/ (L/kg)≥260。乙炔中硫化氢的体积分数≤0.10，因此根据电石的用量及工程分析，推算出乙炔发生器中将产生1.44t/a的硫化氢气体。

产品生产过程中根据工艺需要，在乙炔发生器工段及净化干燥工段均需加水，按照硫化氢的水溶性分析(溶解性：溶于水、乙醇。溶于水时的溶解比例1:2.6，称为氢硫酸)：将有1.39t/a的硫化氢气体溶于水中，并随水一同进入电石渣中，剩余0.05t/a的硫化氢气体经车间顶部，距地面20m高的排气筒排放。在此过程中废气量为6.0×106Nm3/a。

硫化氢排放浓度为8.33mg/m3；排放速率为0.0072kg/h。符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求(硫化氢20m高排气筒排放硫化氢最高允许排放速率为0.58kg/h)。

表9.1-2 乙烯基甲醚生产线大气污染物排放

| 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | / | 6.0×106m3/a | / | / | 6.0×106m3/a |
| 硫化氢 | 8.33 | 0.05t/a | 8.33 | 0.0072 | 0.05t/a |

9.1.3香精香料、己二醇生产线

本项目香精香料、己二醇产品的生产方法，反应过程平稳，清洁环保，并且生产过程都在密闭容器中进行，气体泄漏量少。拟在生产设施上加装集气罩进行收集，集中收集后运送到已有焚烧处理系统进行处理。产生的VOCs约为2.5t/a，经过燃烧处理后排放量为0.25t/a。

9.1.4无组织排放气体

该项目无组织排放源主要来自于储罐区挥发出的TVOC(丙烯、己二醇)、甲醇；污水处理站的恶臭气体(NH3、H2S)等。无组织排放由于其分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，新建项目与已有项目在同一厂区，储罐不变，根据已有项目的验收报告可知，车间厂界下风向三个监控点中无组织排放符合GB14554-93中废气无组织排放的标准要求。

表9.1-3 验收报告中厂区废气无组织排放监测结果   单位：mg/m3

| 检测点位 | 检测频次 | 6月2日 |  |  |  |  |  | 6月3日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 |  | 硫化氢 |  | 丙烯醛 | 甲醇 | 氨 | 硫化氢 | 丙烯醛 | 甲醇 |
| 厂西北20米 | 第一次 | 0.12 |  | 0.001 |  | / | 0.49 | 0.10 | 0.0003 | / | 0.65 |
|  | 第二次 | 0.014 |  | 0.003 |  | / | 0.50 | 0.08 | 0.0007 | / | 0.59 |
|  | 第三次 | 0.10 |  | 0.001 |  | / | 0.72 | 0.09 | 0.0004 | / | 0.60 |
|  | 第四次 | 0.12 |  | 0.001 |  | / | / | 0.09 | 0.0005 | / | 0.53 |
| 厂东南20米 | 第一次 | 0.11 |  | 0.003 |  | / | 0.44 | 0.13 | / | / | / |
|  | 第二次 | 0.06 |  | 0.001 |  | / | 0.51 | 0.12 | 0.0002 | / | 1.15 |
|  | 第三次 | 0.14 |  | 0.002 |  | / | 0.41 | 0.13 | 0.0002 | / | / |
|  | 第四次 | 0.12 |  | 0.003 |  | / | 0.50 | 0.12 | 0.0002 | / | 0.45 |
| 厂东北20米 | 第一次 | 0.06 |  | 0.002 |  | / | 0.54 | 0.09 | 0.0001 | / | 0.83 |
|  | 第二次 | 0.14 |  | 0.002 |  | / | 0.57 | 0.12 | 0.0002 | / | 0.50 |
|  | 第三次 | 0.07 |  | 0.003 |  | / | 0.39 | 0.07 | 0.0004 | / | / |
|  | 第四次 | 0.10 |  | 0.003 |  | / | 0.60 | 0.09 | 0.0005 | / | / |
| 标准值 |  | 1.5 | 0.01 |  | 0.10 |  | 3.0 | 1.5 | 0.01 | 0.10 | 3.0 |

但无组织排放在生产和存放过程中却又无法避免，因此针对无组织排放本环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。

（1）操作规范

无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。

（2）增强车间通风，降低无组织排放浓度

当车间内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。

（3）设置卫生防护距离，降低对车间周围环境和敏感点影响

为了削减无组织排放的污染物对环境的影响，同时避免影响周围可能存在的环境敏感点，针对该项目废气的无组织排放应该设置一定的卫生防护距离。根据圣灵公司一期环评的要求，规定该项目卫生防护距离取200m。

9.2废水污染防治措施

9.2.1废水排放种类分析

（1）生活污水

该项目产生的职工生活污水年排放量1200吨，主要污染物为：COD、SS、氨氮等。由老河口市陈埠组团（科技产业园）统一规划，园内污水均由园区内截污管网收集进入陈埠化工污水处理厂（目前园区污水处理厂已正式投产运行）。

（2）冲洗地面废水

本项目为了保持员工工作环境的美观、整洁，进行了地面冲洗。由于项目用地较小，冲洗地面废水为96吨/年。主要污染物为：SS。由老河口市陈埠组团(科技产业园)统一规划，园内污水均由园区内截污管网收集进入陈埠化工污水处理厂(目前园区污水处理厂已正式投产运行)。

（3）生产废水

本项目各个生产线不涉及废水的产生，仅存在冷却水，约为100t/a，经过沉淀后可进行回用，不外排或直接进入到厂区污水处理站处理，产生的生产废水少，妥善处置。

9.2.2废水处理措施

本项目原有厂区已有一座日处理量为1000m3/d的污水处理站，污水处理站的处理工艺采用“芬顿+絮凝+EGSB厌氧+接触氧化+混凝絮凝沉淀”工艺。经厂区污水处理站处理后再通过园区污水管网送园区污水处理厂处理后排放。

由于本项目产生的生产废水很少，主要为生活废水和冲洗地面废水，可直接经过厂区内的管道收集后排入到陈埠化工污水处理厂。

9.2.3废水处理依托设施简况

陈埠化工污水处理厂位于老河口市陈埠组团(科技产业园)的西部，设计处理规模为4.8万m3/d，占地7.17公顷，目前一期投产运行的处理规模为1万m3/d。

（1）规模与服务范围

规划的陈埠化工污水处理厂设计处理能力4.8万m3/d，目前已经建成投产运行的一期项目处理规模为1万m3/d，服务范围为老河口市陈埠组团(科技产业园)内各企业产生的废水。

（2）污水处理厂工艺流程

陈埠化工污水处理厂采用SBR处理工艺。污水处理厂处理工艺流程见图9.2-1。

集水池

工业污水

反应池

高效斜板沉淀池

厌氧池

曝气池

缺氧池

好氧池

图9.2-1 陈埠化工污水处理厂处理工艺流程图

V型滤池

排放

投加药剂

二沉池

生物滤池

（3）污水处理厂设计参数

陈埠化工污水处理厂设计参数见表9.2-1。

表9.2-1 陈埠化工污水处理厂设计流量与负荷情况表

| 项目 | 污水量 | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质mg/L | 4.8万m3/d | 300 | 500 | 400 | 35 | 4 | 100 |
| 出水水质mg/L |  | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤8(15) | ≤1.0 | ≤3 |

（4）依托设施可靠性分析

该项目位于老河口市陈埠组团(科技产业园)内，处于陈埠化工污水处理截污、处理范围内，其设计处理规模为4.8万m3/d，占地7.17公顷，目前已经建成投产运行的一期项目处理规模为1万m3/d。

本项目产生的废水总排放量为1296m3/a，约占陈埠化工污水处理厂一期项目处理规模的0.04%；

生活污水的主要污染物为COD、SS、氨氮，冲洗地面废水的主要污染物为SS，经化粪池处理后污水能可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准及陈埠化工污水处理厂进水水质要求。

综上所述，该项目生产及生活污水的依托设施可靠。

9.3噪声污染防治措施

该项目主要噪声源为引风机、鼓风机、泵等，最大声压级为90dB(A)，噪声控制的途径主要采取降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者，方法有吸声、隔声、消声等。具体描述如下：

(1)对噪声相对较大的车间应在其内壁和顶部敷设吸声材料，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采用双道隔声门，以防噪声对工作环境的影响。

(2)引风机、鼓风机等设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩。

(3)设备的选型上尽可能选用低噪声级的设备。

(4)加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

(5)在车间周围设置一定高度的隔声屏障，减少对车间外或厂区外环境的影响。

(6)加强绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用。

采取以上措施后，经声环境影响预测，该项目运行后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3级标准的要求，其治理措施可行。

9.4固废污染防治措施

表9.4-1 固废产生一览表

| 名称 | 固废种类 | 性质 | 产生量(t/a) | 编号 | 备注 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元 | 电石渣 | Ⅱ类一般工业固体废物 | 2646.3 |  |  | 作为石灰石水泥原材料使用 |
|  | 己二醇高沸物 | 危险废物 | 13.8 | HW06(261-005-06) |  | 送有危废处理资质公司处理。 |
|  | 戊二醛残渣 | 危险废物 | 1.64 | HW06(261-005-06) |  |  |
|  | 香精香料高沸物 |  | 4.36 |  |  | 作为燃料，妥善处置 |
|  | 香精香料低沸物 |  | 11.7 |  |  | 再次进入工艺，继续反应 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 一般废物 | 15 |  |  | 由环卫部门统一处理 |
| 合计 |  |  | 2692.8 |  |  |  |

（1）处置措施

项目对于一般工业固废首先考虑发展综合利用技术，提高综合利用率，清除乱堆、乱排现象，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)有关规定，配套建设临时堆放场，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置。

危险废物——高沸物、废催化剂、反应釜残渣、精馏釜残渣、反式二烯、污水处理污泥必须委托有相关危险废物处理资质的单位处理，在项目环保验收中应提交外委处理协议。

（2）厂内临时堆放场建设

项目建设方须在厂区内新建固废临时存放场所，并设计合理的库容量。在厂区临时存放时，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物临时储存场，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对一般工业废物相应的临时堆放场所应建设基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等以防止二次污染。

（3）完善措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，建设单位对危险废物处置还应做到以下几点：

①对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

②项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向襄阳市环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

③项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

④禁止项目单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；

⑤收集、贮存危险废物、必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

⑥转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；

⑦收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施，设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

⑧项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

总之，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，本项目的固体废弃物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

9.5完善措施及建议

9.5.1排污口规范化管理

排污口规范化管理是一项以实现对污染物进行量化管理为目的而进行的的有关排污口建设及管理的工作，根据国家环境保护《水污染物排放许可证管理暂行办法》第四章第十八条、《湖北省水污染物排放许可证管理实施细则》第四章第十八条的有关排放口规范化管理政策的要求，公司废水排放口必须进行规范化建设，具体要求如下：

①对车间分排放口、厂总排放口均应分别进行编号，设立标志，并按环境保护行政主管部门的要求配备计量装置，安装污水流量计，以便于污染控制和环境管理。

②安装废水流量计和相应的在线检测仪器。

③设立废水、废气排污口标志牌，标志牌由国家环保总局按照GB15562.1-2-1998-5《环境保护图形标志》的规定统一定点监制。

④建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度以及计量记录；排放去向、维护和更新记录等。

⑤各废气排放源排气筒必须设置φ120mm的废气采样孔，利于废气的监测。

9.5.2绿化措施

绿化工作不仅是一个企业文明生产的重要标志，而且绿化还具有吸收有害气体、减少热辐射、降低噪声、调节区域温度及湿度、吸附尘粒的作用，对局部的环境污染具有多方面的长期和综合效果。因此该项目应结合厂区总图布置，合理规划、优化树种，认真搞好绿化工程。

生产区的绿化既要满足生产、检修、运输、消防安全的要求，又要顾及地上、地下管线的建设，同时根据不同地段合理配置植物，以发挥绿化的净化、防尘、隔噪等效应，以及顾及兼顾美观的要求。

①宜种植抗污、净化的乔木、灌木，如金钱松、泡桐、紫荆等，同时间植花卉及灵敏指示植物，如女贞、月季等。

②进厂区道路的两侧应重点进行绿化，一般以种植高大成荫的常绿树为主。

③重点部位应重点进行绿化，可适当布置花圃、草坪及观赏性较强的植物和小品，有条件还可种植果树等。

④由于项目建设所在地为工业用地，本着节约用地的指导思想，厂区绿化率控制在15%左右较为合适。

9.5.3生产防范措施

生产防范措施的采用可以有效的减少生产事故，避免不必要的经济损失，降低环境污染风险事故发生的概率。该项目拟采取生产防范措施如下：

①防火防爆：总图布置上严格执行建筑物防火规范的防火间距，各厂房装置间留有足够的安全距离，厂内各生产装置间设环形消防车道，以保证消防车通道的畅通。各装置沿道路的布置消防水管网，并配置有充足的消防水及足够的水压，设地上式消火栓和室内消火栓，并按规定配备一定数量的移动式手提灭火器，供发生火灾时使用。

②电气安全：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。电气设备均有可靠接地保护。在供电负荷末端设双电源切换供电。

③卫生设施：在生产厂房内设置生产和生活卫生用房，包括办公、值班、更衣、厕所、妇女卫生室等各种辅房，设置标准按国家有关标准和规范执行。

9.5.4初期雨水收集措施

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为pH、尘和矿粒等一些悬浮物。

可依托已有项目雨水收集池对初期雨水进行收集处理。根据已有项目的验收报告，全厂雨水量约为0.63m3/s，雨水收集池体积为537.6m3。

10总量控制与环境经济损益分析

污染物排放单靠浓度控制而不控制污染物的增加量，环境质量随经济建设的开展可能日趋恶化，因此对单个污染源的污染物排放实行总量控制是抑制环境质量恶化的重要手段。同时污染物排放总量控制是可持续发展战略的要求，是控制污染、达到环境、经济、社会三效益统一的有效手段。

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的实施应体现的经济效益、社会效益和环境效益，本项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

10.1污染物排放总量控制

10.1.1污染物排放总量控制依据

为全面贯彻落实国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号)，实现可持续发展的战略，建设项目除需认真履行建设项目环境影响评价和“三同时”审批制度外，还需要大力提倡和推行清洁生产，对污染物排放要从浓度控制转向总量控制，使主要污染物的排放总量能得到有效控制，将污染物的排放总量控制作为建设项目污染防治设施竣工验收和核发污染物排放许可证的依据。

10.1.2总量控制因子及总量控制指标

（1）总量控制污染因子

根据国家环保总局对污染物排放总量控制的要求，污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。

（2）总量控制指标

根据该项目特点，该项目污染物总量控制因子为COD、氨氮。

该项目主要污染物总量控制建议指标为：

废水：该项目位于老河口市陈埠组团(科技产业园)内，处于陈埠化工污水处理截污、处理范围内，目前陈埠化工污水处理厂已经建成投产运行的一期项目处理规模为1万m3/d。项目生产废水经厂区污水处理站处理后，会同经化粪池处理的生活污水一并排入陈埠化工污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入汉江。因此该项目废水COD、氨氮的总量控制建议指标应为经工业园污水处理厂处理后的污染物排放量，总量控制指标为COD：0.08t/a；氨氮：0.02t/a。

固体废物：不允许排放。

10.1.3总量控制分析

（1）总量指标

该项目在严格落实本报告书提出的各项治理措施的情况下，全厂总量控制类污染物能够控制在总量控制建议指标内。总量控制类污染物排放量与各项总量控制建议指标对比情况见下表10.1-1。

表10.1-1 总量控制类污染物排放量、指标量对照表     单位(t/a)

| 项目 | COD | 氨氮 | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 0.39 | 0.04 | 2692.8 |
| 最终排放量 | 0.08 | 0.02 | 0 |
| 总量控制建议指标 | 0.08 | 0.02 | 0 |

注：废水中COD、氨氮最终排放量为园区污水处理厂处理后的排放量。

由上表10.1-1可见，各项总量控制类污染物排放量均能控制在总量控制建议指标范围内。

（2）拟建项目总量建议控制指标来源

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了“十二五”期间主要污染物排放总量(SO2、COD)减少10%的约束性指标。《湖北省人民政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》也提出十二五期间的主要污染物总量削减的目标。本项目的污染物排放量及指标需纳入全省范围内进行控制，以确保全省的污染物总量控制指标削减目标能够如期完成。

根据国务院根据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[005]39 号)中“有条件的地区和单位可实行二氧化硫等排污权交易”，省人民政府《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》第十七条就提出 “开展排污权交易试点工作”的要求，2008年10月27日，由省政府以[2008]62号《湖北省主要污染物排污权交易试行办法》(《试行办法》公文的性质印发，对交易转、受让方资格、交易范围等做了明确的规定。省内各个关停、技改产生的主要污染物排污权由省环境保护行政主管部门无偿收回，并由省环境保护行政主管部门组织交易或储备。

《湖北省主要污染物排污权交易办法实施细则(试行)》中“第十条对2008年10月27日前已建成项目和取得环境保护行政主管部门环境影响评价批复文件的项目，主要污染物排放配额原则采取无偿分配方式分配给各排污单位。2008年10月27日之后国家和省环境保护行政主管部门审批的工业建设项目新增主要污染物排污量必须通过排污权交易市场有偿获得。”的规定，本项目的污染总量控制指标必须通过湖北省排污权交易平台进行交易获取。

10.2环境经济损益分析

10.2.1环保投资估算

根据国家相关环保政策，环保设施必须与主体工程做到“三同时”，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本次环评的环保投资主要根据项目可行性和本报告提出的环保措施，粗略估算工程建成后的环保投资，具体费用见表9-2。

表10.2-1 环保投资估算表

| 名称 | 治 理 项 目 | 主 要 措 施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清污分流管网建设 | 厂区清污分流管网 | 30 |
|  | 冷却水处理 | 冷却水池+循环泵 | 依托原有 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 依托原有 |
|  | 生产废水 | 日处理1000m3的污水处理站，采用“芬顿+絮凝+EGSB厌氧+接触氧化+混凝絮凝沉淀处理”工艺 | 依托原有 |
| 废气 | 乙烯基甲醚生产线废气 | 20m排气筒排放 | 2 |
|  | 戊二醛生产线废气 | 冷凝回收+中和塔中和，20m排气筒排放 | 15 |
|  | 己二醇、香精香料生产线废气 | 集气罩安装，管道铺设 | 10 |
| 噪声 | 噪声治理 | 消音措施和隔声 | 5 |
| 固废 | 固废堆放场 | 厂内临时堆放场所地面进行硬化，周围封闭，做到“不露天，不落地”，危险废物设专门仓库储存点收集，并对相应的场所进行防渗处理，设生活垃圾箱。 | 依托原有 |
| 风险防范 | 原料库区 | 一座600m3的全厂应急事故池，各罐组区设置1.2m高围堰、防火堤。 事故排放水收集后送往应急事故池暂存，再打至污水处理系统处理后排放。 | 依托原有 |
|  | 其他 | 制定应急预案，配备应急管理机构及应急消防设备，有相应的应急体系。 | 依托原有 |
| 其他 | 厂区绿化 | 种植观赏树种和花卉、草皮等 | 依托原有 |
|  | 环境管理 | 排污口规范化、环境监测设备等 | 依托原有 |
|  | 合 计 |  | 62 |

由表10.2-1可知，该项目的环保投资约为62万元，占项目总投资6500万元的0.96%。

10.2.2环保投资经济损益分析

公司生产项目达产后，将产生良好的经济效益和社会效益，且随着污染治理措施的落实，其污染物可实现达标排放。该项目所产生的环境效益、经济效益和社会效益详述如下：

（1）环境效益

该项目完成后，生产过程中产生的工艺废水将由已有的一座日处理1000m3的污水处理站处理后进入园区污水处理厂处理后排放，生活废水经由园区管网后排入园区污水处理厂；一般固废和危险废物均有合理的处理处置方式。

该项目生产过程中会有废气、废水、噪声、工业固废的产生，但由于均经过有效的处理装置处理。企业内拥有一座日处理1000m3的污水处理站，处理后进入园区污水处理厂处理后排放；一般固废和危险废物均有合理的处理处置。

综上所述，废水、废气污染控制与防治措施的投资，虽然直接经济效益很小，但它对保护职工及周围居民的身体健康、净化环境有重要意义，环境效益明显。

（2）经济效益

年产值可达2亿元，实现利税2126万元左右，其中税收532万元左右，除去总成本6500万元，以及运营成本500万元，年利润总额为1.09亿元。通过财务评价指标计算，该项目整个生产期资金充足，偿还债务能力强，说明该项目经济效益较好。

（3）社会效益

项目建成正常达产后，可提高经企业济效益和地方经济效益，并带动相关行业发展，具有明显的综合社会效益。

该项目可为老河口市带来新的经济增长点，增加宜城市的经济实力，对于促进当地的经济发展有着一定的意义。项目投产后将会产生较好的社会效益。

①该项目建成投产后，由于采用先进的生产工艺，降低对环境的污染，污染物的排放能够达到国家相关的环境保护要求，并且符合国家的相应产业政策。

②该项目的实施，贯彻了国家、地方关于大力发展高附加值产品低碳经济精神，会得到当地政府的大力支持。

③随着项目的实施，可为当地及周边地区居民和下岗职工提供就业机会，缓解就业压力，并增加其收入，提高生活水平。

④项目的实施可带动地方经济发展，增加国家财政税收。

⑤该项目的实施投产，可大力拉动老河口运输业的发展，为地方经济发展提供了较大动力。

因此该项目建设具有较好的社会效益。

11环境管理与监测计划

11.1环境管理

11.1.1环境管理目的

环境管理是采用技术、经济、法律等多种手段，强化保护环境、协调生产和经济发展，对企业而言，通过加强环境保护工作，可促进生产技术、生产工艺、产品质量的提高以及原材料、能源等消耗和成本的降低，为树立良好的企业形象。工业企业的环境管理和计划管理、生产管理、技术管理、质量管理等各专项管理一样，是工业企业管理的一个组成部分。很多企业一般是将环境管理与安全技术管理的机构合成一体，建议建设单位也参照这种管理机构模式建立适合本企业特点的环境管理机构。在这一机构内安排专职(或兼职)环境管理人员2~3人；此外，由于企业的环境管理是一项综合性的管理，它与清洁生产一样，同生产工艺、设备、动力、原材料、基建等方面都有密切的关系。因此，除机构建设要搞好外，还要在公司分管环保的负责人领导下，建立各部门间相互协调、分工负责、互相配合的综合环境管理体系。在各生产车间也应设立兼职的环保员，将环境的专业管理与群众管理有机地结合起来。同时，公司应设专人负责易地建设工程施工期的环境管理，并协调当地环境主管部门开展施工期环境监理工作。

11.1.2环境管理职责

（1）建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法。

（2）确定环境管理目标，如：废气、污水、噪声达标排放，场区绿化指标的实现，固体废物及时处置等。

（3）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料。

（4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料。

（5）在项目施工期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运行期，对各部门的环保工作进行监督与考核。

（6）防治废气、废水、固废污染是环保工作的重点之一，应通过环境管理保证污染防治设施正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门共同采取措施，严防污染扩大。

（7）搞好污染物排放总量控制。

（8）负责一般污染事故的处理。

（9）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作。

为了提高环保工作的质量，要加强环境管理人员的业务培训，并有一定的经费来保证培训的实施。

11.2污染防治设备管理

11.2.1行政管理

污染防治工作应有一位公司领导分管，有具体部门专管或兼管；对工作有年度、季度计划布置要求，每月有检查，考核有具体指标。

（1督促、检查公司执行国家环境保护方针、政策、法规及本公司的环境保护制度；

（2）督促全公司环境保护设施的运行与污染物的排放；企业对污染防治设施每月主要考核指标有：废水/气处理量(m3/d)，废水/气处理率(%)、处理达标率(%)、处理成本下降率(%)、设备运转率(%)、设备完好率(%)、交纳排污费下降率(%)等。(考核指标按企业情况确定)。

（3）监督检查本公司基本建设以及从国外引进技术或设备，贯彻执行“三同时”情况，并参加其方案的审定和竣工验收；

（4）拟定本公司环境保护制度，规定本公司环境控制指标和综合防治的技术经济原则；

（5）组织公司有关单位制定本公司环境保护长远规划和年度计划，并督促实施，参与综合防治工作；

（6）组织环境监测，检查公司环境质量状况及发展趋势；

（7）组织污染源调查和公司环境质量评价，编制环境质量报告书；

（8）会同有关单位组织本公司环境科研宣传、教育工作；

（9）做好公司环境管理统计工作，建立环境保护档案；

（10）负责本公司环境污染事故的调查处理；

（11）开展环境保护技术情报的交流，推广国内外先进的防治技术和经验；

（12）组织有关部门开展清洁生产活动，参加环境保护工作的评比与考核，严格执行环境保护奖惩制度。

（13）负责与国家、省、市环保管理机构及有关部门的联系，接受国家、省、市环保管理部门的监督、检查。

11.2.2技术管理

（1）工艺、运转管理

①关键的工艺参数管理：好的工艺设计，一定要有严格的工艺管理，特别是关键的工艺参数管理更为重要。

（2）设备管理

良好设备状况是保证处理系统正常运行的关键。设备管理分保养管理和周期检修管理。

①保养管理：凡运转设备油眼部位由当班运转操作人员加油1~2次；主要部件每班清洁一次；机台可分管保养，提出保养内容作要求，做到坏机台有人及时修理，对轮班保养无法修理的设备移交常白班重点检修。

②周期检修：废水站的构筑物和设备，仪器除运转班日常维护保养外，都应设专人周期计划检修。大修周期检修内容一般包括设备整机重新洁洗、油漆、安装、主要磨损件调换，容器、管道、构筑物、严重腐蚀修换，油漆防护或防腐内衬；小修内容主要包括设备内部清洗加油、严重磨损件修换等。

③加强环保设施管理，确保污染防治设备完好率达100%，处理效果达到设计和排放标准要求；

④编制设备维护保养检修项目及备品备件计划；设备、仪器、管件建卡管理，废水站的设备、仪器、管件都需建立档案卡片。实行设备、仪器一台(套)一卡、管件按使用部位分段，一段一卡。设备可实行专人分机台负责。凡大、小修理以后，需经过检修验收，符合检修质量(检修质量，根据企业实际情况制定)，才能投入使用。并将检修内容、质量交接情况记入卡片存查。

⑤负责环保设施的更新、改造和引进应用最佳实用技术或装备等。

⑥技术培训：废水处理技术是边缘科学，涉及知识面广、管理技术性强，因此废水处理站的人员，从技术管理人员到每个技术工人，都需不断自我系统学习或有组织的针对企业实际情况进行技术培训，提高管理水平。并定期考核成绩，作为晋级依据。

（3）固体废物污染环境防治的管理

该公司生产工序中产生的各类固体废物，分别由指定部门负责厂内清理，并分类中转到指定地点，统一外运，回收利用或处置。其主要任务与责任：

①产生固体废物的车间、站房，应将固体废物分类存放在工厂旁的集装(桶)内，防止固体废物流失对环境造成污染；

②分管部门应及时做好存放固体废物场地的清扫和清理，中转过程中应分类存放在指定地点，不能混杂；固体废物外运、利用、处理、处置过程中，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施；

③严禁转嫁污染，在外运、处理、处置、销售固体废物时，必须按照国家固体废物污染环境防治法经公司安技环保部门同意，报请地方环境保护局批准后方可实施。

11.3环境监测计划

为了掌握污染物排放情况，及时调整生产运行方式，保证各项污染治理措施的有效运行，把对环境的不利影响减免到最低限度，必须加强监测工作。

11.3.1环境监测内容

（1）空气与废气监测

①监测项目：

SO2、颗粒物、NOx、TVOC、丙烯醛。

②监测点位布设

生产车间。

③监测频次：按污染点源、每季监测一次，每次监测三天，每天采样不少于3次。

（2）废水监测

除安装在线监测仪，对企业废水治理设施进行状态监控，实现流量、主要污染物浓度等指标在线监测和数据远程传输外，厂化验室还对下列项目进行监测。

监测项目：COD、SS、NH3-N等。

监测点位和频次：污水处理设施(站)进出口，每天监测二次。

（3）噪声监测

监测项目：厂区设备噪声、环境噪声和厂界噪声。

监测点位和频次：噪声源设备噪声每半年监测一次，厂区和厂界噪声半年监测一次。

11.3.2环境监测方法

监测分析方法以国家颁发的标准分析方法和监测技术规范为依据。环境空气与废气监测方法详见《空气和废气监测分析方法》(第四版)；水和废水监测方法详见《水和废水监测分析方法》(第四版)；环境噪声监测方法详见《环境监测技术规范(噪声部分)》和《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)。

11.3.3监测数据报送制度

由理化计量室对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管负责人审核后报当地环保行政主管部门。

11.4竣工环境保护“三同时”验收

根据“三同时”制度的管理要求，在建设项目竣工环境保护验收中，应首先对环境保护设施进行验收，包括环境保护相关的工程、设备、装置、监测手段等。但在实际的环境管理中，除了这些环境保护设施之外，更重要的是环境管理的软件，即保证环境设施的正常运转、工作和运行的措施，也要同时进行验收和检查。在验收监测期间，生产负荷必须达到75%以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75%通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。验收内容详见表11.4-1项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表。

表11.4-1 项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表

| 分 类 |  | 验收主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 废水处理设施 | 冷却水 | 循环使用不外排。 |
|  | 清污分流 | 污水、初期雨水收集管网、收集池与泵送设施、528m3初期雨水池 |
|  | 生产废水 | 治理措施：日处理1000m3的污水处理站，采用“芬顿+絮凝+EGSB厌氧+接触氧化+混凝絮凝沉淀”工艺； 监测项目：废水量、pH、COD、氨氮、SS； 执行标准：处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后接入园区污水管网，水质要求：pH：6-9、 COD≤300mg/L、SS≤400mg/L。 |
|  | 生活污水 | 治理措施：采用“标准化粪池”工艺处理后排放； 监测项目：废水量、COD、氨氮、SS； 执行标准：处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后接入园区污水管网，水质要求：COD≤300mg/L、SS≤400mg/L。 |
| 废气处理设施 | 乙烯基甲醚生产线废气 | 治理措施：经车间顶部排出； 排气筒高度：不低于20m； 监测项目：废气量、硫化氢； 执行标准：硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。 |
|  | 戊二醛 生产线废气 | 治理措施：采用冷凝回收+中和塔中和，经车间顶部排出； 排气筒高度：不低于20m； 监测项目：废气量、丙烯醛、甲醇、VOCs； 执行标准：丙烯醛、甲醇符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求、VOCs符合广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/818-2010)中的第Ⅱ时段二级标准。 |
|  | 己二醇、香精香料生产线废气 | 治理措施：加装集气罩集中收集后，经管道进入已有焚烧系统燃烧处理； 监测项目：VOCs 执行标准：VOCs符合广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/818-2010)中的第Ⅱ时段二级标准。 |
| 固废 | 一般固废 | 采用分类收集，临时规范的一般固废堆放场。石灰渣作为石灰石水泥原材料使用；燃煤废渣作建筑材料原料；生活垃圾由市政环卫部门统一处理。 |
|  | 危险固废 | 采用分类收集，符合规范的危险废物堆放场。送有危废处理资质公司统一收集处理。 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备，对主要噪声设备安装减振基础。 生产车间安装双层隔声门窗，生产时车间门窗尽量保持关闭状态。 加强设备管理，有异常情况时及时检修。 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准：昼间≤65dB，夜间≤55dB。 |
| 厂区绿化 |  | 选择合适灌木和草坪进行绿化，绿化率达20%。 |
| 环保机构设置 |  | 建立完善的环保管理制度，配备专职的环保管理人员。 建立完善的环保监测制度，可依托当地环保监测部门。 |
| 总量控制 |  | 符合环评批复要求。 |
| 风险防范措施 |  | 制定应急预案，配备应急管理机构及应急消防设备，有相应的应急体系。 建设一座600m3的全厂应急事故池，各罐组区设置1.2m高围堰、防火堤。 事故排放水收集后送往应急事故池暂存，再打回新建的污水处理系统处理后排放。 |

12评价结论

12.1项目概况

湖北圣灵科技有限公司是由原老河口楚湘化工有限公司与哈尔滨天人瑞生物质能源有限公司股东曲洪刚合资组建的股份制有限公司。改组后的股份公司通过产品的升级换代以及技术改造，建成一家从事医药、农药中间体产品生产的高科技民营企业。2016年投资23600万元，建成一期工程5000t/a丙烯醛、3000t/a戊二醛、3000t/a乙烯基甲醚、320Nm³/h乙炔等生产装置及其配套设施。

2019年，考虑到湖北省及国内省市的生产企业对戊二醛、醚类、香精香料、己二醇需求量大，为满足市场需要，湖北圣灵科技有限公司拟投资6500万元，建设5000t/a戊二醛、2000t/a醚类、1000t/a香精香料、2000t/a己二醇项目。拟拆除公司原丙类仓库，作为生产车间建设该项目。

拟建项目投入运营后，可增加就业岗位50人，其中生产操作人员47人（含辅助生产人员），公司管理人员和其他辅助人员（含技术人员）3人。生产岗位工人按四班三运转配置，行政管理人员及辅助生产人员按常日班配置。年操作日为300天（每年按7000小时计）。

12.2项目建设的可行性

12.2.1产业结构调整的符合性

对照《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)，本项目类型不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)中所列出的三种类型，此外新建项目的建设采用国内先进技术，提高产品收率，减少生产过程中污染物排放，符合国家大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调的发展思路，由此可见项目建设为允许类建设项目，是符合国家产业政策相关要求的。老河口市发展和改革局于2019年5月以《湖北省固定资产投资项目备案证》登记备案项目代码：2019-420682-26-03-018308，同意项目备案。

因此，本项目建设符合当前国家产业政策。

12.2.2规划符合性分析

（1）与城市总体规划符合性分析

老河口市城乡总体规划（2013－2030年）关于市域产业统筹布局规划：规划老河口市域产业空间布局形成“一带一区”总体结构。

“一带”：即沿汉江的产业密集带，空间范围北至江山片区，东至环城林带，南至仙人渡南部镇界，西至汉江老河口市界。本带主要布局工业的“一区多园”、旅游业的“一带四区”和城市核心区三产综合服务中心，农业建立优质水果、精细蔬菜和优质粮油生产基地。

“一区”：即市域生态农业综合开发区，空间范围西至环城林带，东、北及南部至老河口市界，本区以“孟楼边贸经济园区”为核心，其中北部丘岗地区主要布局优质水果、速生林、畜禽生态养殖及花椒生产等特色农业基地；南部平原地区主要布局优质粮油、畜禽生态养殖和生态渔业等农业基地。

该项目厂址位于老河口市陈埠组团(科技产业园)。老河口市陈埠组团(科技产业园)位于老河口市主城区以南，北起铁锁堰沟，南至仙人渡皮家岗，东起汉丹铁路，西止汉江，规划控制区14.5km2。属于沿汉江的产业密集带，符合老河口市城乡总体规划要求。

按照老河口市“工业立市、三产活市、统筹发展、富民强市”的发展战略，立足于“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”的指导思想，将陈埠组团(科技产业园)的功能定位为发展高新科技产业，努力建设成为一个以新型化工工业为主导，集生活居住、物流、研发等职能于一体的现代化、生态型工业组团，成为老河口经济发展新的增长极。

规划采用“组团结构、平行布局”的空间发展战略，构筑多功能组团的开敞式、复合型的空间结构，形成具有最佳规模和尺度的单元复合体。

规划根据建设实际和开发要求，提出了“一心、两轴、三区、五片”的布局结构。

一心：结合生产和生活配套，在生产和居住的结合部位形成综合服务中心。

两轴：依托园区中部南北向和东西向两条干道形成“十”字形的贯通园区的功能及景观复合轴。

三区：以水系和绿化隔离带为分割，形成南、北、西三个功能区，即生态产业区、产业配套区和生态防护区。

五片：以方格路网为骨架，自北向南形成物流仓储片区、村庄安置片区、综合配套片区和两片化工生态产业园(分别为精细化工生态产业园、生物化工生态产业园)。

本项目属化工工业项目，属于从原老城区搬迁的企业，项目选址位于精细化工生态产业园内，因此本项目的建设符合园区入园要求。

（2）与陈埠组团(科技产业园)规划相符性分析

根据老河口市陈埠组团(科技产业园)规划环境影响报告书审查意见，在对规划优化调整的建议中提出以下建议：科技产业园不支持冶炼、化工、造纸、印染、制革等污染型产业；禁止使用含一类污染物物料的各类企业入园，限制新建含有毒有害及易燃易爆物质的化学合成企业、排放高浓度有机废水的生物化工企业；鼓励替代型、微污染、低能耗的高科技化工产品落户建设；从城区搬迁入园的化工企业应按上述要求进行结构调整和产品的升级换代。

本项目进行生产的产品为戊二醛、醚类产品、香精香料、己二醇四种产品，采用国内先进的技术，产品收率高。

综上所述，因此符合老河口市陈埠组团(科技产业园)规划环境影响报告书审查意见的规划优化调整的建议要求。

（3）总图布置合理性分析

本工程建设地点位于老河口市科技工业园，项目厂址占地面积100亩，厂区西临工业园主干道。

①工厂组成：丙烯醛/戊二醛/乙烯基甲醚车间、乙炔装置区、辅助车间、原料库区、成品库区、配件库等；办公楼、化学实验室、食堂、门卫等；锅炉房、配电站、甲类仓库、消防循环泵房、消防循环水池、事故池、罐区、污水处理站等。

②总平面布置原则

根据工厂组成，厂区外部环境要求，气象条件等进行工厂总平面布置，力求功能分区明确，本项目拟建工程与已有工程既相对独立又互相联系。

③总平面布置方案

主生产车间、辅助车间、原料库区、成品库区、配件区布置在厂区中部及南部；锅炉房污水处理站、消防循环泵房等布置在厂区的南面；办公楼、化验室、食堂、门卫等布置在厂区的东北部；拟建项目规划在公司原丙类仓库。

总平面布置方案布局合理，功能分区明确，相关预留部分与拟建部分相对集中。厂区内各建筑物间距满足建筑防火规范要求，生产车间与相邻建筑物外墙之间的防火距离应≥10m，与厂外道路路边的防火间距应≥15m，与厂内主要道路的防火间距应≥10m，与厂内次要道路的防火间距应≥5m。

厂前区布置大面积的绿化，并结合绿化布置小广场：设置水体、彩色铺地、旗杆、停车场等，各建筑物四周空地均布置绿化，绿化以草坪为主，辅以常绿灌木和常绿乔木。厂区西围墙采用1.8m高的通透式围墙，既保证对工厂的防护，又能将工厂的优美环境与园区景观相融合，更好地体现现代化企业的良好形象。

综上所述，厂区总图布置合理较为合理。

12.2.3与园区环境保护工作符合性分析

根据环境保护部文件环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》：

“（四）规范入园项目技术要求。园区入园项目必须符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，同时，对特征化学污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。”该项目符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，对VOCs等特征化学污染物均采取有效的治理措施，在满足本次评价提出的各项环境保护措施的前提之下项目营运期能够确保稳定达标排放。

根据环境保护部文件环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》：

“（五）实行园区污染物排放总量控制。园区所在辖区人民政府应进一步明确园区污染物排放总量，将园区总量指标和项目总量指标作为入园项目环评审批的前置条件，确保建成后该项目和园区各类污染物排放总量符合总量控制目标要求。鼓励通过结构调整、产业升级、循环经济、技术创新和技术改造等措施减少园区污染物排放总量。”

综上所述，项目建设符合环境保护部文件环发[2012]54号《关于加强化工园区环境保护工作的意见》的相关要求。

12.2.4与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单相符性分析

本项目位于老河口市科技产业园，根据调查，本项目不在老河口市划定的生态红线范围之内，不属于限制开发区。符合生态保护红线要求。

区域现状资料显示，项目所在地环境空气、地表水、环境噪声等质量较好，且根据项目预测结果，项目建成后对所在地现有环境功能贡献值较小，项目建设符合环境质量底线要求。

项目所需原材料均外购，项目消耗水、电均由自来水公司、供电公司供应，不会突破当地资源利用上线。

本项目位于老河口市科技产业园，属于化工项目，不在老河口市科技产业园环境准入负面清单之内。

12.2.5项目建设的可行性结论

拟建项目产品戊二醛、醚类产品、香精香料、己二醇属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中允许类，符合国家产业政策的要求。

拟建项目符合《老河口市城乡总体规划》(2013-2030年)、《老河口市科技产业园控制性详规》等相关规划要求。

拟建项目在选址地可行性、环境功能区划及排水方案设置等方面均符合相关要求，总体而言，从环境保护角度，项目建设选址具有环境可行性。

12.3环境质量现状评价结论

（1）大气环境质量现状评价

评价区域大气污染因子SO2、NO2小时值、日均值和TSP日平均值浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，评价区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状评价

监测期间项目各监测断面的水质均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准，评价河段水环境质量较好。

（3）地下水环境质量现状评价

评价区域地下水各监测因子中除氨氮、硫酸盐、硝酸盐出现超标外，其他因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。

（4）声环境质量现状评价

各监测点昼、夜间噪声值均符合相应评价标准。

（5）土壤环境质量现状评价

该项目土壤各监测项目均符合相关国家质量标准的要求。

12.4环境影响预测及影响分析

12.4.1环境空气影响评价结论

戊二醛生产废气污染物丙烯醛、TVOC、甲醇下风向最大地面浓度均出现在距离源261m处，浓度远低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中标准值、《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中相关标准。

根据(HJ2.2-2018)《环境影响评价技术导则 大气环境》及(GB/T13201-91)《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的要求，本评价确定拟建工程环境防护距离为200m，环境防护范围为生产区边界外100m区域。在环境防护距离内无环境敏感点，不涉及居民搬迁问题。

12.4.2水环境影响评价结论

（1）地表水环境影响分析

根据老河口市城市总体规划和老河口市陈埠组团(科技产业园)规划，区内生产废水和生活污水经治理后达到三级标准一并进入园区排污管网，排入园内配套的化工污水处理厂处理，最终排入汉江仙人渡段。根据分析工艺废水及生活污水经处理设施处理后，各污染物均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，由园区内截污管网收集进入陈埠化工污水处理厂进一步处理后排放。由此可见项目生活污水排放对纳污水体——汉江水质影响较小。

（2）地下水环境影响分析

本项目实施后，不取用地下水，生产废水和生活污水不排入地下水；项目对地下水潜在污染多发在生产运行阶段，厂区废水收集管网、废水处理站处理构筑物、风险应急池的渗漏以及固废堆放。

企业厂区孔隙承压水含水层为粘土层，防渗性能较好，通过拟建工程场地地基采取防渗处理，生产车间和原料场区地面水泥硬化，污水管道按规范施工防止渗漏，不会对厂区周围地下水造成污染。

12.4.3声环境影响评价结论

经预测，本项目正常运行时，对厂界昼夜贡献值均小于《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求[昼：65dB(A)；夜：55dB(A)]。

12.4.4固体废物影响分析

该项目产生的固废均有合理的处理、处置方式，处理处置率达到100%，对环境影响甚微。只要该项目在投产后加强管理，坚持工业固废“零排放”，即可最大限度的控制项目固废对周围环境的二次污染影响。

12.5拟采取的主要环保措施

12.5.1废气

（1）戊二醛生产线

戊二醛生产线产生的废气主要为：吡喃精馏时产生的精馏气体，主要为乙烯基甲醚带入的甲醇、未反应完全的丙烯醛、乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体等。

以上气体首先通过冷凝回收其中的原材料丙烯醛、乙烯基甲醚后，少量没有冷凝下来的气体再经过碱水中和塔进行中和后经车间顶部，距地面20米高的排气筒排放。在此过程中废气量为1.2×107Nm3/a。

丙烯醛的排放量为3t/a，冷凝+中和塔中和率为99%，因此丙烯醛的排放量为0.03t/a。排放浓度为2.5mg/m3；排放速率为0.004kg/h。

甲醇气体来源于乙烯基甲醚原料带入量及回收利用量之和。共计0.8t/a。在反应中不参加反应，根据甲醇的沸点分析其，冷凝回收率为50%，因此甲醇的排放量为0.4t/a。排放浓度为33.4mg/m3；排放速率为0.06kg/h。

乙烯基甲醚及精馏出的吡喃气体以TVOC计，根据物料平衡计算，以上气体的产生量约为0.51t/a，冷凝+中和塔中和率为90%，因此TVOC的排放量为0.05t/a。

戊二醛生产过程中产生废气中产生废气中的主要污染物丙烯醛、甲醇的排放浓度及排放速率(20m高排气筒排放)分别为2.5 mg/m3，0.004kg/h以及33.4 mg/m3，0.06kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求(丙烯醛最高允许排放浓度为16mg/m3，20m高排气筒排放丙烯醛最高允许排放速率为0.87kg/h；甲醇最高允许排放浓度为190mg/m3，20m高排气筒排放甲醇最高允许排放速率为8.6kg/h)；VOCs排放浓度及排放速率(20m高排气筒排放)为4.2 mg/m3，0.007kg/h，符合广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/818-2010)中VOCs的第Ⅱ时段二级标准要求(VOCs最高允许排放浓度为90mg/m3；20m高排气筒排放丙烯醛最高允许排放速率为6.87kg/h)。

（2）乙烯基甲醚生产线

乙烯基甲醚生产线产生的废气主要为：乙烯基甲醚发生塔产生的气体，主要为未参加反应的磷化氢及硫化氢、未反应完全的乙炔气体等。

根据《碳化钙(电石)》(GB10665-2004)质量标准，二等品电石的发气量(20℃，101.3kPa)/ (L/kg)≥260。乙炔中硫化氢的体积分数≤0.10，因此根据电石的用量及工程分析，推算出乙炔发生器中将产生1.44t/a的硫化氢气体。

产品生产过程中根据工艺需要，在乙炔发生器工段及净化干燥工段均需加水，按照硫化氢的水溶性分析(溶解性：溶于水、乙醇。溶于水时的溶解比例1:2.6，称为氢硫酸)：将有1.39t/a的硫化氢气体溶于水中，并随水一同进入电石渣中，剩余0.05t/a的硫化氢气体经车间顶部，距地面20m高的排气筒排放。在此过程中废气量为6.0×106Nm3/a。

硫化氢排放浓度为8.33mg/m3；排放速率为0.0072kg/h。符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求(硫化氢20m高排气筒排放硫化氢最高允许排放速率为0.58kg/h)。

（3）己二醇、香精香料生产线

己二醇、香精香料生产线产生废气主要为开启瓶罐或操作不当引起的气体，主要为TVOC。拟采取加装集气罩进行收集，由管道输送到公司原有焚烧处理系统处理。

TVOC 气体产生量为2.5t/a，经过燃烧处理后的排放量为0.25t/a。

（4）无组织废气

该项目无组织排放源主要来自于储罐区挥发出的TVOC(丙烯、己二醇)、甲醇；污水处理站的恶臭气体(NH3、H2S)等。主要采取以下措施：

设备维修集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。

当车间内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。

为了削减无组织排放的污染物对环境的影响，同时避免影响周围可能存在的环境敏感点，针对该项目废气的无组织排放应该设置一定的卫生防护距离。根据GB/T13201-91的规定该项目卫生防护距离取200m。

12.5.2废水污染防治措施

该项目产生的废水主要为职工生活污水、冲洗地面废水，年排放量1296m3，主要污染物为：COD、SS、氨氮等。由老河口市陈埠组团(科技产业园)统一规划，园内污水均由园区内截污管网收集进入陈埠化工污水处理厂(目前园区污水处理厂已正式投产运行)，经处理后的生活污水能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准，同时满足工业园污水处理厂建议进水水质要求，可直接通过园区截污管网进入工业园污水处理厂处理，治理措施可行。

12.5.3噪声治理措施

该项目主要噪声源为引风机、鼓风机、泵等，最大声压级为90dB(A)，噪声控制的途径主要采取降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者，方法有吸声、隔声、消声等。采取以上措施后，经声环境影响预测，该项目运行后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3级标准的要求，其治理措施可行。

12.5.4固体废物治理措施

项目对于一般工业固废首先考虑发展综合利用技术，提高综合利用率，清除乱堆、乱排现象，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)有关规定，配套建设临时堆放场，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置。

危险废物——高沸物、废催化剂、反应釜残渣、精馏釜残渣、反式二烯、污水处理污泥必须委托有相关危险废物处理资质的单位处理，在项目环保验收中应提交外委处理协议。

总之，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，本项目的固体废弃物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

12.6风险评价结论

根据项目风险分析，本项目潜在的风险分别有火灾、爆炸和泄露等。本次评价发生事故主要部位为容器阀门等破损，主要事故类型为泄漏。根据有关资料计算，最大事故风险度为3.08×10-7，因此本项目最大可信事故风险是可以接受的。

全厂应急事故池容积为600m3、初期雨水池容积为500m3。建设单位应按照本报告书，做好各项风险的预防和应急措施，并委托有资质的单位细化安全评价，明确安全防护距离，可将环境风险水平控制在一个比较小的范围内。同时，项目必须落实防渗漏措施以及相应的应急措施，以免造成地下水环境和土壤的污染。

项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目的环境风险是可接受的。

12.7总量控制

根据国家环保总局对污染物排放总量控制的要求以及该项目污染物排放特点，确定该项目污染物总量控制因子为：COD、氨氮、固体废物。

该项目主要污染物总量控制建议指标为：

废水：该项目位于老河口市陈埠组团(科技产业园)内，处于陈埠化工污水处理截污、处理范围内，目前陈埠化工污水处理厂已经建成投产运行的一期项目处理规模为1万m3/d。项目生产废水经厂区污水处理站处理后，会同经化粪池处理的生活污水一并排入陈埠化工污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入汉江。因此该项目废水COD、氨氮的总量控制建议指标应为经工业园污水处理厂处理后的污染物排放量，总量控制指标为COD：0.078t/a；氨氮：0.02t/a。

固体废物：不允许排放。

总结论

湖北圣灵科技有限公司是由原老河口楚湘化工有限公司与哈尔滨天人瑞生物质能源有限公司股东曲洪刚合资组建的股份制有限公司。改组后的股份公司拟通过产品的升级换代以及技术改造，拟建成一家从事医药、农药中间体产品生产的高科技民营企业。一期工程5000t/a丙烯醛、3000t/a戊二醛、3000t/a乙烯基甲醚、320Nm³/h乙炔等生产装置及其配套设施。

本项目在原有基础上进行扩建升级，拟建设5000t/a戊二醛、2000t/a醚类、1000t/a香精香料、2000t/a己二醇项目。经过分析，该项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中限期淘汰或限制的工艺和产品；同时可以带动当地经济发展，增加就业机会。项目在老河口市陈埠组团(科技产业园)内的圣灵公司厂区内建设，选址可行。选择的生产工艺符合清洁生产要求，通过环境影响评价，有针对性地规定了相应的污染防治和风险防范措施，建设单位如果能全面落实《报告书》所确定的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，将能有效地控制和减缓项目建设可能产生的环境影响。从环境保护角度分析，扩建工程的建设可行。